| Dotyczy: BADANIE RYNKU – zapytanie o informację cenową |  |
| --- | --- |

Zawada, 29.09.2023r.

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku 
w zakresie: Wynajmu mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym do Enea Bioenergia sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

Krzysztof.dobrowolski@enea.pl w terminie do dnia 05.10.2023 r. do godz. 15:00 (CET).

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

- Adam Wątroba tel. 607 – 034 – 641, adres e-mail: adam.watroba@enea.pl

- Krzysztof Dobrowolski  tel. 727-542-837, adres e-mail:krzysztof.dobrowolski@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

___________________________

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna przesiewanego materiału.

| Załącznik nr 1. Formularz informacji. |  |
| --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi: Wynajem mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym do Enea Bioenergia sp. z o.o. |  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |  |
| działając w imieniu i na rzecz: |  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: Wynajem mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym do Enea Bioenergia sp. z o.o. Cena jednostkowa netto za 1 mtg pracy przesiewacza wynosi : …………… PLN/(słownie:………………………..).. |

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

- Rekomendacja koniecznych     zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- Uwagi.

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.

Szczegółowy opis zapytania o informację

1. Przedmiot Zamówienia:

  - Wynajem mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego bez operatora wraz z pełnym serwisem technicznym.

- Parametry techniczno-użytkowe przesiewacza typu gwiazdowego wymagane przez Zamawiającego:

  - Wymagane przesiewanie biomasy typu zrębki na minimum 3 frakcje:

- Frakcja drobna/podsitowa  1-10 mm,

- Frakcja średnia 11 - 90mm,

- Frakcja gruba/nadsitowa >90mm

  - Szacunkowy udział procentowy poszczególnych frakcji w materiale wsadowym do przesiewania wskazano poniżej. Udział poszczególnych frakcji może się jednak w rzeczywistości różnić od wskazanego w zależności od rodzaju podawanego materiału do przesiewu.

  - Frakcja drobna/podsitowa  - 14÷20%

  - Frakcja średnia  - 80÷86%

  - Frakcja gruba/nadsitowa  - poniżej 1%

  - Gwarantowana wydajność przesiewania przy wymaganych powyżej  frakcjach  dla materiałów wskazanych w pkt 2.3. będzie wynosić minimum 230 mp/h (230 metrów przestrzennych na godzinę).

  - Materiał przesiewany:

- zrębka tartaczna,

- zrębka z celowego rozdrobnienia z zawartością igliwia,

- kora,

Szczegółowe specyfikacje materiałów przeznaczonych do przesiania zostały wskazane w załączniku nr 3.

  - Możliwość zasilania napędów przesiewacza zarówno z sieci energii elektrycznej i poprzez  generator elektryczny napędzany silnikiem diesla. Najemca preferuje pracę urządzenia przy zasilaniu energią elektryczną. Szacowany czas pracy urządzenia przy użyciu zasilania energią elektryczną 90% całości czasu pracy.

  - Możliwość załadunku materiału do przesiewu przy użyciu ładowarki kołowej o wysokości zrzutu maximum  3 700 mm oraz łyżką o szerokości  do 3 400 mm.

  - Możliwość przetransportowania przesiewacza przy użyciu ciągnika siodłowego o mocy  420 KM 
(ciągnik na oponach 318x80) oraz wysokość siodła od 1 150 do 1 230 mm.

  - Sterowanie przesiewaczem przy użyciu pilota lub bezpośrednio z pulpitu na przesiewaczu.

  - Przesiewacz musi być wyposażony w licznik rejestrujący ilość przepracowanych mtg.

  - Praca w otwartym terenie w środowisku zapylonym.

- Warunki organizacyjne i techniczne  najmu:

  - Szacowany czas pracy przesiewacza w okresie miesiąca to 350 mtg.

  - Maksymalna ilość mtg pracy przesiewacza w okresie realizacji umowy nie przekroczy 2800 mtg.

  - Przesiewacz przystosowany do pracy 24 godziny na dobę.

  - Za organizację  i koszty transportu przedmiotu najmu do i z miejsca wynajmu wraz z rozładunkiem 
w tym miejscu odpowiada Wynajmujący.

  - Najemca będzie ponosił koszy związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu: paliwo (olej napędowy do zasilania generatora zgodnie z pkt. 2.4.), energia elektryczna, płyny eksploatacyjne (materiały smarujące, płyny chłodnicze, oleje) oraz bieżącego ich uzupełniania do stanu właściwego, wymaganego do codziennej prawidłowej eksploatacji maszyny. Wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych przekaże Wynajmujący w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy.

  - Najemca podczas całego okresu eksploatacji przedmiotu najmu powinien używać paliwa (olej napędowy do zasilania generatora zgodnie z pkt. 2.4.) lub energii elektrycznej do zasilania przesiewacza o odpowiednich parametrach, oleje, smary oraz inne płyny eksploatacyjne wyspecyfikowane przez Wynajmującego.

  - Wynajmujący do utrzymania przedmiotu najmu w okresie najmu w stanie zdatnym do użytku będzie zobowiązany do zapewnienia na swój koszt wykonania okresowych przeglądów serwisowych, napraw i remontów przedmiotu najmu.

  - Wynajmujący zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot najmu na swój koszt.

  - Najemca ma obowiązek zapewnić obsługę posiadającą odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn (ładowarek kołowych) służących do załadunku materiału na przesiewacz.

  - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego Wynajmujący zapewni przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia operatorów Najemcy 
w zakresie bieżącej obsługi urządzenia oraz ustawienia wymaganej frakcji przesiewania. Należy przewidzieć przeprowadzenie szkolenia przed przystąpieniem do eksploatacji oraz w trakcie pracy urządzenia przez okres 3 dni roboczych w godzinach 8:00-18:00.

  - W trakcie szkolenia Wynajmujący dokona ustawienia parametrów przesiewania dla wymaganych frakcji.

  - Po ustawieniu parametrów przesiewacza Strony zweryfikują rzeczywistą wydajność przedmiotu najmu 
w celu potwierdzenia wymagań określonych w pkt. 2.2. W przypadku stwierdzenia wydajności niższej niż określonej w pkt 2.2., Najemca zastrzega sobie prawo do braku podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

- Warunki realizacji serwisu przedmiotu najmu:

  - Wynajmujący na swój  koszt wykona obsługi techniczne zgodnie z czasookresami przeglądów oraz wszystkie zgłoszone Wynajmującemu przez Najemcę konieczne naprawy.

  - Czas serwisu (dni robocze od poniedziałku do piątku):

- czas reakcji i podjęcia naprawy – do 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od momentu zgłoszenia usterki/awarii przez Zamawiającego,

- czas naprawy do 72 godzin przypadających w dni robocze, licząc od momentu zgłoszenia usterki/awarii przez Zamawiającego,

  - Najemca będzie zobowiązany poinformować niezwłocznie  Wynajmującego o stwierdzeniu usterki lub awarii  i zaniechania używania niesprawnego przedmiotu najmu, jeżeli może to spowodować zwiększenie zakresu naprawy.

  - Przedmiot najmu zostanie przygotowany przez pracowników Najemcy do wykonania obsługi technicznej lub naprawy w uzgodnionym terminie poprzez jego oczyszczenie i wykonanie czynności obsługi  codziennej/tygodniowej według DTR/Instrukcji obsługi urządzenia. Najemca ustawi przedmiot najmu w miejscu zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonanie czynności serwisowych, na czas wymagany do wykonania pełnego zakresu prac.

  - W przypadku awarii przedmiotu najmu wynikającej z winy Najemcy, koszty naprawy tej awarii oraz koszt dojazdu serwisu lub transport obciążają Najemcę.

- Wymagana dokumentacja przy dostawie przesiewacza:

  - Instrukcja obsługi, DTR– wersja papierowa i PDF.

  - Inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego.

  - Wykaz materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary oraz inne płyny eksploatacyjne).

  - Zakres i czasookres przeglądów mobilnego przesiewacza.

  - Dokumentacja wskazana powyżej wymagana jest w języku polskim.

- Dokładne miejsce wynajmu przesiewacza:

Teren Enea Bioenergia Sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.

- Okres najmu:

  - Okres obowiązywania wynajmu wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego po dostawie przesiewacza do Najemcy.

  - Data dostawy przedmiotu najmu do siedziby Najemcy do 7 dni od daty zgłoszenia przez Najemcę zapotrzebowania na pracę przesiewacza w ramach zawartej umowy.

  - W przypadku wykorzystania maksymalnej ilości motogodzin pracy przesiewacza określonej w pkt. 3.2, Najemca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zwrotu przedmiotu najmu. O tym fakcie Najemca poinformuje Wynajmującego na 7 dni przed planowaną datą zwrotu przedmiotu najmu.

- Zasady rozliczeń wynajmu:

  - Wynajem będzie rozliczany w okresach miesięcznych na podstawie ilości przepracowanych mtg odczytanych z licznika mtg przesiewacza.

  - Podana ilość godzin pracy przesiewacza ma charakter informacyjny, co oznacza, że Zamawiający będzie uprawniony, a nie zobowiązany do wykorzystania ilości podanych mtg pracy przesiewacza w okresie obowiązywania umowy.

  - Faktura VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wpływu, będzie wystawiana w ostatnim dniu miesiąca i przekazywana Najemcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wraz 
z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru zawierającym miesięczną ilość przepracowanych mtg odczytaną z licznika przedmiotu najmu.

- Wymagania w zakresie informacji cenowej

Oferent powinien w informacji cenowej przedstawić cenę jednostkową za 1mtg pracy przesiewacza przy uwzględnieniu warunków najmu określonych powyżej.

Załącznik nr 3.

Specyfikacja techniczna przesiewanego materiału.