Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem pyłu (wyciąg z Dokumentu Zabezpieczenia przed wybuchem wyd. 12)

| Lp. | Atmosfera wybuchowa |  |  |  | Strefa zagrożenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja/ linia technologiczna | Opis | Częstotliwość występowania | Rodzaj | Rodzaj strefy | Zasięg strefy |
| 21 | Galeria przykotłowa | Zasobniki przykotłowe | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego/Pył biomasy | 21 | Przestrzeń wewnętrzna zasobników |
| 21’ | Galeria przykotłowa | Zasobniki przykotłowe | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Przestrzeń wewnętrzna zasobników |
| 22 | Kotłownia | Podajniki ślimakowe paliwa | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego/Pył biomasy | 22 | Przestrzeń wewnętrzna podajników |
| 22’ | Kotłownia | Podajniki ślimakowe paliwa | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Przestrzeń wewnętrzna podajników |
| 23 | Kotłownia | Rury zsypowa zsypowe paliwa do młynów | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego/Pył biomasy | 21 | Przestrzeń wewnętrzna rur zsypowych |
| 23’ | Kotłownia | Rury zsypowa zsypowe paliwa do młynów | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Przestrzeń wewnętrzna rur zsypowych |
| 24 | Kotłownia | Młyny węglowe MKM33 | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego/Pył biomasy | 20 | Przestrzeń wewnętrzna młynów |
| 24’ | Kotłownia | Młyny węglowe MKM33 | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 20 | Przestrzeń wewnętrzna młynów |
| 25 | Kotłownia | Pyłoprzewody instalacji młynowych | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego/Pył biomasy | 20 | Przestrzeń wewnętrzna pyłoprzewodów |
| 25’ | Kotłownia | Pyłoprzewody instalacji młynowych | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 20 | Przestrzeń wewnętrzna pyłoprzewodów |