OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na

Wykonanie modernizacji toru bocznicowego nr 312 w zakresie likwidacji wagi wagonowej wraz z budynkiem obsługi i instalacjami z nim związanymi oraz odtworzenie odcinka toru w miejscu zdemontowanej wagi i drenażu

w Enea Połaniec S.A.

wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

Modernizacja toru nr 312 polegająca na rozbiórce wagi WN150-18 oraz budynku wagi i odtworzeniu odcinka toru i drenażu w Enea Połaniec S.A.

- Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

- Termin wykonania robót/usług:   zgodnie   z  terminem  określonym w SIWZ

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych  i  wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

- Termin składania ofert: 09.07. 2018 r. do godz. 12 00.

## Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (pdf) na adres email: teresa.wilk@enea.pl

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe   obejmujące   kompletny  zakres   przedmiotu zamówienia   przy   uwzględnieniu  zawartych   w   SIWZ wymagań.

  - Warunki płatności.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji (  min. 24 miesiace),

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje   zgodnie   z    wymaganiami  określonymi   w   SIWZ

  - Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej ( jeżeli jest wymagane)

  - Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1  do  ogłoszenia :

- Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

  - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 90% |
| K2 - Gwarancja | 10% |

Bilans oceny ofert:  K= K1+K2

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) / np. 80%/

(porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

K1=CnCo%

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

K2-Gwarancja  - znaczenie (waga) /np.10%/

K2=GnGo%

Gdzie:

Gn – najdłuższy okres gwarancji  z ocenianych Ofert.

Go – okres gwarancji ocenianej Oferty

Udzielana   przez   Oferenta   gwarancja    musi   zawierać się   w przedziale 24 miesiące  do  48 miesięcy(   5% za   rok  gwarancji)

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi   dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Specjalista ds. bud. Alicja Kulińska

tel.: +48 15 865 68-13 kom. 600810425

email: alicja.kulinska@enea.pl

lub

Kierownik Zespołu ds. bud. Stanisław Filipowicz

tel.: +48 15 865 68-89 kom. 608095146

email: Stanislaw.filipowicz@enea.pl

w zakresie formalnym:

Teresa Wilk

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

email:teresa.wilk@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

- Załączniki:

  - Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

  - Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

  - Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Klauzula informacyjna

  - Załącznik nr 4 do ogłoszenia  - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  - Załącznik nr 5 do ogłoszenia  - zakres   prac

  - Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na  Wykonanie modernizacji toru bocznicowego nr 312 w zakresie likwidacji wagi wagonowej wraz z budynkiem obsługi i instalacjami z nim związanymi oraz odtworzenie odcinka toru w miejscu zdemontowanej wagi i drenażu w Enea Połaniec S.A.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Termin  realizacji.

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu,.

  - Referencje  zgodnie z   wymaganiami   zawartymi   w SIWZ

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenia:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

    - O posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy  projekt  umowy  i zobowiązujemy się  do  jej  podpisania w  przypadku   wyboru   jego  oferty w  miejscu  i   terminie   wyznaczonym   przez   Zamawiającego

- Oświadczamy, że:

  - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

  - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

  - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

  - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

____________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.20.

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

# Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3  do  ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 4  do   ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na      .................................................   w  Enea Połaniec S.A.

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik   nr 5   do  ogłoszenia

Specyfikacja  istotnych   warunków zamówienia

SIWZ

# na

„Wykonanie modernizacji toru nr 312 w  Enea Połaniec S.A.”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Wykonanie modernizacji toru bocznicowego nr 312 w zakresie likwidacji wagi wagonowej wraz z budynkiem obsługi i instalacjami z nim związanymi oraz odtworzenie odcinka toru w miejscu zdemontowanej wagi i drenażu

- Zakres robót obejmuje:

  - Roboty rozbiórkowe

    - odłączenie i likwidację instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania pompy

    - rozbiórka wagi wagonowej typu WN150-18

    - demontaż pompy- odwadniającej kanał wagi

    - rozbiórkę żelbetowej konstrukcji nośnej wagi,

    - rozbiórkę budynku obsługi wagi,

  - Budowa toru

    - wykonanie nowego odcinka podtorza w miejscu zlikwidowanej wagi,

    - wykonanie odcinka toru na podkładach drewnianych

    - wykonanie odwodnienia drenażowego odcinka toru ,

    - rekultywację terenu po likwidacji budynku wagi

  - Roboty pomiarowe torowe i geodezyjne

  - Utylizacja selektywna odpadów – karty odpadów

  - Odwiezienie złomu na magazyn Zlecającego

  - Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza

- Wymagania dla zastosowanych materiałów:

  - Stal nowa z atestami

  - Podkłady nowe sosnowe typ IIB

  - pozostałe materiały wg projektu

- Dokumentacja  techniczna:

- Projekt wykonawczy Transkol BPiRBK Sp. z o.o.

- Założenia   i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym zakładzie, na czynnej bocznicy. Odstawienia odcinków torów i rozjazdów w uzgodnieniu z Zarządzającym bocznicą i Użytkownikiem CTL Północ

- Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Wszystkie urządzenia, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

- Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,

- Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami.

- Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy byli wyposażeni w jednolity ubiór roboczy identyfikujący wykonawcę.

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 24 m-ce miesiące licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:

- Przystąpienie do usuwania wad 14 dni od daty zawiadomienia

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI:

- Wynagrodzenie  ryczałtowe za cały zakres realizacji usługi, które musi obejmować :

  - Roboty rozbiórkowe i utylizacje

  - Budowa odcinka toru oraz odwodnienia

  - Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza

  - Dokumentacja powykonawcza

- TERMINY  WYKONANIA USŁUGI:

  - Preferowany termin realizacji zadania 6 tygodni od podpisania umowy

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

- Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- RAPORTY I ODBIORY

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług | x |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych: należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- REFERENCJE

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

  - Referencje  dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w   czynnych  obiektach  przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  500 000 zł netto.

  - odpis uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie budowlanym kolejowym oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- WIZJA  LOKALNA

- Zamawiający  przewiduje  wizję  lokalną     w  miejscu  planowanych robót    w  terminie  do   02..07.2018  po  uzgodnieniu    terminu  z  osobą odpowiedzialne za kontakt z oferentami w zakresie technicznym  określoną  w  ogłoszeniu

- Wizja nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty

- Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Projekt Wykonawczy

- Załącznik nr 2 – Zakres usługi i kopia przedmiaru

- Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA ........................................................................................................... 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................................... 3

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .................................................................................. 3

3. STAN ISTNIEJĄCY .......................................................................................................... 4

4. STAN PROJEKTOWANY................................................................................................ 4

4.1 Likwidacja instalacji elektrycznych ............................................................................ 4

4.2 Likwidacja wagi i budynku obsługi. ........................................................................... 5

4.3 Odtworzenie toru kolejowego .................................................................................... 5

a. Przekrój normalny ..................................................................................................... 5

b. Układ toru w planie i profilu ..................................................................................... 5

c. Odwodnienie toru...................................................................................................... 6

5. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT ............................................................................ 6

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Z ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU. ............................................................................................ 7

7. WYTYCZNE REALIZACJI ............................................................................................... 7

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROBÓT .............................................................................. 8

II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW........................................................................... 10

III. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY INŻYNIERÓW ................................................................................................. 11

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......... 18

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA ..................................................................................................... 24

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa nr: DZ/O/375/2017/4700003513/3113 z dnia 08.11.2017

 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

 PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

 PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 169, poz. 1650).

 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

 PN-K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 867).

 Warunki techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego Id – 1 (D1) z 2005 r. ( z późn. zmianami).

 Wizja lokalna grudzień 2017r.

 Projekt budowlany wanny wagi WN 150-18.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej likwidacji wagi wagonowej typu WN 150-18 w torze bocznicowym nr 312 na terenie Elektrowni Połaniec ( Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna)

Zakres opracowania obejmuje:

- odłączenie i likwidację instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania pompy

- demontaż elementów wagi WN150-18,

- demontaż pompy- odwadniającej kanał wagi

- częściową rozbiórkę żelbetowej konstrukcji nośnej wagi,

- rozbiórkę budynku obsługi wagi,

- wykonanie nowego odcinka podtorza w miejscu zlikwidowanej wagi,

- wykonanie odcinka toru na podkładach drewnianych z wykonaniem odwodnienia

drenażowego tego odcinka toru ,

- rekultywację terenu po likwidacji budynku wagi.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie bocznicy kolejowej Elektrowni Połaniec na torze nr 312 zabudowana jest waga wagonowa typu WN150-18 o nośności 150 Mg.

Oś budynku obsługi wagi w km 0+136,754.

Rzędne toru w obrębie wagi to 161,04-161,07 m n p m.

Waga wagonowa proj. Energoprojekt Warszawa wykonana w wannie żelbetowej

- powierzchnia zabudowy wagi 74,4m2,

- głębokość kanału wanny żelbetowej od 2,90 m do 3,70 m.

Konstrukcja wanny żelbetowej to stal zbrojeniowa A-0 do A- III, beton B200 ( C12/15) , pręty Ø22-16mm w rozstawach od 10cm do 40cm, miejscowo zastosowano 3 warstwy siatki z prętów Ø12, grubość ścian wanny zmienna od 30 do 45 cm.

Koryto odwodnienia wanny wagi o głębokości maks.3,70 m na całej szerokości przykryte pokrywami ( ażurowymi i szczelnymi nad pompą odwodnienia).

W chwili obecnej ze względu na brak eksploatacji wagi wanna żelbetowa jest zalana wodą, kołnierz żelbetowy wanny na poziomie gruntu z licznymi rysami, wykruszeniami, porośnięty mchem, tor wagi szczelnie przykryty pokrywami z blachy ryflowanej, które po stronie wewnętrznej wykazują duży stopień skorodowania.

Widoczne stalowe elementy dwuteowników konstrukcji wagi skorodowane pokryte złuszczeniami korozyjnymi.

Budynek obsługi wagi :

- powierzchnia zabudowy 11,27 m2,

- powierzchnia użytkowa 8,28m2, wysokość 2,70 m,

- kubatura pomieszczenia 3,5x3,3x2,7m=31,0m3

Ściany budynku wykonane z gazobetonu gr. 24 cm, tynk cementowo wapienny, dach z płyt kanałowych pokrytych szkłem piankowym, gładzią cementową i papą, podłoga to lastriko na płycie żelbetowej grubości 40 cm.

Budynek obsługi wagi z widocznymi uszkodzeniami elewacji zewnętrznej, zamknięty, wyposażony w dwie lampy oświetlenia zewnętrznego i rynnę.

Stan techniczny poszczególnych elementów wagi uniemożliwia ich dalszą eksploatację.

Tor nr 312 przed i za wagą, to tor klasyczny, niezelektryfikowany, nawierzchnia typu S49 na podkładach drewnianych, przytwierdzenie typu K.

Stan toru dobry.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Likwidacja instalacji elektrycznych

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zasilającej przez pracowników właściwych instytucji. W celu odłączenia istniejącej instalacji należy w rozdzielnicy NW11 zlokalizowanej w budynku H4, rozłączyć rozłącznik bezpiecznikowy zabezpieczający odpływ zasilający rozdzielnicę NW11A oraz wyjąć wkładki bezpiecznikowe. Kabel zasilający YAKY4x16 mm2 należy odłączyć z zacisków rozłącznika bezpiecznikowego oraz z szyny PEN zarówno w rozdzielnicy NW11 jak i NW11A. Oba końce kabla należy zabezpieczyć i opisać z podaniem typu kabla oraz relacji. Fakt odłączenia instalacji należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki.

W budynku obsługi wagi przeznaczonym do rozbiórki należy zdemontować osprzęt i oprawy oświetleniowe. Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy specjalności elektrycznej posiadające aktualne uprawnienia SEP. Przed demontażem urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej takich jak pompa, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne należy koniecznie trwale odłączyć je od instalacji zasilającej. Usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, zabezpieczyć uszkodzone elementy konstrukcyjne poprzez usunięcie części zwisających, podparcie uszkodzonych stropów, które nie maja podparcia. Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym pasy poprzez linkę od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budynku, nie rozbieralnych w tym momencie.

Materiały z demontażu, które nadają się do użytku należy przekazać Inwestorowi, pozostałe należy zutylizować.

4.2 Likwidacja wagi i budynku obsługi.

Zakres likwidacji wagi wagonowej WN150-18 to całkowita rozbiórka budynku i częściowa likwidację wanny żelbetowej wagi wagonowej. Wszystkie elementy stalowe wagi należy wymontować i zezłomować, sposób demontażu elementów stalowych należy wykonać poprzeć cięcie mechaniczne lub gazowe elementów, następnie usunąć z kanału przy zastosowaniu dźwigów samochodowych.

Wannę żelbetową należy skuć do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu tj. do rzędnej 159,84 m npm, gruz i pręty zbrojenia usunąć z terenu robót.

Pozostałą część konstrukcji wanny żelbetowej wypełnić gruntem rodzimym.

Zasypanie gruntem należy wykonać warstwami o optymalnej wilgotności, zagęszczenie gruntu w wannie wagi wykonać warstwami 30-50 cm przy zastosowaniu zagęszczarką pracującą na całej szerokości dowozu gruntu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia - Is>0,97 do poziomu159,80m npm, powyżej tego poziomu Is>1,00

Budynek obsługi wagi wagonowej po demontażu elementów wyposażenia należy rozebrać, rozpoczynając od rozbiórki dachu, płytę fundamentową budynku obsługi skuć, gruz usunąć z terenu bocznicy, teren po płycie fundamentowej wypełnić gruntem rodzimym, zagęścić i obsiać niską trawą.

4.3 Odtworzenie toru kolejowego

a. Przekrój normalny

Dla toru w obrębie likwidowanej wagi wagonowej przyjęto następujące parametry przekroju poprzecznego: standard konstrukcyjny nawierzchni dla torów klasy 4, tj.

grubość warstwy ochronnej 35 cm,

grubość warstwy podsypki pod podkładem 20cm,

podkłady drewniane miękkie, zbrojone, przytwierdzenie typu K,

rozstaw podkładów 0,60m.

szyna typu 49 E1,

Przekrój normalny przestawiono na rys. nr 5.

b. Układ toru w planie i profilu

Układ toru w planie i profilu pozostaje bez zmian, tor na prostej w poziomie.

c. Odwodnienie toru

Zgodnie z Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego W-wa 2009 r. „Id-3” oraz BN-80/8939-17 projektuje się wykonanie jednostronnego drenażowego odwodnienia toru.

Odwodnienie drenażowe projektuje się przy pomocy rur dwuściennych - częściowo sączących,

- torowisko o pochyleniu jednostronnym 5% w kierunku drenu po stronie prawej,

- studzienka przelotowa z osadnikiem typ C ( wg Id-3),

- właz typu ciężkiego,

- odprowadzenie wody z drenażu bezpośrednio do studzienki kanalizacji deszczowej D78-2,

- drenaż w spadku 4‰,

- dren francuski, zaszpilkowany ø 150 głęb. od 1,20m do 1,28m na zasypce piaskowej

grubości 0,1m.

Położenie drenażu i studzienki przedstawiono na rys. nr 1.

Włączenie do studzienki kanalizacji deszczowej wykonać rurą kanalizacyjną Ø200

w spadku 2%.

Włączenie na głębokości 159,53m npm,

W trakcie wykonywania wykopu pod rurę kanalizacyjną Ø200 odprowadzenia wody z drenu odwodnienia toru usunąć elementy dawnej kanalizacji odwodnienia wanny wagi zaślepić w studni wlot po zlikwidowanym odprowadzeniu wody z pompy odwodnienia.

5. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

5.1 Odłączenie podrozdzielni NW 11A od zasilania w rozdzielni NW 11, demontaż instalacji elektrycznych poszczególnych elementów wagi tj: grzejnika w budynku obsługi, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz pompy odwodnienia kanału wagi.

5.2 Wypompowanie wody z kanału wagi wagonowej.

5.3 Wycięcie, demontaż i usunięcie z wanny i budynku obsługi wszystkich stalowych elementów wagi, pompy, pokryw ażurowych i szczelnych.

5.4 Demontaż oświetlenia zewnętrznego ( 2 szt.), grzejnika, rynny, okna i drzwi stalowych budynku obsługi.

5.5 Ręczna rozbiórka dachu.

5.6 Mechaniczne lub ręczne skucie ścian z gazobetonu, budynku obsługi, usunięcie całego zdemontowanego materiału.

5.7 Mechaniczne skucie ścian wanny żelbetowej na głębokość 1,0 m od poziomu gruntu,

usunięcie całego zdemontowanego materiału łącznie z prętami zbrojenia.

5.8 Wypełnienie koryta wanny gruntem rodzimym, warstwami 0,3-0,5 m zagęszczanymi mechanicznie.

5.9 Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa 0/31,5 mm do rzędnej 160,05m npm.

5.10 Wykonanie warstwy ochronnej torowiska grubości 35cm z wyprofilowanym spadkiem jednostronnym 5%.

5.11 Wbudowanie warstwy podsypki tłuczniowej grubości 15cm.

5.12 Rozłożenie podkładów drewnianych zbrojonych dla nawierzchni typu 49E1.

5.13 Montaż 2 szyn 49E1 dwustronnie otworowanych, z zachowaniem wielkości luzów dla toru klasycznego.

5.14 Uzupełnienie podsypki, podbicie toru z regulacją osi toru.

5.15 Wykonanie drenażowego odwodnienia toru na długości ok. 40 m z zabudową studzienki przelotowej z osadnikiem, włączenie odprowadzenia wody do studzienki kanalizacji deszczowej D78-2.

5.16 Teren po rozbiórce płyty fundamentowej budynku i połączenia z kanałem wagi należy wypełnić gruntem rodzimym, zagęścić i obsiać mieszanką niskich traw.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Z ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Wykonawca będący wytwórcą odpadów na podstawie Ustawy z dnia 27.04.2001

o odpadach (tekst jednolity) (Dz. U. z 2007 roku Nr 39 poz. 251) z późniejszymi zmianami, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy (za wyjątkiem przepracowanego oleju, złomu stalowego i złomu metali kolorowych), usunie je na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego (Inwestora) lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego (Inwestorowi) kserokopii karty przekazania odpadów.

7. WYTYCZNE REALIZACJI

- Do robót budowlanych można przystąpić po zamknięciu ruchu pociągów na torze

i osygnalizowaniu zamkniętego toru tarczami D1.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych.

- Prace w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych administratorów sieci.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy spełnić odpowiednie procedury i wymagania przepisów Prawa Budowlanego.

Sposób prowadzenia i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego projektu ustali Wykonawca robót w porozumieniu z Użytkownikiem i Inwestorem terenu.

- Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy – ze szczególnym uwzględnieniem udźwigu i warunków pracy prawidłowo dobranego sprzętu - powinien zrobić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Użytkownikiem terenu.

- W trakcie prac teren powinien być prawidłowo zabezpieczony, ogrodzony, oświetlony i oznakowany. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać każdorazowo pisemną zgodę Użytkownika obiektu.

- Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205, w szczególności tak, aby zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.

- Projektowany właz, studni drenarskiej należy dostosować wysokościowo do projektowanych rzędnych terenu.

- Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) odpady, które powstaną w trakcie robót budowlanych nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, gdyż Wykonawca zapewni właściwy sposób utylizacji i składowania odpadów powstałych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca zapewni kierownika robót, który będzie odpowiedzialny za całokształt prowadzonych robót i przestrzeganie przepisów BHP w trakcie robot rozbiórkowo-montażowych. W przypadku wykrycia na etapie realizacji robót rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym oraz pojawienia się faktów nieznanych, czy też nieuwzględnionych na etapie projektowania rozbiórki wagi wagonowej dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana. Zmiany zostaną przekazane Wykonawcy do realizacji. Wszelkie ewentualne uzupełnienia projektu, względnie inne uzgodnienia z Wykonawcą robót wynikłe w trakcie prowadzonych prac wykonane będą w ramach nadzoru autorskiego.

- Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowo - montażowych należy dokładnie zapoznać się

z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczącymi realizacji robót, jak również

z dokumentacją projektową wagi wagonowej.

- Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce składowania materiałów i narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do rozbiórki konstrukcji wagi i zabudowy nawierzchni.

- Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji zamierzeń ujętych w niniejszym opracowaniu powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

- Formę, rodzaj dokumentacji odbiorów technicznych toru, po wykonanych pracach budowlanych i remontowych, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PKP PLK.

8. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROBÓT

1. Rozbiórka wagi wagonowej typu WN150-18

- demontaż elementów stalowych ( łącznie z elementami w budynku) 1kpl

- demontaż pompy odwodnienia wagi 1kpl

- demontaż stalowych pokryw ażurowych i szczelnych odwodnienia wanny wagi 1,1m2

- demontaż szyn S49 60mb

- skucie wanny żelbetowej A-0 do A- III, beton B200 30m3

- wypełnienie zagęszczonym gruntem rodzimym dolnej części wanny 82m3

2. Rozbiórka budynku obsługi

- demontaż podrozdzielni WN-11A 1kpl

- demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego 2szt.

- demontaż instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczenia, w tym demontaż

grzejnika elektrycznego 1kpl

- demontaż rynny 5,5mb

- demontaż okna 120x300 1szt.

- demontaż drzwi stalowych 90x200 1szt.

- rozbiórka dachu 2,5m3

- rozbiórka ścian ( gazobeton) 7,6m3

- rozbiórka płyty fundamentowej 4,6m3

- wyrównanie terenu po fundamencie budynku 5,0m3

- rekultywacja terenu po likwidacji wagi 60m2

3. Budowa toru

- wybranie gruntu pod warstwę ochronną toru 8m3

- wykonanie warstwy wyrównawcza kruszywo 0/31,5 55m3

- wykonanie warstwy ochronnej kruszywo 0/31,5 64m3 - podsypka tłuczniowa 53 m3

- podkład drewniany zbrojony ( 49E1) 48szt

- szyna 49E1 60mb

- śruby stopowe, pierścienie sprężyste 192kpl.

- łubki S49 8szt.

- śruby łubowe S49( nakrętka, pierścionek) 16 kpl.

- montaż toru naw. typu 49E1 30mb

- podbicie toru z regulacją w planie i profilu 60mb

4. Odwodnienie

- piasek 2,5m3

- dren francuski, zaszpilkowany Ø 150( za ślepiony na końcach) 49m

- rura kanalizacyjna Ø 200 7,5m

- studzienka drenarska z osadnikiem typ C(Id-3) 1 szt.

- wykonanie drenażu 49mb

- zaślepienie wlotu po odwodnieniu wanny wagi w studzience D78-2 1 szt.

- wpięcie odwodnienia drenażowego do studzienki kanalizacji deszczowej D78-2 7,5 m.

Projektant:

mgr inż. Grażyna Rzeźnik

nr upr. 201/2000

Uprawnienia do projektowania

w specjalności konstrukcyjnej

bez ograniczeń

mgr inż. Lidia Burmer

nr upr. MAP/0130/POOL/08

Uprawnienia do projektowania

w specjalności kolejowej

bez ograniczeń

mgr inż. Bartłomiej Karabin

Upr. MAP/319/PWOE/13

Uprawnienia do projektowania i kierowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń

Załącznik   nr  2 do   SIWZ

ZAKRES USŁUGI

# Wykonanie modernizacji toru bocznicowego nr 312 w zakresie likwidacji wagi wagonowej wraz z budynkiem obsługi i instalacjami z nim związanymi oraz odtworzenie odcinka toru w miejscu zdemontowanej wagi

- Zakres robót obejmuje:

  - Roboty rozbiórkowe

    - odłączenie i likwidację instalacji elektrycznej oświetlenia i zasilania pompy

    - rozbiórka wagi wagonowej typu WN150-18

    - demontaż pompy- odwadniającej kanał wagi

    - rozbiórkę żelbetowej konstrukcji nośnej wagi,

    - rozbiórkę budynku obsługi wagi,

  - Budowa toru

    - wykonanie nowego odcinka podtorza w miejscu zlikwidowanej wagi,

    - wykonanie odcinka toru na podkładach drewnianych

    - wykonanie odwodnienia drenażowego odcinka toru ,

    - rekultywację terenu po likwidacji budynku wagi

  - Roboty pomiarowe torowe i geodezyjne

  - Utylizacja selektywna odpadów – karty odpadów

  - Odwiezienie złomu na magazyn Zlecającego

  - Dokumentacja powykonawcza

  - Inwentaryzacja powykonawcza

- Wymagania dla zastosowanych materiałów:

  - Stal nowa z atestami

  - Podkłady nowe sosnowe typ IIB

  - pozostałe materiały wg projektu

Załącznik nr 6 do  ogłoszenia

WZÓR UMOWY