Enea Połaniec S.A.                                                                                                               Zawada, dnia 08.04.2019

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Regeneracja koszy wirówek gipsu VZU160/6,3G Krauss Maffei

I.  Szczegółowy zakres prac do wykonania regeneracji kosza wirówki obejmuje:

  - Odbiór koszy z magazynu Zamawiającego i przetransportowane do siedziby Wykonawcy.

  - Usunięcie pozostałej na koszach okładziny gumowej, żywicy (używanej do napraw) itp.

  - Dokonanie oględzin stanu technicznego konstrukcji stalowej kosza po usunięciu ogumowania.

  - Wykonanie ewentualnych drobnych napraw konstrukcji stalowej kosza.

  - Wykonanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej kosza i przekazanie Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Wykonanie nowego zabezpieczania konstrukcji stalowej kosza wykładziną chemoodporną (ogumowanie) oraz odporną na zużycie ścierne. Grubości wykładziny w poszczególnych miejscach na używanych przez Zamawiającego koszach są oznaczone na załączonym rysunku ofertowym.

  - Sprawdzenie wyważenia dynamicznego kosza wirówki na minimum 800obr/min po wykonaniu wykładziny chemoodpornej + ewentualne korekty wyważenia przez usunięcie bądź dołożenia wykładziny w wymaganych miejscach.

  - Wykonanie dokumentacji wykonawczej kosza po wykonaniu ogumowania i przekazanie Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Trwałe oznakowanie kosza na ogumowaniu  wraz z numerem, datą wykonania (miesiąc i rok).

  - Dostawa zregenerowanych koszy do magazynu Zamawiającego wraz z wymaganą dokumentacją wykonawczą, dokumentacja jakościową na użyte materiały do regeneracji oraz protokołami z wyważenia koszy.

II. Dodatkowe informacje oraz warunki techniczne wykonania prac regeneracyjnych:

- Kosz wirówki jest używany do odwadniania gipsu syntetycznego z mokrej instalacji odsiarczania spalin. Parametry gipsu oraz analizy sitowe pokazano poniżej:

- CaSO4 x 2 H2O min. 95 % (wagowo)

- CaCO3 max. 3,5 % (wagowo)

- CaSO3 x ½ H2O max.0,5%

- Chlorki w zawiesinie gipsowej do 25 000 mg/l

- Fluorki (rozpuszczone w wodzie) max. 0,01 % (wagowo)

- MgO (rozpuszczone w wodzie) max. 0.1 % (wagowo)

- Na2O (rozpuszczone w wodzie) jako K2O max. 0.06 % (wagowo)

- SiO2 max.2.5 % (wagowo)

- Al2O3 max. 0,3 % (wagowo)

- Fe2O3 max. 0.15 % (wagowo)

- pH 6 ÷ 8

Poniżej pokazano przykładową analizę granulometryczną gipsu.

- Ilość koszy wirówek do regeneracji – 3 sztuki.

- Wymiary gabarytowe kosza wirówki wraz z podaniem grubości ogumowania w poszczególnych miejscach na aktualnie używanych koszach  podano w załączonym rysunku ofertowym i w poniższej tabeli.

- Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna i wykonanie oględzin koszy przeznaczonych do regeneracji znajdujących się na terenie Elektrowni Połaniec.

- W wewnętrznej części koszy wirówek na ścianach pionowych są montowane siatki tworzywowe wsporcze a na nich siatki nierdzewne służące do odwadniania gipsu.

- W aktualnie używanych koszach na ścianach pionowych znajduje się wykładzina z materiału Chemonit 31 o grubości łącznej 4mm. W ścianach pionowych kosza znajdują się otwory do odprowadzania cieczy w trakcie odwirowywania gipsu.

- Na aktualnie eksploatowanych koszach wirówek największym problemem jest zużycie oraz odchodzenie wykładziny gumowej w dolnej części kosza na ramionach w miejscu gdzie gips jest odprowadzany z koszy po jego odwirowaniu oraz na wewnętrznym stożku. Zamawiający nie narzuca materiału wykładziny kosza dla wspomnianych elementów, jednak w celu spełnienia stawianych jej wymogów powinna się ona cechować dobrą przyczepnością do konstrukcji kosza, dużą odpornością na zużycie ścierne oraz odpowiednią chemoodpornością na zawiesinę gipsową.

- Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnej i prawidłowej regeneracji koszy wirówek zapewnia Wykonawca.

- Maksymalne obroty kosza w trakcie odwirowywania gipsu wynoszą 800obr/min i dla takich obrotów musi zostać zapewnione odpowiednie wyważenie dynamiczne kosza zgodnie z danymi określonymi w tabeli powyżej.

- Poniżej pokazano dodatkowe fotografie koszy.

- W przypadku konieczności zmiany zakresu regeneracji koszy (wykonania dodatkowych elementów), Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, przedstawi dokumentację fotograficzną potwierdzającą oraz uzgodni ostateczne warunki techniczne i finansowe zmiany zakresu prac.

- Oczekiwany czas wykonania prac regeneracyjnych zespołu bębna do 16 tygodni licząc od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Uzgodnienia techniczne i finansowe ewentualnych zmian zakresu regeneracji, wydłużają bieg terminu wykonania prac tylko o czas tych uzgodnień.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu regeneracji koszy oraz dostarczy je na własny koszt do magazynu Zamawiającego.

- Wykonawca oznakuje zregenerowane kosze rozpoznawalnymi cechami Wykonawcy i datą wykonania (rok-miesiąc), dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji wraz z wymaganą dokumentacją.

- Oczekiwany okres gwarancji na zregenerowane kosze wirówek nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

IV. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- Specyfikację wykonania zakresu regeneracji spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

- Oferowane warunki gwarancyjne.

- Referencje – minimum dwie za ostatnie 4 lata dla wykonania wykładzin odpornych chemicznie oraz odpornych na zużycie ścierne.

V. Załączniki:

1. Rysunek ofertowy kosza wirówki