Enea Połaniec S.A.                                                                                                          Połaniec, dnia 10 maja 2019

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Wykonanie oraz dostawa taśmy przenośnikowej do przenośnika rurowego PG-2 układu transportowego oraz magazynowania gipsu w Enea Połaniec S.A. – indeks: 110013748

I. Szczegółowy zakres wykonania oraz dostawy obejmuje:

- Wykonanie nowej taśmy przenośnikowej typu EP1000/4, w ilości 2600 m, z dostawą w odcinkach po 200 m.

- Wymagane parametry techniczne przedmiotowej nowej taśmy przenośnikowej są następujące:

  - Typ taśmy - 4 przekładkowa,

  - Rodzaj przekładki – poliestrowo-poliamidowa,

  - Szerokość taśmy – 1100 mm,

  - Średnica zewnętrzna rury 289 mm.

  - Oznaczenie fabryczne obecnie stosowanej taśmy wg DTR -  NF1000/4,

  - Wytrzymałość znamionowa taśmy na rozciąganie minimum - 1000 N/mm,

  - Wydłużenie - nie większe niż 1% przy obciążeniu nominalnym,

  - Odporność ogniowa – nie jest wymagana,

  - Odporność na promienie słoneczne -  jest wymagana dla okładki bieżnej (zewnętrznej),

  - Grubość nakładki nośnej - 4 mm,

  - Grubość nakładki bieżnej - 2 mm,

  - Grubość całkowita taśmy – 13 mm.

- Podstawowe parametry techniczne przenośnika taśmowego rurowego:

- Długość przenośnika – około 1223 m,

- Prędkość taśmy – 2,0 m/s,

- Wydajność – 300 t/h,

- Medium transportowane – gips z IOS,

- Gęstość medium około 1200 kg/m3.

- Obecna szerokość taśmy 1000 mm,

- Profil trasy przenośnika – wg Załącznika,

- Różnica poziomów (wznios) - około 10 m,

- Temperatura pracy – temperatura otoczenia,

- Moc silnika elektrycznego napędu taśmy – 250 kW,

- Przed dostawą do magazynu Zamawiającego nowej taśmy przenośnikowej, Wykonawca zleci i  wykona na swój koszt dodatkowe badania techniczne sprawdzające podstawowe parametry jakościowe dostarczanej taśmy. Badanie to powinno być wykonane przez polskie laboratorium, np. Stomil Wolbrom lub Politechnika Wrocławska, w zakresie badań podstawowych określonych wg normy PN-EN ISO 283-1, które obejmuje:

- oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie w kN/m,

- wydłużenie taśmy prze zerwaniu w %, wg PN-EN ISO 252-1,

- wytrzymałość adhezyjną pomiędzy przekładkami w N/mm,

- odporności na działanie promieni słonecznych dla okładki bieżnej.

- Dostawa przedmiotowej taśmy  powinna być zrealizowana do magazynu Enea Połaniec S.A. w Połańcu Zawadzie 26.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, świadectwo jakości dla nowej taśmy, wraz z warunkami oraz terminem gwarancji, protokołem z przeprowadzonego badania sprawdzającego jakości taśmy wg pkt. 4.

- Dostarczenie określonych wyżej dokumentów będzie podstawą do przyjęcia taśmy na magazyn oraz do zapłaty faktury.

III. Warunki techniczne i organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i dostawy taśmy nie powinien być dłuższy niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Wymagany termin dostawy do dnia 31 października 2019.

- Taśma przenośnikowa powinna być zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych zarówno na czas transportu jak i na czas magazynowania w okresie zimowym.

- Oczekiwany okres gwarancji taśmę nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od dnia montażu na przenośniku oraz nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia dostawy.

- Ubezpieczenie transportu taśmy do siedziby Zamawiającego należy do kosztów Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać:

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Ewentualne informacje uzupełniające do zakresu zadania,

  - Nazwę Producenta przedmiotowej taśmy przenośnikowej.

  - Cenę ryczałtową za cały zakres realizacji wykonania i dostawy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:

  - Cena ryczałtowa – waga 100 %,

  - Referencje minimum jedna w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie wykonywania i dostawy taśmy przenośnikowej rurowej na kwotę minimum 500 tys. zł.

Opracowali:    Witold Dunal