OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny na

Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2 na terenie Elektrowni w Enea Połaniec S.A.

(dalej „Ogłoszenie”)

wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie   zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2  w Enea Połaniec S.A.

- Szczegółowy zakres robót określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

- Termin wykonania robót:  do dnia 30.10.2019 r.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferta – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

  - Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

- oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

- w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, bud. F 12, kancelaria I-sze piętro.

- Termin składania ofert: 22.072019r. do godz. 12.00.

- Termin wewnętrznego otwarcia ofert: 22.07.2019r. godz. 12.30.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

DZIAŁ ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem: „Oferta w przetargu - Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2 w Enea Połaniec S.A.”
Nie otwierać przed godz. 12 30 w dniu 22.07.2019r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia, co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe i podział płatności - wg Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu będącym przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych lub dla zrealizowanych zdań inwestycyjnych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200 000 zł netto.

  - Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia:

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100% |

Bilans oceny ofert: K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga)

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

Gwarancja     minimum  36 miesięcy

- Aukcja elektroniczna.

  - Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

  - Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

  - Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

  - W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

      - pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

      - minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

      - terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

      - terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

      - sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

      - formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

  - Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

  - Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

  - W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

  - W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

  - System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

  - Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

  - W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację  o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

  - Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

  - W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

  - Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

      - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

      - jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

      - po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

  - Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego

  - Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Piotr Wojciechowski

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 6589;  kom.  +48 694 431 075

email: Piotr.wojciechowski@enea.pl

Bogusław Marczewski

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 63 18

email: boguslaw.maczewski@enea.pl

w zakresie formalnym:

Teresa Wilk

Starszy Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865-63-91, fax: +48 15 865 60 64

email: teresa.wilk@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym Ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enea Połaniec S.A.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia - Warunki aukcji elektronicznej na platformie zakupowej EB2B.

Załącznik   nr  8  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres email:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2  w Enea Połaniec S.A.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe  - wg  załącznika  nr 1  do  formularza  oferty

  - Termin  realizacji.

  - Okres gwarancji

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności będącym przedmiotem przetargu i wartości sprzedaży usług nie niższej niż 100 000 zł netto rocznie.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200 000 zł netto.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2018 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenia:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż jeden milion zł /1 000 000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

    - o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,

    - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że:

  - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

  - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

  - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

  - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

____________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4

____________________________________________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

- Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

- WYNAGRODZENIE OFERTOWE

- Za wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2  oferujemy wynagrodzenie:

  - Za  wykonanie      Usług określonych   w  pkt.  1.1   z wyłączeniem pkt. 1.1.6; 1.1.7 SIWZ  -wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości ………………………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………….……………… złotych) netto –

- bez podatku VAT .

  - Za  wykonanie      Usług określonych   w  pkt.  1.2 z wyłączeniem pkt. 1.2.6  i 1.2.7 SIWZ  wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości ………………………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………….……………… złotych) netto –

- bez podatku VAT .

  - powykonawcze  za wykonanie   usług  określonych    w pkt.1.1.6; 1.1.7; 1.2.6; 1.2.7 SIWZ będzie odbywało się na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o:

    - obowiązujące  na  dzień  podpisania   Umowy Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego Rozdział IV Wykonawca oświadcza, że posiada  dokument Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (Rozdział IV - Konstrukcje  stalowe  i  rurociągi, Rozdział VIII Roboty warsztatowe ) oraz zapoznał się z jego treścią.

    - jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania Usług,

    - wykaz użytych, uzgodnionych z Zamawiającym cen Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych z doliczeniem  kosztów ich zakupu w wysokości  3 %  od  ustalonej z Zamawiającym ceny zakupu,

    - Ceny  Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych   ustalane  będą  z  Zamawiającym   na  podstawie  oferty Wykonawcy popartej   co najmniej  3  ofertami  dostawców.  Wykonawca udostępni Zamawiającemu  dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych i Części dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca użyje Materiały Podstawowe i Części Zamienne  bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, to nie jest uprawniony do obciążania tymi kosztami Zamawiającego.

    - Do celów kosztorysowania powykonawczego proponujemy  stawkę za jedną roboczogodzinę   do rozliczeń wg ZNP  oraz według kalkulacji indywidualnych (sporządzanych przed przystąpieniem do wykonania Usług) – w wysokości ………. zł/rbg netto.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

- Tabela  oferowanego   wynagrodzenia:

| Rodzaj wynagrodzenia | Ilość | Jednostka | Wynagrodzenie/stawka rbg w zł | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryczałtowe za wykonanie usług na pompownii wody chłodzącej nr 1 (oprócz pkt. 1.16 i 1.1.7 zakresu określonego w SIWZ) | 1 | jd |  |  |
| Ryczałtowe za wykonanie usług na pompownii wody chłodzącej nr 2 (oprócz pkt. 1.2.6 i 1.2.7 zakresu określonego w SIWZ) - OPCJA | 1 | jd |  |  |
| Powykonawcze | 500 | rbg |  |  |
| Planowany koszt materiałów dla prac rolicz powykonawczołacznie z kosztami zakupu 3% | 1 | kpl | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| Razem |  |  |  |  |

____________________________________________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2 
w Enea Połaniec S.A.”

- Zakres Usług obejmuje:

1.1. I etap – pompownia wody chłodzącej nr 1

1.1.1. demontaż przeciwwag oraz podpory

1.1.2. demontaż przepony od wózków jezdnych

1.1.3. transport przepony na nabrzeże

1.1.4. rozpięcie przepon

1.1.5. wykonanie pomiarów grubości ścianek rur pontonowych, kontrola stanu konstrukcji przepon

1.1.6. wymiana pocienionych elementów stalowych przepon – prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.1.7. wykonanie uszkodzonych łączników i sworzni – prace warsztatowe -  prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.1.8. obróbka strumieniowo ścierna

1.1.9. próba szczelności

1.1.10. antykorozja przepon pływających (rury fi 508 mm) oraz konstrukcji balustrad (rys.1)

- Czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia S.A.21/2

- Farba epoksydowa czerwona tlenkowa Epoksykor FC – 120 µm

- Farba epoksydowa międzywarstwowa oliwkowa RAL 8000 Epoksykor MIO-120 µm

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 5024 – 120 µm,  (kolor niebieski) – dla przepon

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 1018 – 100 µm,  (kolor żółty) – dla balustrad

1.1.11. . połączenie  przepon   na  nabrzeżu

1.2.12. transport przepony na ujęcie C-1

1.2.13. montaż przepony na ujęciu

1.2. II etap – pompownia wody chłodzącej nr 2 - OPCJA

1.2.1. demontaż przeciwwag oraz podpory

1.2.2. demontaż przepony od wózków jezdnych

1.2.3. transport przepony na nabrzeże

1.2.4. rozpięcie przepon

1.2.5. wykonanie pomiarów grubości ścianek rur pontonowych, kontrola stanu konstrukcji przepon

1.2.6. wymiana pocienionych elementów stalowych przepon – prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.2.7. wykonanie uszkodzonych łączników i sworzni – prace warsztatowe -  prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.2.8. obróbka strumieniowo ścierna

1.2.9. próba szczelności

1.2.10. antykorozja przepon pływających (rury fi 508 mm) oraz konstrukcji balustrad (rys.2,3)

- Czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia S.A.21/2

- Farba epoksydowa czerwona tlenkowa Epoksykor FC – 120 µm

- Farba epoksydowa międzywarstwowa oliwkowa RAL 8000 Epoksykor MIO-120 µm

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 5024 – 120 µm,  (kolor niebieski) – dla przepon

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 1018 – 100 µm,  (kolor żółty) – dla balustrad

1.2.11. połączenie  przepon   na  nabrzeżu

1.2.12. transport przepony na ujęcie C-2

1.2.13. montaż przepony na ujęciu

1.3. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołem prób ciśnieniowych przepon w 2 egzemplarzach na płycie CD lub DVD

1.4. Sprzęt niezbędny do realizacji prac zapewnia Wykonawca

1.5. Wszystkie materiały po stronie Wykonawcy. Materiały użyte do prac powykonawczych rozliczane na podstawie faktur zakupu.

1.6. Gwarancja wykonania prac –   minimum 3 lata.

1.7. Zamawiający może odstąpić od wykonania prac etapu nr II – pompownia wody chłodzącej nr 2 bez podania przyczyny.

- Planowany termin wykonania prac: od zawarcia  umowy  do 30.10.2019r.

## Wszystkie materiały oraz sprzęt związany z realizacją Usług zapewnia Wykonawca.

## Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy  i wymagania Zamawiającego:

  - Zachowanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji pompowni wody chłodzącej

  - Wykonawca określi harmonogram prac umożliwiający skuteczną i terminową realizację przedmiotu Zamówienia. Harmonogram oraz zmiany w harmonogramie Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i uzyska jego akceptację,

  - Doświadczenie przy wykonywaniu prac związanych z podobnym zakresem prac jw. potwierdzone referencjami z ostatnich 5 lat.

- Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

- Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

  - Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:

  - Przystąpienie do usuwania wad w ciągu 3- dni od daty zawiadomienia.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI:

## Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia:

## ryczałtowego w wysokości …………………  zł (słownie: ………………………………………. złotych) (dalej: „Wynagrodzenie”)

## Powykonawczo   za   wykonanie:

## Wymianę pocienionych elementów stalowych przepon oraz wykonanie i wymianę  uszkodzonych łączników i sworzni rozliczanych na podstawie Zakładowego Normatywu obowiązującego u Zamawiającego lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzone przez Zamawiającego w  zł/rbg.

- TERMINY  WYKONANIA USŁUGI:

- Wykonanie Usług  -   do dnia 30.10.2019r

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

  - Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą o dozorze technicznym,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

- Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- RAPORTY I ODBIORY

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) |  | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP |  |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- REFERENCJE

      - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w   czynnych  obiektach  przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3-. listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  100 000. zł netto.

- WIZJA  LOKALNA

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej w miejscu planowanych robót. Zamawiający na wniosek Wykonawcy  przeprowadzi wizje lokalną w miejscu prowadzonych prac.

- Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

  - zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask, ubranie  robocze  i  buty  robocze) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

  - podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum 2 dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem uzgodnienia wejścia na teren zakładu;

  - wypełnić formularze Z-1  Z-2 i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia godziny szkolenia.

- Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją usługi oraz zakresem.

- Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

- Wzory dokumentów;

- Dokumenty właściwe dla Enea Połaniec S.A

- Ogólne Warunki Zakupu Usług

- Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

- Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

- Instrukcja Postępowania z Odpadami

- Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

- Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

- Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

- Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

- Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców są na stronie internetowej pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

WZÓR UMOWY NR NZ ……………………………………………./………

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu ……………………………… 2019 roku, pomiędzy:

Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429,wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

- Marek Ryński	-  Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

- Mirosław Jabłoński	-  Prokurent

a

…………………………………. z siedzibą ………………………………………… , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  ………………………….  przez Sąd  ……………………. w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ………………………  wysokość kapitału zakładowego  ……………………… zł, zwaną dalej „Wykonawcą", którego reprezentują:

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "Stronami", zaś każdy z osobna "Stroną".

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „OWZU”) zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU /dostępne na stronie www. Zamawiającego pod adresem: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231/ oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje  wykonanie    zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2  w Enea Połaniec S.A. (dalej „Usługi”).

  - Szczegółowy zakres Usług został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Wszystkie materiały i sprzęt do wykonania Usług zapewnia Wykonawca.

  - W celu wykonania Usług Wykonawca zapewni w szczególności:

    - niezbędne dostawy materiałów, urządzeń, wyposażenia a także środki transportowo –sprzętowe  niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,

    - pracowników z uprawnieniami określonymi właściwymi przepisami.

  - Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:

    - ustawą Prawo ochrony środowiska,

    - ustawą o odpadach.

- TERMIN WYKONANIA

- Strony ustalają termin wykonania Umowy  -     do dnia 30.10.2019r

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego 
w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:

    - Ryczałtowego:

      - Za  wykonanie      Usług określonych   w  pkt.  1.1   z wyłączeniem pkt. 1.1.6; 1.1.7 załącznika  nr 1 do  Umowy  - wynagrodzenia  ryczałtowego w wysokości ………………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………… złotych) netto –  bez podatku VAT .

      - Za  wykonanie      Usług określonych   w  pkt.  1.2 z wyłączeniem pkt. 1.2.6  i 1.2.7 załącznika  nr 1  do Umowy wynagrodzenia  ryczałtowego w wysokości ………………………………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych) netto – bez podatku VAT .

    - Powykonawczego   za wykonanie   usług  określonych    w pkt.1.1.6; 1.1.7; 1.2.6; 1.2.7 załącznika nr 1   do  Umowy  -  na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego  w oparciu o:

      - obowiązujące  na  dzień  podpisania   Umowy Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego Rozdział IV Wykonawca oświadcza, że posiada  dokument Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (Rozdział IV - Konstrukcje  stalowe  i  rurociągi, Rozdział VIII Roboty warsztatowe ) oraz zapoznał się z jego treścią.

      - jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania Usług,

      - wykaz użytych, uzgodnionych z Zamawiającym cen Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych z doliczeniem  kosztów ich zakupu w wysokości  3 %  od  ustalonej z Zamawiającym ceny zakupu,

      - Ceny  Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych   ustalane  będą  z  Zamawiającym   na  podstawie  oferty Wykonawcy popartej   co najmniej  3  ofertami  dostawców.  Wykonawca udostępni Zamawiającemu  dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych i Części dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca użyje Materiały Podstawowe i Części Zamienne  bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, to nie jest uprawniony do obciążania tymi kosztami Zamawiającego.

  - Do celów kosztorysowania powykonawczego ustala się   stawkę za jedną roboczogodzinę    – w wysokości ………. zł/rbg netto.

  - Wynagrodzenie w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty ………………….. zł (słownie: ……………………………….  złotych) netto.

  - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: wynagrodzenia pracowników, koszty  materiałów wraz z  kosztami zakupu, koszty pracy sprzętu i transportu, inne koszty i zysk.

  - Poza zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 4.1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego lub uzupełniającego.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Zamawiający wyznacza niniejszym:       Piotr Wojciechowski; Specjalista ds. blokowych , tel.: +48 15 865 6589;  kom.  +48 694 431 075; email: Piotr.wojciechowski@enea.pl

Bogusław Marczewski; Specjalista ds. blokowych ; tel.: +48 15 865 63 18; email:  boguslaw.maczewski@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Kontrahentem, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

…………………………………………tel.  …………………………….. email: …………………………………….

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem, (dalej zwaną "Pełnomocnikiem Wykonawcy" Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

  - W zakresach przedstawionych poniżej kontrola Usług będzie sprawowana również przez:

    - Dyżurnego Inżyniera Ruchu – w zakresie operacyjnym,

    - Służby bhp i ochrony środowiska Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego – w zakresie bhp i ochrony środowiska,

    - Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

- OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

  - Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia OWZU Zamawiającego.

    - Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres  ………………..miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu  3  dni od zgłoszenia wady.”

- ZABEZPIECZENIA FINASOWE.

  - Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

    - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 7.2.  w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

    - Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 7.2.  w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

  - Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

    - pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

    - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej;

    - poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

  - Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego

- POZOSTAŁE UREGULOWANIA

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

### Zamawiający:

### Enea Elektrownia Połaniec S.A.

### Zawada 26; 28-230 Połaniec

### tel.: 15 865 65 50; fax: 15 865 68 78.

### Zamawiający (adres do doręczeń faktur):

### Enea Elektrownia Połaniec S.A.

### Centrum Zarządzania Dokumentami

### ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra

### tel.: 15 865 65 50; fax: 15 865 68 78.

### Faktury mogą być alternatywnie przesyłane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik. Pdf) na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

  - Integralną częścią Umowy są załączniki:

### Załącznik nr 1 do Umowy –  Szczegółowy zakres Usług oraz warunki organizacji pracy.

  - Do Umowy zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego, które stanowią jej integralną część, z wyłączeniem punktów nie związanych z przedmiotem Umowy.

  - W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA		 ZAMAWIAJĄCY

……………………………………. 	…………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy nr NZ /………/……………………………/2019/…………………………./………

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI PRACY

Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2 w Enea Połaniec S.A.”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie  zabezpieczenia antykorozyjnego przepon wzdłuż ujęć pompowni wody chłodzącej nr 1 i 2 
w Enea Połaniec S.A.”

- Zakres Usług obejmuje:

1.1. I etap – pompownia wody chłodzącej nr 1

1.1.1. demontaż przeciwwag oraz podpory

1.1.2. demontaż przepony od wózków jezdnych

1.1.3. transport przepony na nabrzeże

1.1.4. rozpięcie przepon

1.1.5. wykonanie pomiarów grubości ścianek rur pontonowych, kontrola stanu konstrukcji przepon

1.1.6. wymiana pocienionych elementów stalowych przepon – prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.1.7. wykonanie uszkodzonych łączników i sworzni – prace warsztatowe -  prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.1.8. obróbka strumieniowo ścierna

1.1.9. próba szczelności

1.1.10. antykorozja przepon pływających (rury fi 508 mm) oraz konstrukcji balustrad (rys.1)

- Czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia S.A.21/2

- Farba epoksydowa czerwona tlenkowa Epoksykor FC – 120 µm

- Farba epoksydowa międzywarstwowa oliwkowa RAL 8000 Epoksykor MIO-120 µm

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 5024 – 120 µm,  (kolor niebieski) – dla przepon

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 1018 – 100 µm,  (kolor żółty) – dla balustrad

1.1.11. . połączenie  przepon   na  nabrzeżu

1.2.12. transport przepony na ujęcie C-1

1.2.13. montaż przepony na ujęciu

1.2. II etap – pompownia wody chłodzącej nr 2

1.2.1. demontaż przeciwwag oraz podpory

1.2.2. demontaż przepony od wózków jezdnych

1.2.3. transport przepony na nabrzeże

1.2.4. rozpięcie przepon

1.2.5. wykonanie pomiarów grubości ścianek rur pontonowych, kontrola stanu konstrukcji przepon

1.2.6. wymiana pocienionych elementów stalowych przepon – prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.2.7. wykonanie uszkodzonych łączników i sworzni – prace warsztatowe -  prace rozliczane powykonawczo, materiał po stronie Wykonawcy

1.2.8. obróbka strumieniowo ścierna

1.2.9. próba szczelności

1.2.10. antykorozja przepon pływających (rury fi 508 mm) oraz konstrukcji balustrad (rys.2,3)

- Czyszczenie strumieniowo ścierne do stopnia S.A.21/2

- Farba epoksydowa czerwona tlenkowa Epoksykor FC – 120 µm

- Farba epoksydowa międzywarstwowa oliwkowa RAL 8000 Epoksykor MIO-120 µm

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 5024 – 120 µm,  (kolor niebieski) – dla przepon

- Emalia poliuretanowa Radopur II RAL 1018 – 100 µm,  (kolor żółty) – dla balustrad

1.2.11. połączenie  przepon   na  nabrzeżu

1.2.12. transport przepony na ujęcie C-2

1.2.13. montaż przepony na ujęciu

1.3. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołem prób ciśnieniowych przepon w 2 egzemplarzach na płycie CD lub DVD

1.4. Sprzęt niezbędny do realizacji prac zapewnia Wykonawca

1.5. Wszystkie materiały po stronie Wykonawcy. Materiały użyte do prac powykonawczych rozliczane na podstawie faktur zakupu.

1.6. Gwarancja wykonania prac – 3 lata.

1.7. Zamawiający może odstąpić od wykonania prac etapu nr II – pompownia wody chłodzącej nr 2 bez podania przyczyny.

## Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy  i wymagania Zamawiającego:

  - Zachowanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji pompowni wody chłodzącej

  - Wykonawca określi harmonogram prac umożliwiający skuteczną i terminową realizację przedmiotu Zamówienia. Harmonogram oraz zmiany w harmonogramie Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i uzyska jego akceptację,

- Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

- Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

  - Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów  przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,

### Załącznik nr 2 do Umowy nr NZ/………/ ………………………/ 2019/…..……………………./………

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG

w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. roku (dalej „OWZU”)

dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w Enea Połaniec S.A.

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

WARUNKI AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ EB2B.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

I. Warunki

1.	Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

2.	Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

3.	Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.

4.	Kryteriami oceny ofert są:

4.1.	Cena Brutto.

5.	Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

5.1.	Cena Brutto,

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

8. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.

10.  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/, w zakładce KONTAKTY)  w celu uzupełnienia danych

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców   w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)

5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.

III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

  - Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

•dostęp do sieci Internet,

•włączona obsługa JavaScript,

•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

•zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.