OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny na:

Wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A

Zatwierdzam

| Zawada, dnia ____________2020 | Przewodniczący Komisji Przetargowej Janusz Pietrzyk ………………………………………………………. podpis |
| --- | --- |

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A

wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9

- Szczegółowy zakres Usług zawiera SIWZ – załącznik do ogłoszenia.

- Warunki:  gwarantowany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Terminy wykonania Usług:

## Planowany termin realizacji:

## . przegląd serwisowy falowników – planowany w okresie od 27.06.2020 do 20.07.2020 r.

## gotowość serwisową i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1 będą realizowane w okresie 1.08.2020 – 31.03.2022 (20 m-cy)

  - Zamawiający ustali z Wykonawcą termin planowych prac serwisowych zgodnie z harmonogramem odstawienia remontowego bloku nr 9 na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac.

- W  ofercie  należy  podać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac określonych w  SIWZ.

- Ofertę należy złożyć  do dnia 03.06.2020 r. do godz. 15 00  na adres e-mail: alicja.suchon@enea.pl.

Rozmiar jednej wiadomości wraz z załączonymi  dokumentami nie może przekroczyć 25 MB.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na „formularzu oferty” – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

  - Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

    - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

    - w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

- Do oferty należy dołączyć referencje określone w załączniku nr 1, poświadczone listami referencyjnymi.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  2 000 000 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia, co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty,

- W przypadku otrzymania tylko jednej oferty, która nie podlega odrzuceniu, Zamawiający przeprowadzi negocjacje w formie telekonferencji lub spotkania z oferentem.

- Zamawiający udzieli zamówienia  wybranemu oferentowi, zgodnie z ogłoszeniem i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Oferta powinna zawierać:

  - wynagrodzenie ofertowe ryczałtowe wg Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,

  - warunki płatności.

  - terminy wykonania,

  - okres gwarancji,

  - okres ważności oferty,

  - potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - referencje dla wykonanych usług o profilu będącym przedmiotem przetargu zgodnie z wymaganiami przedstawianymi w SIWZ

  - oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

- Kryterium oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert:  K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) / 100%/

(porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

K1=CnCo100%

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

- Aukcja elektroniczna

  - Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

  - Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

  - Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

  - W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

  - Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

  - Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

  - W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

  - W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

  - System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

  - Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

  - W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

  - Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

  - W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

  - Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

  - Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

    - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

    - jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

    - po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

  - Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 4 Ogłoszenia.

- Jeżeli w czasie aukcji żaden z Oferentów nie wykonał żadnego postąpienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie telekonferencji lub spotkania z oferentem.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Elektrownia Połaniec S.A. umieszczonych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Wymagania  Zamawiającego w zakresie  wykonywania   prac   na  terenie  Zamawiającego  zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zapoznania  się   z  tymi   dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

  - w zakresie technicznym:

Marek Wojdan

Starszy Specjalista Automatyk

tel.: +48 15 865 61 61 lub +48 698627369

email: marek.wojdan@enea.pl

w zakresie formalnym:

Alicja Suchoń

Starszy Specjalista ds. Zakupów

tel. +48 15 865 66 77; fax: +48 15 865 61 88

email: alicja.suchon@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

- Załączniki:

- Załącznik  nr  1   do  ogłoszenia    - SIWZ

- Załącznik  nr  2   do  ogłoszenia    -  Wzór oferty.

- Załącznik  nr  3    do  ogłoszenia   -  Aukcja elektroniczna- warunki

- Załącznik  nr  4    do  ogłoszenia   -  Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

- Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

- Załącznik nr 7 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. danych osobowych.

# Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

na wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 mającego na celu zapewnienie wsparcia technicznego dla zdarzeń awaryjnych przedmiotowych urządzeń i sprawdzenie ich stanu technicznego poprzez prewencyjny przegląd okresowy.

- Szczegółowy zakres usług obejmuje:

- Gotowość i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii Urządzeń określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 (czas reakcji po zgłoszeniu awarii 24h/365 dni w roku).

- Przegląd serwisowy z próbami funkcjonalnymi falowników określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 2

  - Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów serwisowych Urządzeń obejmuje:

    - Wykonanie próby ruchowej – odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia.

    - Oględziny bez napięcia (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory rozładowane).

    - Oczyszczenie wnętrza Urządzenia z kurzu i zanieczyszczeń.

    - Sprawdzenie i wymiana sprzętu obejmujące:

      - dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania,

      - oględziny złącz konektorowych kart elektronicznych,

      - sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych,

      - dostawę i wymianę wentylatorów systemu chłodzenia  (zestawy prewencyjne 3 letnie – PM3 i zestawy prewencyjne – PM6, dobrane zgodnie z DTR producenta).

    - Wykonanie próby ruchowej po przeglądzie: na jałowo lub z obciążeniem.

    - Archiwizacja danych po przeglądzie.

    - Opracowanie i dostarczenie protokołu z przeglądu.

- Przegląd serwisowy z próbami funkcjonalnymi falowników określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 1

  - Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów serwisowych Urządzeń obejmuje (w zależności od potrzeb Zamawiającego i rozliczenie powykonawcze):

    - Wykonanie próby ruchowej – odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia.

    - Oględziny bez napięcia (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory rozładowane).

    - Konserwacja wnętrza Urządzenia.

    - Sprawdzenie i wymiana sprzętu obejmujące:

      - dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania,

      - oględziny złącz konektorowych kart elektronicznych,

      - sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych,

      - oględziny wentylatorów systemu chłodzenia,

      - formowanie kondensatorów falowników rezerwowych.

    - Wykonanie próby ruchowej po przeglądzie: na jałowo lub z obciążeniem.

    - Archiwizacja danych po przeglądzie.

    - Opracowanie i dostarczenie protokołu z przeglądu.

- Warunki: gwarantowany czas przystąpienia do usunięcia usterki przez Wykonawcę na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  - Dokumentacja techniczno-ruchowa falowników dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

- ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

  - Wykonawca musi mieć doświadczenie i wykaże, że wykonywał/wykonuje serwisowanie i remonty falowników typu ACS800-01.. i ACS800-37...

- WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

  - Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

  - Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

  - Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej

  - Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A..

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania. Gwarantowany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Wynagrodzenie obejmować będzie:

  - wynagrodzenie ryczałtowe:

    - za stalą gotowość serwisową i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1: - wynagrodzenie miesięczne

    - za przegląd serwisowy falowników określonych w załączniku nr 2 – przegląd roczny

  - wynagrodzenie powykonawcze:

    - za prace wykonane na obiekcie podczas przeglądu serwisowego (modernizacje, naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych) – ustalone na podstawie specyfikacji zużytych materiałów i części zamiennych oraz wykazu przepracowanych roboczogodzin, liczonych według właściwej stawki za roboczogodzinę określonej w Cenniku Usług Serwisowych;

    - za interwencje serwisowe na wezwanie w związku z koniecznością usunięcia awarii, w tym będących skutkiem działania siły wyższej lub nieprawidłowej eksploatacji Urządzeń lub które wystąpiły z przyczyn niezwiązanych z normalnym użytkowaniem Urządzeń lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy - ustalone w oparciu o:

      - rzeczywistego czasu pracy pracowników Wykonawcy pomnożonego przez właściwą stawkę za roboczogodzinę określoną w Cenniku Usług Serwisowych,

      - koszty części zamiennych i innych materiałów,

      - koszty przejazdu (dojazdu i powrotu), pobytu ekipy serwisowej określonej w Cenniku Usług Serwisowych.

- Wartość prac rozliczanych powykonawczo nie może przekroczyć kwoty – 25 000 zł netto.

- Wynagrodzenie za gotowość serwisową płatne będzie za okresy kwartalne. W przypadku, gdy Usługi będą świadczone przez niepełny kwartał, kwota wynagrodzenia za ten okres zostanie proporcjonalnie pomniejszona

- Wynagrodzenie za roczny przegląd serwisowy płatne będzie po jego wykonaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- TERMINY  WYKONANIA USŁUGI

  - Planowane terminy obowiązywania umowy: od podpisania Umowy do dnia 31.03.2022

  - Przegląd serwisowy falowników – planowany w okresie od 27.06.2020 do 20.07.2020 r. Szczegółowy termin Zamawiający ustali z Wykonawcą termin planowych prac serwisowych zgodnie z harmonogramem odstawień remontowych bloku nr 9 na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac

  - Prace - gotowość serwisową i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1 będą realizowane w okresie 1.08.2020 – 31.03.2022 (20 m-cy)

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo Budowlane,

  - Ustawą o Dozorze Technicznym,

  - Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,

  - Ustawą o Odpadach,

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy.

- DOKUMENTY, RAPORTY, ODBIORY

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Opis - Zakres wykonywanych prac | x | Wykonawca |
|  | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac | x | Wykonawca |
|  | Program realizacji prac | x | Wykonawca |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport z realizacji prac wraz z aspektami BHP | x | Wykonawca |
|  | Ewentualna zmiana harmonogramu realizacji prac | x | Wykonawca |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Raport z przeprowadzonych prac | x | Wykonawca |
|  | Protokół odbioru | x | Wykonawca |

  - Po aktualizacji IOBP obowiązywać będzie jej nowa wersja wraz z dokumentami związanymi

- REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY I NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- REFERENCJE

      - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (wykonanie serwisów i remontów falowników ACS800-01… i ACS800-37..) w czynnych obiektach przemysłowych, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  50.000 zł netto.

- WIZJA LOKALNA

  - Zamawiający  przewiduje  wizję  lokalną (ale nie wymaga)  w  miejscu  planowanych robót w terminie przed złożeniem ofert, ustalonym przez Strony.

  - W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu skontaktować się z Panem Marek Wojdan kontakt: e-mail: marek.wojdan@enea.pl, tel.: 15 865 61 61, kom. 698 627 369. Wizja będzie możliwa w okresie 5 dni od daty ogłoszenia przetargu.

  - Wizja lokalna musi być poprzedzona szkoleniem przez służby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym wyprzedzeniem i przesłaniem wypełnionego druku Z-1A.

- WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU JEST DOŁĄCZENIE DO OFERTY

  - Oferent potwierdzi przyjęcie wymagań i zakresy prac określony w SIWZ wraz z harmonogramem realizacji.

  - Oferent przedstawi referencje określone j/w.

  - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

  - W przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

  - Wypełniony dokument Z–7 (Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców).

  - Oferent przedstawi w ofercie wynagrodzenie całkowite z podziałem kwotowym stosownie do zakresu prac oraz przedstawi cennik usług serwisowych dla wynagrodzeń powykonawczych.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

  - Wykaz falowników objętych serwisowym wsparciem technicznym (załącznik nr 1)

  - Wykaz falowników objętych przeglądem serwisowym (załącznik nr 2)

  - Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik  do ogłoszenia.

  - Wzory dokumentów:

- Z – 7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców

- Druk Z-1

- Druk Z-1A

- DOKUMENTY WŁAŚCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.:

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR1

Wykaz falowników objętych serwisowym wsparciem technicznym:

| ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402928 |
| --- | --- |
| ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402930 |
| ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402931 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402941 |
| ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402929 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402936 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402939 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402938 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402935 |
| ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402940 |
| ACS 800-37-0210-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402933 |
| ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201311 |
| ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201305 |
| ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1120700580 |
| ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201304 |
| ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201270 |
| ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201289 |
| ACS 800-37-0260-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402934 |

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz falowników objętych przeglądem serwisowym:

ACS 800-01-0135-3+E210+L503+R700   - 1 szt.

ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700   -  2 szt.

ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700   - 2 szt.

ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700   -  3 szt.

ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700   - 5 szt.

ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700   - 12 szt.

ACS 800-01-0020-3+E200+L503+R700    - 1 szt.

ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700    - 4 szt.

ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700    - 2 szt.

ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700    - 4 szt.

Załącznik do SIWZ – wzór dokumentu Z-7

Z – 7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców

…………………………………….								………………….……….…

Nazwa firmy – Wykonawcy							miejscowość i data

Liczba osób zatrudnionych ogółem: ……………….; w tym: osób na umowę o pracę:…….….; umowy cywilno – prawne;….…....; osób samozatrudniających się:…………………..

Kwestionariusz obowiązana jest wypełnić każda Firma, która otrzymała zaproszenie do udziału w procesie zakupu prac i/lub usług. Na podstawie danych kwestionariusza zostanie przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która będzie miała wpływ na wybór firmy do realizacji prac i/lub usług.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK |  | NIE |  |
| 1. | Czy firma ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  |  | (jeśli tak, proszę załączyć kopię certyfikatu) |
| 2. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady szkoleń z zakresu bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  |  | (podać czasookresy szkoleń dla grup pracowników) |
| 3. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady rejestrowania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych? |  |  |  |  |
| 4. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zachorowania przy pracy? |  |  |  |  |
| 5. | Czy firma ma opracowane instrukcje lub inne dokumenty określające zasady bezpiecznego wykonywania planowanych prac i/lub usług? |  |  |  | ((jeśli tak, proszę na odwrocie załączyć wykaz dokumentów) |
| 6. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady kontroli wewnętrznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kontroli podwykonawców? |  |  |  | (jeśli tak, proszę wymienić kto taką kontrolę wykonuje i jaki dokument to reguluje) |
| 7. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady doboru i oceny podwykonawców pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy? |  |  |  | (jeśli tak, proszę wymienić kto taką ocenę wykonuje i jaki dokument to reguluje) |
| 8. | Czy firma przeprowadziła ocenę ryzyka zawodowego związanego z realizowanym zakresem prac ? |  |  |  | (podać metodę, załączyć informację o ryzyku) |
| 9. | Czy w firmie? |  |  |  |  |
|  | - utworzono służbę bhp? |  |  |  |  |
|  | - powierzono wykonywanie zdań służby bhp specjalistom z poza zakładu? |  |  |  | (osoby prawne; osoby fizyczne |
|  | - powierzono wykonywanie zdań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy? |  |  |  |  |
|  | - pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp? |  |  |  |  |
| 10. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników? |  |  |  |  |
| 11. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady oceny i kontroli użytkowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego? |  |  |  |  |

| 12. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady ewidencji, wydawania i badania narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym lub pneumatycznym)? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Czy do realizacji umowy firma będzie zatrudniała podwykonawców?* |  |  |  |  |  | (jeżeli tak, podać nazwę firmy, zakres prac) |
| 14. | Czy do realizacji umowy firma będzie obcokrajowców? |  |  |  |  |  | jeśli tak, proszę podać nazwę kraju oraz załączyć wykaz dokumentów zezwalających na pracę) |
| 15. | Planowana liczba osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |  |  |  |  |  |  |
|  | - zatrudnienie własne |  |  |  |  |  |  |
|  | - podwykonawcy |  |  |  |  |  |  |
|  | - obcokrajowcy |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Planowany sposób zabezpieczenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, (szatnie, umywalnie, ustępy, jadalnie, pomieszczenia do odpoczynku) dla osób skierowanych przez firmę – Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czy firma oszacowała wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac będących przedmiotem umowy ? |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czy koszty o których mowa w pkt. 9. znajdują odzwierciedlenie w składanej cenie ofertowej? |  |  |  |  |  |  |

*W przypadku odpowiedzi TAK Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dołączyć kwestionariusze od podwykonawców

| Dane dotyczące wypadków przy pracy ( za okres 3 lat poprzedzających złożenie oferty oraz za okres do dnia złożenia oferty w danym roku)* | 20.. |  | 20.. |  | 20.. |  | 20..*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba wypadków przy pracy pracowników* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba dni absencji wskutek wypadku * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik częstości wypadków (FR)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik ciężkości wypadków (SR)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy podwykonawców* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków śmiertelnych (w firmie) u (podwykonawców)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dotyczy Z-7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców

*** Za okres do dnia złożenia kwestionariusza

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie audytu sprawdzającego przez upoważnionych pracowników Elektrowni 
w celu potwierdzenia danych, o których mowa w kwestionariuszu.*

Za zgodność danych zawartych w Karcie/Kwestionariuszu

……………………………………………………………………

Data, podpis Pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej

FR : Liczba wypadków przy pracy(w tym śmiertelnych) x 1 000 000 / ogólną liczbę przepracowanych godzin ryzyka;

SR : Liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1000 /ogólną liczbą przepracowanych godzin ryzyka;

Liczba godzin ryzyka: Liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Załącznik nr 2 do  ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba .................................................................................................................

  - Nr telefonu/faksu ....................................................................................................

  - nr NIP.....................................................................................................................

  - adres e-mail: …………………………………………………………………………

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ na …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

Terminy realizacji zamówienia …………………………

Warunki i okres gwarancji ………………………….

Ważna polisa OC na kwotę …………………………………………….

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem   ofertowym  oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia

  - Wynagrodzenie ofertowe ryczałtowe (wzór - Załącznik do formularza oferty)

  - Warunki i okres gwarancji zgodnie z wymaganiami w SIWZ

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.

  - Oświadczenie oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami,

  - Oświadczenie o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  - Oświadczenie że oferent jest czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

  - Oświadczenia:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

    - O posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż  2.000.000 zł (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy  projekt  umowy  i zobowiązujemy się  do  jej  podpisania w  przypadku   wyboru   jego  oferty w  miejscu  i   terminie   wyznaczonym   przez   Zamawiającego

    - o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,

    - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

  - Ważną polisę OC lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres świadczenia usług.

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:____________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty  są:

Dokumenty wymienione w pkt 4.

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

# Załącznik do formularza oferty # WYNAGRODZENIE OFERTOWE Za wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. oferujemy: - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - za stalą gotowość serwisową i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1: …………… zł netto miesięcznie ( ……………. zł netto/ 1 kwartał) - za przegląd serwisowy falowników określonych w załączniku nr 2: …………… zł netto - wynagrodzenie powykonawcze –limit 25 000 zł netto, które obejmuje: - prace wykonane na obiekcie podczas przeglądu serwisowego (modernizacje, naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych) – ustalone na podstawie specyfikacji zużytych materiałów i części zamiennych oraz wykazu przepracowanych roboczogodzin, liczonych według właściwej stawki za roboczogodzinę określonej w Ofercie – Cennik Usług Serwisowych; - interwencje serwisowe na wezwanie w związku z koniecznością usunięcia awarii, w tym będących skutkiem działania siły wyższej lub nieprawidłowej eksploatacji Urządzeń lub które wystąpiły z przyczyn niezwiązanych z normalnym użytkowaniem Urządzeń lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy - ustalone w oparciu o: - rzeczywisty czas pracy pracowników Wykonawcy pomnożony przez właściwą stawkę za roboczogodzinę określoną w Ofercie - Cennik Usług Serwisowych, - koszty części zamiennych i innych materiałów, - koszty przejazdu, (dojazdu i powrotu), pobytu ekipy serwisowej określonej w Ofercie - Cennik Usług Serwisowych, - koszty hotelu w wysokości rzeczywiście poniesionej (udokumentowane fakturami), nie wyższej niż ryczałt określony w Ofercie - Cennik Usług Serwisowych, - stawkę za roboczogodzinę – Cennik Usług Serwisowych. - Tabela łącznego wynagrodzenia ofertowego” lp; zakres; Jm.; Ilość; Wynagr. jednostkowe; razem. 1; stała gotowość serwisowa i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników; miesiąc; 20. 2; przegląd serwisowy falowników określonych w załączniku nr 2; kpl; 1. 3; Usuwanie awarii i usterek – rozliczenie powykonawcze; kpl; 1; do 25 000 zł; do 25 000 zł. 4; RAZEM. - Wynagrodzenie za gotowość serwisową płatne będzie za okresy kwartalne ( 3 x 1 m-c). W przypadku, gdy Usługi będą świadczone przez niepełny kwartał, kwota wynagrodzenia za ten okres zostanie proporcjonalnie pomniejszona wg wynagrodzenia za 1 m-c. - Wynagrodzenie za roczny przegląd serwisowy i prace rozliczane powykonawczo płatne będzie po jego wykonaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Cena/wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena/wynagrodzenie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. __________________________________ __________________ dnia __ __ _____ roku (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

AUKCJA ELEKTRONICZNA

I. Warunki

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.	Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

3.	Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.

4.	Kryteriami oceny ofert są:

4.1.	Cena Netto.

5.	Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

5.1.	Cena Netto,

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

8. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.

10.  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/, w zakładce KONTAKTY) w celu uzupełnienia danych

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)

5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: alicja.suchon@enea.pl, niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.

III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

- Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

•dostęp do sieci Internet,

•włączona obsługa JavaScript,

•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

•zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.

Załącznik   nr   4   do   ogłoszenia

Projekt   umowy

Umowa nr NZ/O/…………./…………………………./2020/……………………………/ME

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu …………………………  2020 roku,

pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia  Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Marek Ryński         	-	Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jabłoński	-	Prokurent

a

……………………………..  zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

……………………………….                                 -           ………………………………………

……………………………….                                 -           ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

- Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji DZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) zamieszczone na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow, stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 Umowy. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie serwisu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: „Usługi”).

  - Szczegółowy zakres Usług  obejmuje:

    - Gotowość serwisowa i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii Urządzeń określonych w załączniku nr 1 (czas reakcji po zgłoszeniu awarii 24h/365 dni w roku).

    - Przegląd serwisowy z próbami funkcjonalnymi falowników określonych w załączniku nr 2

  - Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów serwisowych Urządzeń obejmuje:

    - Wykonanie próby ruchowej – odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia.

    - Oględziny bez napięcia (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory rozładowane).

    - Oczyszczenie wnętrza Urządzenia z kurzu i zanieczyszczeń.

    - Sprawdzenie i wymiana sprzętu obejmujące:

      - dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania,

      - oględziny złącz konektorowych kart elektronicznych,

      - sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych,

      - dostawę i wymianę wentylatorów systemu chłodzenia  (zestawy prewencyjne 3 letnie – PM3 i zestawy prewencyjne – PM6, dobrane zgodnie z DTR producenta).

    - Wykonanie próby ruchowej po przeglądzie: na jałowo lub z obciążeniem.

    - Archiwizacja danych po przeglądzie.

    - Sporządzenie protokołu z przeglądu.

  - Przegląd serwisowy z próbami funkcjonalnymi falowników określonych w załączniku nr 1

    - Zakres prac do wykonania w ramach przeglądów serwisowych Urządzeń obejmuje (w zależności od potrzeb Zamawiającego i rozliczenie powykonawcze):

      - Wykonanie próby ruchowej – odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia.

      - Oględziny bez napięcia (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory rozładowane).

      - Konserwacja wnętrza Urządzenia.

      - Sprawdzenie i wymiana sprzętu obejmujące:

        - dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania,

        - oględziny złącz konektorowych kart elektronicznych,

        - sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych,

        - oględziny wentylatorów systemu chłodzenia,

        - formowanie kondensatorów falowników rezerwowych.

      - Wykonanie próby ruchowej po przeglądzie: na jałowo lub z obciążeniem.

      - Archiwizacja danych po przeglądzie.

      - Sporządzenie protokołu z przeglądu.

  - Warunki:  gwarantowany czas przystąpienia do usunięcia usterki przez Wykonawcę na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA

## Termin obowiązywania Umowy od dnia podpisania do dnia 31.03.2022 r.

  - Zamawiający ustali z Wykonawcą termin planowych prac serwisowych zgodnie z harmonogramem odstawień remontowych bloku nr 9 na min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac – planowany termin odstawienia bl. nr 9 do 27.06. do 31.07 2020 r.

  - Prace - gotowość serwisowa i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1 będzie realizowana w okresie 1.08.2020 – 31.03.2022 r.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają:

    - wynagrodzenie ryczałtowe:

      - za stalą gotowość serwisową i wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii falowników określonych w załączniku nr 1: …………… zł netto miesięczne / tj. ……………… zł netto kwartalnie,

      - za przegląd serwisowy falowników określonych w załączniku nr 2: …………… zł netto

    - wynagrodzenie za prace  powykonawcze – 25 000 zł netto, które obejmuje.:

      - prace wykonane na obiekcie podczas przeglądu serwisowego (modernizacje, naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych) – ustalone na podstawie specyfikacji zużytych materiałów i części zamiennych oraz wykazu przepracowanych roboczogodzin, liczonych według właściwej stawki za roboczogodzinę określonej w załączniku nr 3 Umowy;

      - interwencje serwisowe na wezwanie w związku z koniecznością usunięcia awarii, w tym będących skutkiem działania siły wyższej lub nieprawidłowej eksploatacji Urządzeń lub które wystąpiły z przyczyn niezwiązanych z normalnym użytkowaniem Urządzeń lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy - ustalone w oparciu o:

        - rzeczywisty czas pracy pracowników Wykonawcy pomnożony przez właściwą stawkę za roboczogodzinę określoną w załączniku nr 3 Umowy,

        - koszty części zamiennych i innych materiałów,

        - koszty przejazdu (dojazdu i powrotu), pobytu ekipy serwisowej określone w załączniku nr 3 Umowy,

        - koszty hotelu – w wysokości rzeczywiście poniesionej (udokumentowane fakturami),  ale nie wyższe niż określone w załączniku nr 3 do Umowy.

  - Koszty materiałów i części zamiennych rozliczane w wynagrodzeniu powykonawczym ustalane będą w oparciu o aktualny cennik producenta Urządzeń.

  - Wynagrodzenie za gotowość serwisową płatne będzie za okresy kwartalne. W przypadku, gdy Usługi będą świadczone przez niepełny kwartał, kwota wynagrodzenia za ten okres zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

  - Wynagrodzenie za roczny przegląd serwisowy i prace powykonawcze płatne będzie po jego wykonaniu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

  - Maksymalne całkowite wynagrodzenie za wykonanie Usług nie może przekroczyć kwoty ………. zł netto, wykonanie Usług, których wartość przekroczyłaby tę kwotę wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

  - Faktury należy wysyłać na adres:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

  - Zielona Góra

  - Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności po wykonaniu zakresu dla poszczególnego obiektu.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty opracowania dokumentacji, koszty robocizny, koszty pracy urządzeń oraz materiałów, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.

  - Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu.

  - Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany w pkt 3.6.

  - Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, nie przesyłania papierowego dokumentu faktury.

  - Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

  - Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu  wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego do 7 dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o zmianie nr rachunku. Brak płatności z tej przyczyny nie jest podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.

- WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

  - Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

  - Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

  - Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do prac.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej,

    - Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego

  - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

    - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

    - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).

    - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

  - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec.

    - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

    - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

  - Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

  - Wykonawca  zabezpieczy:

    - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

    - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

  - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: https://10.125.13.101/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/zalacznik-nr-1-kodeks-kontrahentow-grupy-enea-informacja-dla-kontrahentow.pdf?t=1588858520.”

  - Wykonawca  będzie świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo Budowlane,

  - Ustawą o Dozorze Technicznym,

  - Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,

  - Ustawą o Odpadach,

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Zamawiający wyznacza niniejszym:

Marek Wojdan – Starszy Specjalista Automatyk, tel.: 15 865 61 61, mobil. 698627369; e-mail: marek.wojdan@enea.pl

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Wykonawca wyznacza niniejszym:

…………………………………………………………..., tel.,……………………………, e-mail: ……………………………………….…

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

- OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

  - Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

- Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu  24 godzin od zgłoszenia wady. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.

Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer ………………… oraz e-mailem na adres:  …………………...”

- Punkt 8.4 OWZU otrzymuje treść:

„Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji w przypadku, gdy wady te nie zostaną usunięte przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie nie krótszym niż 21 dni i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu. Usunięcie wad w ramach wykonawstwa zastępczego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.”

- Punkt 8.6 OWZU – dodaje się kolejne zdanie o treści:

„Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, po wykorzystaniu wszystkich uprawnień wynikających z udzielonej przez Dostawcę gwarancji jakości.”

- Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej  2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

- Punkt 11.2.2 OWZU otrzymuje treść:

„zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie nie krótszym niż 21 dni i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu, lub”

- Punkt 11.5.2 OWZU otrzymuje treść:

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto;”

- Punkt 11.5.3 OWZU otrzymuje treść:

„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% Wynagrodzenia netto;”

- Nowy pkt 11.5.13 OWZU, o następującej treści:

„Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszystkich zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy”

- Punkt 13.1 OWZU otrzymuje treść:

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 13.2 OWZU żadna ze Stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej Strony w związku z utratą zysków, przychodów, umów oraz z tytułu kosztów kapitałowych lub innych strat finansowych, jakichkolwiek szkód następczych i pośrednich, które Strona przeciwna może ponieść w związku z Umową.”

- Punkt 13.2.6 OWZU – wykreślony w całości.

- Nowy punkt 15.3 OWZU o następującej treści:

„Strony są świadome obecnej sytuacji dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19) lub jakiejkolwiek mutacji wyżej wymienionego wirusa, która może mieć wpływ na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa może spowodować nieprzewidywalne skutki, co nie wyklucza możliwości powołania się na okoliczności siły wyższej. W przypadku wpływu tych okoliczności na realizację umowy, strony podejmą negocjacje co do dalszego sposobu realizacji umowy, mając na względzie potrzebę zachowania umówionych terminów wykonania umowy”

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Wykonawca będzie wykonywał świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

## Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

## Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  - Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć zapisy Umowy o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w każdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych osobowych.

  - Wykonawca jest zobowiązany poinformować:

### swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane w Umowie jako dane reprezentantów, pełnomocników, osób kontaktowych dla Zamawiającego,

### osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją dostaw, usług, o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku do niniejszej Umowy (klauzuli informacyjnej Administratora). Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i współpracownikom powinno zostać udokumentowane przez Wykonawcę i na każde żądanie Zamawiającego przedstawione Zamawiającemu do wglądu.

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow,  z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:

    - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej

    - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

    - Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań

    - Instrukcja postępowania z odpadami

    - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego

    - Instrukcja postępowania dla ruchu osobowego i pojazdów

    - Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu

    - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - dokument związany nr 4.

- POZOSTAŁE UREGULOWANIA

  - Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

    - Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78. Faktury należy wysłać na adres podany w pkt. 3.6.

    - Wykonawca: ………………………………………………..

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Do Umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.

  - Integralną część Umowy stanowią załączniki:

    - Załącznik nr 1 – Wykaz falowników objętych serwisowym wsparciem technicznym

    - Załącznik nr 2 – Wykaz falowników objętych przeglądem serwisowym

    - Załącznik nr 3 – Ceny usług serwisowych

    - Załącznik nr 4 – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego

    - Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

    - Załącznik nr 6 – Informacje chronione

    - Załącznik nr 7 – kopia polisy OC

    - Kopie pełnomocnictw dla osób zawierających Umowę w imieniu Wykonawcy

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	 							ZAMAWIAJĄCY

………………………..					     	  	            ………………………….

…………………………                                                                                                      ……………………………

Załącznik   nr 1 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ME

Wykaz falowników objętych serwisowym wsparciem technicznym

| Lp. | Falownik | numer |
| --- | --- | --- |
| 1. | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402928 |
| 2. | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402930 |
| 3. | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402931 |
| 4. | ACS 800-37-0320-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402941 |
| 5. | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402929 |
| 6. | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402936 |
| 7. | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402939 |
| 8. | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402938 |
| 9. | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402935 |
| 10. | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402940 |
| 11. | ACS 800-37-0210-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402933 |
| 12. | ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201311 |
| 13. | ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201305 |
| 14. | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1120700580 |
| 15. | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201304 |
| 16. | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201270 |
| 17. | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201289 |
| 18. | ACS 800-37-0260-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402934 |

Załącznik   nr 2 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ME

Wykaz falowników objętych przeglądem serwisowym:

| lp. | Falownik | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | ACS 800-01-0135-3+E210+L503+R700 | 1 szt. |
| 2. | ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700 | 2 szt. |
| 3. | ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700 | 2 szt. |
| 4. | ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700 | 3 szt. |
| 5. | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 5 szt. |
| 6. | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 12 szt. |
| 7. | ACS 800-01-0020-3+E200+L503+R700 | 1 szt. |
| 8. | ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700 | 4 szt. |
| 9. | ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700 | 2 szt. |
| 10. | ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 | 4 szt. |

Załącznik   nr 3 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ ME

Ceny usług serwisowych

Załącznik   nr 4 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ME

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

Wersja  NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2019r.

dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Załącznik  nr 5  do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ME

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych

Załącznik  nr 6 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ME

Klauzula „Informacje chronione”

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

- INFORMACJE CHRONIONE

  - Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

    - wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,

    - Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

  - Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.

1.3. Strony zobowiązują się:

    - zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,

    - zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,

    - wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,

    - ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

    - zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,

    - nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

    - odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

    - zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.

  - Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

  - Postanowienia pkt 9.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

    - opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,

    - są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Załącznik nr 7 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ ME

Kopia polisy OC

Załącznik nr 8 do umowy nr NZ/O/…..…../……………….../2020/……………………………../ ME

Kopie pełnomocnictw dla osób zawierających Umowę w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślen

Załącznik nr 6 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na  ........................................................... w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).