OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny na:

Wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300010288/21

Zatwierdzam

|  | Przewodniczący Komisji Przetargowej Janusz Pietrzyk |
| --- | --- |
| Zawada, dnia 20.01.2021 r. | (podpis osoby upoważnionej) |

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:	4

ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne	4

ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia	5

ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych	6

ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu	6

ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia	9

ROZDZIAŁ VI –  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	12

ROZDZIAŁ VII – Wadium	13

ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy	14

ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty	14

ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne	16

ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty	17

ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą	17

ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny	17

ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert	18

ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia	19

ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje	20

ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna	21

ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej	22

ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia	24

ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty	25

ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania	26

ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców	26

ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo	27

ROZDZIAŁ XXIV – Formalności jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	28

ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO	29

ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników	31

CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ)	58

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : WYKONANIE USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH/DOSTAW	58

II.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA	58

III.	KARY UMOWNE	67

IV.	ORGANIZACJA ZAMÓWIENIA	67

V.	RAPORTY I ODBIORY	68

VI.	REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY, NORMY, RAPORTY I ODBIORY	71

VII.	WIZJA LOKALNA	72

VIII.	OKRES  I WARUNKI GWARANCJI	72

IX.	ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC	72

X.	DOKUMENTY WŁAŚCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.	73

CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY	77

# CZĘŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

# ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne

- Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowana pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429;

- Adres internetowy Ogłoszenia:

Wszelkie informacje dotyczące postępowania (m.in. Warunki Zamówienia, odpowiedzi na pytania, modyfikacje Ogłoszenia) Zamawiający udostępnia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade

- Tryb udzielania zamówienia:

  - Niepubliczny przetarg otwarty.

  - Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie i na zasadach wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia i Warunków Zamówienia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 2.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

NZ/1300010288/2021

- Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców nie podlegają zwrotowi.

- Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, w tym równy dostęp do informacji dla wszystkich Wykonawców i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy względem drugiego.

- Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonuje powołana Komisja Przetargowa zapewniająca bezstronność i obiektywizm.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

# ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

- Termin realizacji zamówienia:

3.1	Termin realizacji Zamówienia do dnia 31.08.2022r.

3.2	Szczegółowe terminy realizacji usług:

| Lp. | Nazwa zadania: | Czas trwania | Zakończenie |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Etap 1: |  |  |
| 1 | Wykonanie przeglądu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy | 3 tygodnie od podpisania Umowy | ………….. |
| 2 | Dokumentacja techniczna i technologiczna | 12 tygodni od podpisania Umowy | ------------ |
| 3 | Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych | do 3 miesięcy od zatwierdzenia dokumentacji przez TDT | -------------- |
| 4 | Wykonanie prac demontażowo - montażowych | 21 dni od przekazania obiektu | 30.11.2021 |
| 5 | Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT | 10 dni od zakończenia montażu | ---------------- |
| I. | Etap 2: |  |  |
| 1 | Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych, wstępne prace montażowe | do 6 miesięcy od zatwierdzenia dokumentacji przez TDT |  |
| 2 | Wykonanie prac demontażowo – montażowych | 5 tygodni od przekazania obiektu | 31.12.2021 |
| 2 a) | Wykonanie prac demontażowo – montażowych wraz z uruchomieniem | 5 tygodni od przekazania obiektu | 30.06.2022 |
| 3 | Dokumentacja powykonawcza dla TDT | 10 dni od zakończenia montażu i uruchomienia |  |
| 4 | Wykonanie napraw bieżących w okresie obowiązywania umowy | Termin uzgodniony przez przedstawicieli stron w formie pisemnej | 31.07.2022 |
| 5. | Odbiór końcowy zadania | 2 tygodnie od odbioru przez TDT | 31.08.2022 |

3.3	Terminy określone w pkt 3.2 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą

3.4	Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, termin przygotowania wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla każdego etapu prac oddzielnie, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

3.5	Dokładny termin przystąpienia do prac montażowych na obiekcie zostanie obustronnie  uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.; 28-230 Połaniec; woj. Świętokrzyskie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II Ogłoszenia- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ).

# ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza składanianie dopuszcza składanianie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Punkty 2.1-2.3 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Przedmiot zamówienia został podzielony na *WYBIERZ WŁAŚCIWE**WYBIERZ WŁAŚCIWE**WYBIERZ WŁAŚCIWE*. Dla każdego Zadania zostanie zawarta odrębna umowa. Określenie poszczególnych zadań zawarte jest w Części II WZ.

  - Składanie ofert częściowych oznacza, że Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na jedno, kilka lub wszystkie Zadania.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach wybranego/wybranych przez Wykonawcę Zadania/Zadań. Złożone oferty muszą obejmować swoim zakresem całość wybranych przez Wykonawcę Zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza składanianie dopuszcza składanianie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych i opcji.

# ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu

- Potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zostanie dokonane na podstawie następujących dokumentów:

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:

    - w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);

    - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);

    - aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - posiadania statusu czynnego podatnika VAT ( oświadczenie).

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:

    - koncesji, zezwoleń lub licencji,

(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem);

    - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  lub wymagania takie  zostały  określone w ogłoszeniu  część druga);

  - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:

    - wykazu minimum 2 szt. (dwóch) wykonanych zamówień na łączną kwotę minimum 500 000 zł netto, słownie: pięćset tysięcy złotych o profilu tożsamym (w zakresie wykonywania remontów i modernizacji wywrotnic wagonowych) do zamówienia będącego przedmiotem przetargu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na usługi, z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców łącznie z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje, faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie); dokumenty powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których zamówień wykazanych przez Wykonawcę dotyczą – Załącznik nr 5 do Formularza Oferty – wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat;

    - Niniejszy zapis obowiązuje

wykazu niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca; w przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzęt, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia – Załącznik nr 11 do Formularza Oferty – wzór zobowiązania;

    - Niniejszy zapis nie obowiązuje

informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Załącznik nr 12 do Formularza Oferty – wzór informacji;

    - Niniejszy zapis obowiązuje

wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; na potwierdzenie warunku, Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i roli pełnionej w Zespole Wykonawcy. (Zamawiający dopuszcza wykazania doświadczenia Specjalistów wykraczającego poza okres współpracy z Wykonawcą) - Załącznik nr 13 do Formularza Oferty – wykaz osób realizujących Zamówienie.

  - potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie Zamówienia:

    - posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 0000 zł, słownie:[ dwa miliony złotych] potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

    - Niniejszy zapis obowiązuje

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min. 500 000 zł, słownie: [słownie: pięćset tysięcy złotych]; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    - Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje

*uzyskanie przez Wykonawcę oceny scoringowej na poziomie minimum 3,75; wskaźnik wyliczony na podstawie analizy jego standingu finansowego, w oparciu o model analizy dyskryminacyjnej  Altmana - w wersji dedykowanej dla rynków wschodzących, opisany wzorem:

Z= 3,25+6,56*X1+3,26*X2+6,72*X3+1,05*X4

Gdzie,

X1=(aktywa obrotowe- zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa razem

X2= zysk netto/suma bilansowa

X3=zysk operacyjny/suma bilansowa

X4= kapitał własny/zobowiązania ogółem.

*dla zamówień o wartości powyżej 5 mln zł netto.

  - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast złożenia powyżej wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.:

    - dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

    - informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

    - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca musi wykazać spełnienie w/w warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale V WZ.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczanych wraz z ofertą.

# ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

  - wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do WZ) oraz wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki do Formularza Oferty;

  - Wykonawcy zobowiązani są również złożyć wraz z ofertą:

    - upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

    - upoważnienie do potwierdzania kopii dokumentów dołączonych do oferty „za zgodność z oryginałem”, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

    - w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie – dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:

    - w przypadku zaświadczenie o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: www.firma.gov.pl;

    - w przypadku odpisu z KRS, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;

  - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - kopii wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami – kopie zezwoleń potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy w rejestrze BDO podmiotów gospodarujących odpadami - wskazane 
w Załączniku nr 18 do Formularza Oferty,

  - Niniejszy zapis obowiązuje

kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanych uprawnień (kwalifikacji) przez osoby wskazane w Załączniku nr 13 do Formularza Oferty, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - wskazanie w Załączniku nr 5 do Formularza Oferty wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu tożsamym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień – zgodnie z pkt. 1.3.1 w Rozdziale IV;

  - wskazanie w Załączniku nr 10 do Formularza Oferty ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych podzlecanych prac;

  - podanie w ofercie oraz potwierdzenie nr rachunku bankowego jaki wskazany zostanie na wystawionej/ych fakturze/ach VAT zgłoszonego do urzędu skarbowego, za pomocą:

    - wydruku z bankowości elektronicznej,

    - zaświadczenia z banku o posiadanym numerze rachunku,

    - oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Załączniku nr 8 do Formularza Oferty;

    - oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

    - Oświadczenie  Wykonawcy że  płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku 
z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

  - Niniejszy zapis obowiązuje

dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium - Załącznik nr 7 do Formularza Oferty;

  - Niniejszy zapis obowiązuje

potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Załącznik nr 14 do Formularza Oferty;

  - oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy zostanie Zamawiającemu przedłożony opłacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymienioną w pkt. 1.4.1 w Rozdziale IV - Załącznik nr 6 do Formularza Oferty – Wzór oświadczenia;

  - Niniejszy zapis obowiązuje

kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2018 i 2019 - Załącznik nr 16 do Formularza Oferty lub informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min. 500 000 zł, słownie: [słownie: pięćset tysięcy złotych]; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

  - podpisane oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, lub których dane pozyskał, którego wzór stanowi - Załącznik nr 9 do Formularza Oferty;

- Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania:

  - Wykonawcy,

  - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

  - Podwykonawcy, w zakresie dokumentów, dotyczących każdego z Podwykonawców.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione.

# ROZDZIAŁ VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:

  - oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na stronie internetowej https://grupaenea.logintrade.net/,

  - wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w pkt powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie wskaże inaczej,

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

  - Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

- Wszelka komunikacja z Zamawiającym oraz korespondencja do Zamawiającego, w szczególności, oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na stronie internetowej https://grupaenea.logintrade.net/

- Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące WZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

- Wykonawca może zadawać pytania oraz zwrócić się o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia oraz może zgłosić propozycje modyfikacji Projektu Umowy zamieszczonego w Części III Ogłoszenia najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składania Ofert.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade

- Treść zapytań bez ujawniania źródła wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej ENEA, na której znajduje się informacja o Warunkach Zamówienia.

- W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania Ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Modyfikacja Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która stanowić będzie integralną część Warunków Zamówienia, zostanie udostępniona zgodnie z pkt 6 powyżej..

- Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia, jednak nie mniej niż o 3 dni robocze.

- W przedmiotowym postępowaniu wszystkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w informacje drogą elektroniczną, każda ze stron żąda od drugiej niezwłocznie potwierdzenia faktu ich otrzymania.

# ROZDZIAŁ VII – Wadium

- Wadium: jest wymagane

- Punkty 3-8 dotyczą tylko sytuacji kiedy wadium jest wymagane.

- Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania Ofert muszą wnieść wadium w wysokości: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).

- Wadium wnoszone jest przed upływem terminu składania Ofert, w jednej z poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

  - pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;

  - gwarancji bankowej;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancji ubezpieczeniowej.

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu: przelew na konto Enea Elektrownia Połaniec S.A. w  Zawadzie, Bank PKO BP nr konta:[ 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845]. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – nr sygn.[ NZ/4100/1300010288/21]”.

- W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dołącza do Oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do Oferty kopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę jeżeli:

  - upłynął termin związania Ofertą,

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono wymagane zabezpieczenie należytego jej wykonania,

  - Zamawiający unieważnił postępowanie,

  - na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed terminem składania Ofert, lub którego Oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: jest wymagane

- Punkty 3-10 dotyczą tylko sytuacji kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest wymagane.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia w postaci:

  - Gwarancji Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w formie określonej we  wzorze umowy 
w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT). Dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

  - Gwarancji Usunięcia Wad w formie określonej we wzorze umowy, w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT).

- Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy, należy wnieść  najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

- Gwarancję Usunięcia Wad należy wnieść  najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

  - pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;

  - gwarancji bankowej;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancji ubezpieczeniowej.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu: przelew na konto Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
w  Zawadzie, Bank PKO BP nr konta: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Na przelewie należy umieścić informację: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sygn.[NZ/4100/1300010288/21]”.

- Zabezpieczenie niepieniężne zawiera nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwracane jest z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w sprawie Zamówienia na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

# ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty

- Celem złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się w bazie dostawców poprzez formularze rejestracyjny dostępny pod adresem https://grupaenea.logintrade.net/rejestracja/.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamówienia i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Złożona Oferta musi dokładnie odpowiadać Warunkom Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do WZ.

- Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania Oferty.

- Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do WZ (w przypadku złożenia Oferty bez użycia załączonego Formularza Oferty, złożona Oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w WZ i wynikające z zawartości Formularza Oferty).

- Złożona Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez właściwego tłumacza przysięgłego.

- Upoważnienie do podpisania Oferty musi być dołączone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony Oferty były ponumerowane i podpisane.

- Jakiekolwiek poprawki w treści Oferty powinny być dokonane w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości co do ich treści. Poprawki powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania Ofert.

- Cena podana w Ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net

- Przez elektroniczną postać Oferty Zamawiający rozumie:

  - Ofertę przygotowaną zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy; lub

  - skan ówcześnie przygotowanej zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli Oferty w formie pisemnej. Zamawiający wymaga zeskanowania oferty Wykonawcy, wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w dokument elektroniczny w formie nieedytowalnej. Dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip., 7Z.

- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to 20 MB.

- W przypadku złożenia minimum 2 ważnych ofert Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w OGŁOSZENIU. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie (w tym również wygranie) aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę. Negocjacjom nie podlegają: wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.

- Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający może żądać złożenia w wyznaczonym terminie potwierdzenia Oferty, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji (która nie może być wyższa niż Oferta pierwotna).

- Opis pliku  z ofertą: Oferta na Wykonanie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 w zakresie jej dostosowania do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego, zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Połaniec S.A.

- Wykonawca chcący złożyć oświadczenie o wycofaniu lub zmianie Oferty dokonuje tego w sposób właściwy dla złożenia Oferty, opisany wyżej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net.

- W przypadku zmiany Oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż Ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy oznaczyć w pliku jako „Zmiany”.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę przed upływem terminu na składanie ofert.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania Ofert.

# ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia Oferty wspólnej.

- Punkty 3-10 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie Oferty wspólnej.

- Wykonawcy składający Ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Ustanowienie pełnomocnika dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego jako jeden podmiot

- Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do Oferty.

- Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z WZ oraz zawierać dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IV i V WZ.

- Wykonawca, którego Ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Umowa o współpracy, o której mowa w pkt 6. musi zawierać co najmniej:

  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  - sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamówienia oraz osób do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,

  - określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia,

  - określenie podmiotu wystawiającego Zamawiającemu faktury,

  - termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi,

  - wskazanie gwaranta umowy oraz adres do korespondencji (jeśli gwarancja jest wymagana przez Zamawiającego).

- Wykonawcy składający Ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających Ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:

  - dokument z Rozdziału IV pkt. 1.3. WZ - składa upoważniony Wykonawca w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - dokumenty z Rozdziału IV pkt. 1.5. WZ - – składają wszyscy Wykonawcy składający Ofertę wspólną,

  - opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa – Rozdział IV pkt. 1.4.1. WZ – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,

  - doświadczenie – Rozdział IV pkt. 1.3.1. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wykonanych zamówień podobnych,

  - osoby – Rozdział IV pkt. 1.3.4. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością osób,

  - sprzęt – Rozdział IV pkt. 1.3.2. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością sprzętu.

# ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty

- Termin składania Ofert:

Ofertę należy złożyć do godz.12.00 w dniu 15.02.2021 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net.

- Rozmiar jednej wiadomości wraz z załączanymi  dokumentami nie może przekroczyć 20 MB.

- Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej wpływu na powyższy adres.

- Oferty złożone po terminie nie będą przyjęte.

# ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania Ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może jednokrotnie przedłużyć termin związania Ofertą, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą. Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o wyznaczony okres.

# ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez niego w Warunkach Zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w Części II).

- Cena powinna być skonstruowana i podana w sposób podany w formularzu Oferty. W formularzu Oferty należy podać cenę netto bez podatku VAT.

- Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Cena Oferty musi być podana w złotych polskich.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

# ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert

- Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę najkorzystniejszą w świetle niżej wymienionych kryteriów.

- Kryteria oceny Ofert:

  - Cena ofertowa netto:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 – Cena ofertowa Netto | 100 % |

  - Okres udzielonej gwarancji: Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K2 – Okres udzielonej gwarancji | 0 % |

  - Termin wykonania: Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje Niniejszy zapis nie obowiązuje

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K3 – Termin wykonania zamówienia | 0 % |

Bilans oceny ofert

K1 – Cena ofertowa netto - znaczenie (waga) / max. 100 %

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

K1=CnCo* 100 %

Gdzie:

Cn – cena najniższa z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – cena ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

K2 – Okres udzielonej gwarancji - znaczenie (waga) / max. 0 %0 %0 %

K2=Ni-NmNd-Nm* 0 %0 %0 %

Gdzie:

Ni - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty, 
Nd - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji,

Nd - maksymalnie ________, 
Nm - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najkrótszym okresem gwarancji,

Nm - minimalnie _________.

K3 – Termin wykonania zamówienia - znaczenie (waga) / max. 0 %0 %0 %

K3=Ni-NmNd-Nm* 0 %0 %0 %

Gdzie:

Ni - ilość pełnych dni realizacji zamówienia ocenianej oferty, 
Nd - ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najdłuższym okresem realizacji zamówienia,

Nd - maksymalnie ________, dni od podpisania Umowy, 
Nm - ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym okresem realizacji zamówienia,

Nm - minimalnie _________, dni od podpisania Umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia 
w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

# ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia

- Zamawiający informuje, że całe postępowanie, a w tym otwarcie Ofert, jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców.

- Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona badania Ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy Oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty, które nie zostały odrzucone (uznane za odrzucone zgodnie z Rozdziałem XX WZ) zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny Ofert określonymi w Rozdziale XIV WZ.

- W toku badania i oceny złożonych Ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do:

  - uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę,

  - do wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty,

w terminie wskazanym przez Zamawiającego chyba, że – mimo ich uzupełnienia – Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Działania te nie mogą jednak doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

- Dokumenty uzupełnione na wezwanie, o którym mowa w powyższym punkcie, muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny na dzień składania Ofert.

- Zamawiający poprawi w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na niezgodności Oferty z WZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

- Jeżeli Oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku. O wyborze wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt otrzymania powiadomienia.

# ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje

- Negocjacje: Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzi negocjacje z wykorzystaniem aukcji elektronicznych  z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- W przypadku złożenia minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny Ofert określonych w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- Punkty 4-5 obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Zamawiający przeprowadzi negocjacje.

- W przypadku złożenia:

  - minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający:

    - w toku negocjacji dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej z zastosowaniem kryteriów oceny Ofert określonych w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

    - dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji lub spotkania, zgodnie z wartością złożonych Ofert (od Oferty o najwyższej cenie, do Oferty najtańszej). Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać złożenia Oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegają wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.

  - wyłącznie jednej Oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych w formie telekonferencji lub spotkania. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać złożenia oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegają wielkość 
i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających. Oferta uzupełniająca nie może być wyższa niż Oferta pierwotna.

  - Zamawiający uzna ofertę uzupełniającą za prawidłowo złożoną pod warunkiem przesłania jej przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez Zamawiającego adres;

  - w przypadku nieprawidłowego złożenia Oferty ostatecznej przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie za Ofertę ostateczną Ofertę Wykonawcy pierwotnie złożoną w przedmiotowym postępowaniu, z zastrzeżeniem w Rozdziale XV pkt. 7., Rozdziale XIX pkt. 3 oraz Rozdziale XX pkt 1. WZ.

# ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający lub organizator aukcji zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia. .       Celem złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się w bazie dostawców poprzez formularze rejestracyjny dostępny pod adresem https://grupaenea.logintrade.net/rejestracja/

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:

  - minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,

  - terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

  - terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych 
w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://grupaenea.logintrade.net, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych 
w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Rozdziale XVIII Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez stronę https://grupaenea.logintrade.net.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację  o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

      - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

      - jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

      - po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi dalsze negocjacje i wybierze Wykonawcę na podstawie ostatecznej oferty złożonej  w wyznaczonym terminie .

- W przypadku gdy łączna cena ofertowa obejmuje kilka pozycji zestawienia Wykonawcy mogą zostać poproszeni o przeliczenie wylicytowanej ceny/wynagrodzenia  na wszystkie pozycje zestawienia Wynagrodzenia Ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Przeliczenie zostanie załączone do Umowy zawartej z Wykonawcą, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli zaproszony Wykonawca nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający do oceny bierze pod uwagę pierwotnie złożoną Ofertę w terminie określonym w Rozdziale IX pkt. 16 WZ.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVIII WZ.

# ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

- Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy https://grupaenea.logintrade.net.

- Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.

- Kryteriami oceny ofert są:

  - Cena netto.

  - Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

  - Cena netto,

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

- Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

- Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.

- Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

- W przypadku pojawienia się w trakcie trwania aukcji białego ekranu bądź informacji "Przerwa techniczna" obowiązkowo w pierwszej kolejności należy odświeżyć przeglądarkę.

- W przypadku wystąpienia dalszych problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: +48 71 787 35 34.

- W przypadku chęci udziału w dwóch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie, należy użyć dwóch niezależnych przeglądarek internetowych.

- Prosimy nie otwierać platformy w więcej niż jednej karcie w danej przeglądarce. W przypadku chęci otwarcia platformy w dwóch miejscach prosimy o skorzystanie z różnych przeglądarek.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców.

  - Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

  - Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców

w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

  - Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie 
(w formularzu „Oferta”)

  - Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.

- Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

  - Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, oraz

    - dostęp do sieci Internet,

    - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

  - Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

    - Internet Explorer 10 i nowsze, Edge

    - Google Chrome

    - Mozilla Firefox

    - Opera

  - Pozostałe wymagania techniczne:

    - zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca.

    - obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax.

    - włączona obsługa JavaScript.

    - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s.

    - zainstalowany Acrobat Reader.

    - zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

  - W przypadku pojawienia się w trakcie trwania aukcji białego ekranu bądź informacji "Przerwa techniczna" obowiązkowo w pierwszej kolejności należy odświeżyć przeglądarkę.

  - W przypadku wystąpienia dalszych problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: +48 71 787 35 34.

  - W przypadku chęci udziału w dwóch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie, należy użyć dwóch niezależnych przeglądarek internetowych.

  - Prosimy nie otwierać platformy w więcej niż jednej karcie w danej przeglądarce. W przypadku chęci otwarcia platformy w dwóch miejscach prosimy o skorzystanie z różnych przeglądarek.

# ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia

- Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził Spółce szkodę w związku z realizacją Zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (przesłanka dotyczy zarówno Wykonawcy, który był lub jest stroną Umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej);

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert rozwiązał ze Spółką umowę w sprawie Zamówienia, lub od niej odstąpił z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy 
w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Spółkę;

  - otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

  - wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się 
w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;

  - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  - nie wniósł wadium w wymaganym terminie.

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

- Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie Zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany  pisemnie o wykluczeniu z postępowania wraz z uzasadnieniem powodu wykluczenia.

# ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:

  - jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub Zapytaniu Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie - jeśli wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia Oferty;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia albo Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;

  - jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

  - została złożona po terminie składania Ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli żądano wniesienia wadium.

- Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w postępowaniu o udzielnie Zamówienia, niezwłocznie informuje się o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

- Odrzucona Oferta nie podlega badaniu i ocenie.

# ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania

- Postępowanie unieważnia się (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej Oferty), w przypadku, gdy:

  - nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  - cena najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty;

  - Zarząd Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej Oferty;

  - wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

  - w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania;

  - wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.

- Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty w Postępowaniu wraz z podaniem uzasadnienia unieważnienia tego postępowania.

# ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców

- Zamawiający informuje, że prowadzi system oceny Wykonawców. Wykonawcom ocenionym w ramach tego systemu negatywnie (otrzymana ocena negatywna), zostaje wykreślony z rejestru potencjalnych Wykonawców, a Zamawiający nie udziela mu zamówień przez okres, w jakim obowiązuje wykreślenie.

- Wykonawców ocenionych negatywnie nie zaprasza się do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie tego rodzaju zamówień lub Ofert, a w przypadku złożenia przez nich takiego wniosku lub Oferty – wyklucza się z postępowania.

- O wydaniu oceny negatywnej Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. W przypadku przyznania oceny negatywnej Wykonawcy przysługuje odwołanie od takiej decyzji. Procedurę odwołania określa Zamawiający.

- Negatywna ocena Wykonawcy i czas wykreślenia Wykonawcy z rejestru potencjalnych Wykonawców następuje w przypadku:

  - rażącego naruszenia zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego, powodujących narażenie zdrowia lub życia podczas lub po zakończeniu realizacji danego Zamówienia – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;

  - poświadczenia przez Wykonawcę nieprawdy w związku ze współpracą z Zamawiającym lub przekazania Zamawiającemu nieprawdziwych informacji – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;

  - odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania Umowy lub uchylania się od zawarcia Umowy po wyborze jego oferty przez Zamawiającego – na okres 12 miesięcy;

  - przekroczenia terminu realizacji Zamówienia o więcej niż 10%, będącego skutkiem nienależytej staranności Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zamówienia – wykreślenie następuje na okres do 36 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% opóźnienia ponad wartość 10% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;

  - wyrządzenia szkód materialnych w majątku Zamawiającego wynikłych w związku z nienależytą realizacją Umowy – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;

  - rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – na okres 12 miesięcy;

  - naliczenia kary umownej w związku z realizacją Umowy, przekraczającej 5% jej wartości netto – na okres do 12 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% kary ponad wartość 5% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;

  - w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu – na okres 36 miesięcy;

  - w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, np. braku usunięcia zgodnie z Umową wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym – na okres 12 miesięcy;

  - w przypadku stwierdzenia rażącej niezgodności wykonywania Zamówienia z Umową na okres 24 miesięcy;

  - inne istotne przyczyny świadczące negatywnie o rzetelności Wykonawcy.

# ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza udział w realizacji zamówienia innych podmiotów, w tym do posługiwania się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podmioty, których zasobami posłuży się Wykonawca muszą brać udział w realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając pełną listę podwykonawców wskazanych w Załączniku nr 10 do Formularza Oferty oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub realizacji na jego rzecz określonych działań na potrzeby realizacji zamówienia. Za podwykonawców Wykonawcy uważane są wszystkie podmioty wykonujące jakiekolwiek czynności wchodzące w zakres gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO.

- Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Zamówienia, 
w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

- Wykaz podwykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie część zakresu zamówienia, którą zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa oraz podać wykaz proponowanych podwykonawców – Załącznik nr 10 do Formularza Oferty.

- Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego części podwykonawcom – wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych we wzorze Umowy Część III w sprawie zamówienia oraz wskazanym w Formularzu Ofertowym zgodnie z pkt. 5 powyżej.

- Przyjęcie w niniejszym postępowaniu w sprawie zamówienia Oferty Wykonawcy obejmującej wykaz podwykonawców, nie wyłącza konieczności uzyskania przez Wykonawcę odrębnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części podmiotom, które w  ramach systemu oceny wykonawców prowadzonego przez Zamawiającego otrzymały ocenę negatywną w związku z realizacją zamówienia odpowiadającego rodzajowi zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie – przez okres, w jakim obowiązuje ocena.

- Jeśli zgłoszony zostanie podwykonawca, co do którego wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie miał wątpliwości, Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamówienie będzie realizował dany podwykonawca w przedmiotowym postępowaniu, jak również dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje tych podwykonawców w zakresie czynności, które zamierza im powierzyć Wykonawca. Przedłożenie stosownych dokumentów zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym przez niego terminie jest niezbędne dla możliwości zawarcia Umowy z danym Wykonawcą.

# ROZDZIAŁ XXIV – Formalności jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Projekt Umowy znajduje się w Część III Warunków Zamówienia i nie podlega zmianom. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do wypełnienia. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy.

- Integralną część Umowy stanowią OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.

- Z Wykonawcą, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej.

- W tym celu Zamawiający prześle uzupełnioną o dane Wykonawcy, Umowę w liczbie egzemplarzy wskazanej w Umowie, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania do podpisania Umowy, podpisać Umowę i dokonać zwrotu podpisanych egzemplarzy Umowy na adres wskazany w Rozdziale XI pkt. 2.

- Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego Oferta została wybrana:

  - będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

  - przedstawi nieprawdziwe dane,

  - nie spełni wymagać stawianych w Rozdziale XIX i XX WZ,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez poddawania ich ponownej ocenie.

# ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Administratora

związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@enea.pl , telefon: 15 / 865 63 83

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu nr NZ/4100/ 1300010288/21 oraz późniejszego ewentualnego umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania Umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu 
i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Kontrahenta/Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu/przetargu i późniejszej ewentualnej  realizacji usługi bądź Umowy.

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,

- podmioty Grupy Kapitałowej ENEA,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- dostawcy usług lub produktów działający na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, księgowe, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

W przypadku ewentualnego podpisania Umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

- W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO; (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania),

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@enea.pl.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

# ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty  wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Projekt Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO Ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące Wykonawcy:

  - Nazwa: ...................................................................................................................

  - Siedziba: .................................................................................................................

  - Nr rachunku bankowego Wykonawcy: .........................................................................

  - Nr NIP: .....................................................................................................................

  - Osobą uprawniona do udzielania wyjaśnień w imieniu Wykonawcy jest:

    - Pan(i) imię i nazwisko: ....................................

    - nr tel.: ..............................

    - e-mail: ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAM(Y) OFERTĘ w przetargu niepublicznym na:

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1, zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu  dostosowania jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego. .

  - Termin wykonania …………………………………

  - Gwarancja: ………………………………………………..

  - Wartość Polisy OC w PLN …………………………………

  - Kod PKWiU dla dostaw towarów i usług  objętych załącznikiem nr 15 do Ustawy o VAT: ………………….……

- SPEŁNIAM(Y) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU tj.:

  - posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  - posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

  - znajdujem(y) się w sytuacji finansowej i prawnej umożliwiającej wykonanie zamówienia,

  - zapoznaliśmy się i akceptujemy Warunkami Zamówienia oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM(Y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ:

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziliśmy szkody Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziliśmy szkody Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie rozwiązałem/rozwiązaliśmy z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia oraz nie odstąpiliśmy od niej z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie odmówiłem/odmówiliśmy zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze naszej oferty przez Zamawiającego;

  - nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji lub ogłoszono mojej/naszej upadłości, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  - nie wykonałem/wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania i nie posługiwałem/posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie złożyłem/złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - wykazałem/wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

  - wniosłem/wnieśliśmy wadium do upływu terminu składania ofert - (jeżeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII).

- Potwierdzam(y), że okres związania Ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania Umowy, zgodnie z projektem Umowy zamieszczonym w Części III Warunków Zamówienia oraz zapisami OWZU stanowiącymi integralną część Umowy.

- Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B  oraz uznaję(jemy) Regulamin za wiążący i tym samym składając ofertę wnioskuję(jemy) o dopuszczenie do negocjacji za pomocą aukcji elektronicznej.

- Oświadczam(y), że wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym.

- Oświadczam(y), że składamy Ofertę, jako:

  - samodzielny Wykonawca *

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie *

- Oświadczam(y), że poza dokumentami wymaganymi w WZ dla ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w ofercie zobowiązań i oświadczeń.

- Oświadczam(y), że wykonamy zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi u Zamawiającego i na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Oświadczam(y), że akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej podpisania.

- Oświadczam(y), że:

  - jesteśmy *

  - nie jesteśmy *

czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

- Oświadczam(y), że faktury będziemy przesyłać w:

  - formie elektronicznej *

  - formie papierowej *

(jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej faktury i podpisze z Zamawiającym „Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej”).

- Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy:

  - samodzielnie*

  - z udziałem podwykonawców* - części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców – wypełniony Załącznik nr 10 z wykazem podwykonawców,

- Proszę/Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postępowaniu wadium w kwocie ____________ na nr konta: _____________________________________ Bank ________________ (uzupełni Wykonawca).

- Oświadczam(y), że kompletna Oferta składa się z _________ (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Załącznik nr 1 - wynagrodzenie ofertowe – (wymagane – odpowiednio dla wybranego Zadania bądź Zadań);

  - Załącznik nr 2 - aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG – (wymagane);

  - Załącznik nr 3 - aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego – (wymagane);

  - Załącznik nr 4 - aktualne zaświadczenie Oddziału ZUS, że  nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS – (wymagane);

  - Załącznik nr 5 - wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień – (wymagane);

  - Załącznik nr 6 -oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania ubezpieczenia OC – (niewymagane);

  - Załącznik nr 7 -dowód wniesienia wadium – (jeżeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII WZ);

  - Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym / wydruk z bankowości elektronicznej / zaświadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty – (wymagane);

  - Załącznik nr 9 - oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał – (wymagane);

  - Załącznik nr 10 - wykaz podwykonawców – (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXIII WZ);

  - Załącznik nr 11 - wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca - (jeżeli są wymagane w Rozdziale XV WZ);

  - Załącznik nr 12 -informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego - (jeżeli jest wymagana w Rozdziale XV WZ);

  - Załącznik nr 13 - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z doświadczeniem - (jeżeli są wymagane w Rozdziale XV WZ);

  - Załącznik nr 14 – oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - (jeżeli jest wymagane w Części II WZ);

  - Załącznik nr 15 - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

  - Załącznik nr 16 - kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min. zł, słownie: [słownie: pięćset tysięcy złotych]; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (jeżeli jest wymagane w Rozdziale V WZ);

  - Załącznik nr 17 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy - (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXII pkt. 1);

  - Załącznik nr 18 – kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpisów do rejestru BDO – kopie zezwoleń 
i wpisów Wykonawcy i jego podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy podmiotów gospodarujących odpadami.

  - Załącznik nr 19 – Załącznik Z-7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców.

__________________________________    __________________ dnia ___ - ___ - _______ roku

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

# WYNAGRODZENIE OFERTOWE

- Za wykonanie przedmiotu postępowania nr NZ/4100/1300010288 dotyczącego wykonania robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego, oferujemy wynagrodzenie:

  - Ryczałtowe w wysokości…………..…………zł(słownie: …………………………………………………………..złotych)   netto.

  - Wynagrodzenie rozliczane powykonawczo za:

    - Naprawę spoin rozliczana za każde pełne 100 mm ich długości – wynagrodzenie ryczałtowo – jednostkowe w wysokości ………..zł /100 mm.

    - Wymianę blach o grubości od 8 do 16 mm -– wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe za każdy kilogram wykonania wymiany (wraz ze spawaniem) w wysokości ……..zł/kg.

    - Opracowanie technologii dla jednorazowej naprawy elementów spawanych konstrukcji- wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe w wysokości ……… zł/kpl.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla jednorazowej naprawy elementów spawanych konstrukcji wg wymagań TDT – wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe w wysokości ………….zł/kpl.

  - Wynagrodzenie powykonawcze w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty  30 000 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy złotych) netto.

- Całkowite wynagrodzenie (ryczałtowe i powykonawcze) nie przekroczy kwoty…………….……..zł (słownie:  …………………………………………………………………………….. złotych) netto,  na które składa się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………………. zł (słownie:  …………………………………………………………………………….. złotych) oraz wynagrodzenie powykonawcze w kwocie do 30.000 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy złotych)  netto.

- Proponujemy poniższy podział płatności wynagrodzenia ryczałtowego:

| lp. | Zakres prac | Wynagrodzenie w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT |  |
| 2 | Dostawy oraz wykonanie prac demontażowo-montażowych dla etapu 1 zakresu prac |  |
| 3 | Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 1 |  |
| 4 | Dostawy oraz wykonanie wstępnych prac montażowych dla etapu 2 zakresu prac |  |
| 5 | Wykonanie prac demontażowo-montażowych dla etapu 2 zakresu prac |  |
| 6 | Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 2 |  |
|  | Suma |  |

- Odbiory i fakturowanie  usług za wykonanie napraw bieżących wywrotnicy , rozliczanych  powykonawczo następować będzie w każdym miesiącu wykonania robót na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz ustalonych stawek wynagrodzenia ryczałtowo -jednostkowego.

- Wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  Podane wynagrodzenie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Formularza Oferty

Aktualny odpis z KRS  lub zaświadczenie  o  wpisie do CEIDG

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Aktualne zaświadczenie Oddziału ZUS, że  nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS

Załącznik nr 5 do Formularza Oferty

Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień.

Składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/1300010288/21”

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy (zakończyliśmy) niżej wymienione  usługi:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy, lub podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca | Nazwa i adres Zamawiającego/odbiorcy, na rzecz, którego realizowano zamówienie | Opis przedmiotu zamówienia* (zakres/rodzaj zamówienia) | Wartość zamówienia netto w PLN | Data wykonania (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Do zestawienia dołączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w zamówień (referencje, faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych)

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 6 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam(y), że

świadomi odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oświadczamy, że składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/1300010288/21”

posiadamy aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ____________________________ .

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC przed zakończeniem okresu trwania Umowy nr postępowania_______________________, zobowiązujemy się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania trwania Umowy .

Na żądanie zostanie Zamawiającemu przedłożona aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie mam/y świadomość że Zamawiający może żądać posiadania ubezpieczenia OC w wysokości określonej w projekcie umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC przed zakończeniem okresu trwania Umowy zawartej na podstawie postępowania nr_______________________, zobowiązujemy się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania trwania Umowy.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 7 do  Formularza  Oferty  -

dowód  wniesienia  wadium

Załącznik nr 8 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM

Oświadczam(y), że

składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/ 1300010288/21”

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty

w Banku …………………………………  o nr:………………………………………………………………………………….……….

Wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 9 do Formularza Oferty

Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia Oferty / udziału w niniejszym postępowaniu.*

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 10 do Formularza Oferty

WYKAZ PODWYKONAWCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

nr sygn.

„NZ/4100/ 1300010288/21”

PODWYKONAWCY

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres wykonywanych czynności przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 11 do Formularza Oferty

Wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu,

którymi dysponuje Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzętu, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................,

Adres siedziby Wykonawcy .......................................................................................................

| Lp. | Rodzaj i nazwa narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków transportu. | Rodzaj własności (własne, dzierżawa) | Rok produkcji | Liczba jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 12 do Formularza Oferty

Informacje Wykonawcy na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników

oraz liczebności personelu kierowniczego.

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Przeciętna liczba zatrudnionych:

w roku 2017 .............................................

w roku 2018.............................................

w roku 2019.............................................

Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zadania:

| l.p | Imię i nazwisko | wykształcenie | Staż pracy Ogólny/u wykonawcy | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 13 do Formularza Oferty

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia (funkcja) | Kwalifikacje zawodowe: rodzaj uprawnień (specjalność), data wydania uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 14 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ

Oświadczam(y), że

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami postępowania

nr sygn.

„NZ/4100/ 1300010288/21”

o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

Załącznik nr 15 do Formularza Oferty

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 16 do Formularza Oferty

Kopia poświadczonej  za zgodność z oryginałem informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min. 500 000 zł, słownie: [słownie: pięćset tysięcy złotych]; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Załącznik nr 17 do Formularza Oferty

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXII pkt. 1);

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich / Zobowiązując się do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia

nr sygn.

„NZ/4100/1300010288/21”

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	pisemne zobowiązanie podmiotu,

2.	dokumenty dotyczące:

a)	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu  /zakresu czynności realizowanych przez inny podmiot na rzecz Wykonawcy,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. Zasobów / realizacji nw. czynności na potrzeby wykonania zamówienia:

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne; określenie czynności – identyfikacja rodzaju czynności, sposobu jej realizacji, ilości UPS, których dotyczy czynność)

do dyspozycji / na rzecz:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

_______________________________________________________________________

Oświadczam, iż:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby / zrealizuję ww. czynności, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

b)	sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

c)	zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

d)	okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą

______________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego

Załącznik nr 18 do formularza oferty

Z – 5 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców

…………………………………..…….								………………….……….…

Nazwa firmy – Wykonawcy								miejscowość i data

Liczba osób zatrudnionych ogółem: ……………….; w tym: osób na umowę o pracę:…….….; umowy cywilno – prawne;….…....; osób samozatrudniających się: …………………..

Kwestionariusz obowiązana jest wypełnić każda Firma, która otrzymała zaproszenie do udziału w procesie zakupu prac i/lub usług. Na podstawie danych kwestionariusza zostanie przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która będzie miała wpływ na wybór firmy do realizacji prac i/lub usług.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

| Lp. | PYTANIE |  | ODPOWIEDŹ |  |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK |  |  | NIE |  |
| 1. | Czy firma ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  |  |  |  | (jeśli tak, proszę załączyć kopię certyfikatu) |
| 2. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady szkoleń z zakresu bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  |  |  |  | (podać czasookresy szkoleń dla grup pracowników) |
| 3. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady rejestrowania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych? |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zachorowania przy pracy? |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czy firma ma opracowane instrukcje lub inne dokumenty określające zasady bezpiecznego wykonywania planowanych prac i/lub usług? |  |  |  |  |  | ((jeśli tak, proszę na odwrocie załączyć wykaz dokumentów) |
| 6. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady kontroli wewnętrznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kontroli podwykonawców? |  |  |  |  |  | (jeśli tak, proszę wymienić kto taką kontrolę wykonuje i jaki dokument to reguluje) |
| 7. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady doboru i oceny podwykonawców pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy? |  |  |  |  |  | (jeśli tak, proszę wymienić kto taką ocenę wykonuje i jaki dokument to reguluje) |
| 8. | Czy firma przeprowadziła ocenę ryzyka zawodowego związanego z realizowanym zakresem prac? |  |  |  |  |  | (podać metodę, załączyć informację o ryzyku) |
| 9. | Czy w firmie? |  |  |  |  |  |  |
|  | - utworzono służbę bhp? |  |  |  |  |  |  |
|  | - powierzono wykonywanie zdań służby bhp specjalistom z poza zakładu? |  |  |  |  |  | (osoby prawne; osoby fizyczne |
|  | - powierzono wykonywanie zdań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy? |  |  |  |  |  |  |
|  | - pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp? |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników? |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady oceny i kontroli użytkowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego? |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady ewidencji, wydawania i badania narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym lub pneumatycznym)? |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Czy do realizacji umowy firma będzie zatrudniała podwykonawców?* |  |  |  |  |  | (jeżeli tak, podać nazwę firmy, zakres prac) |
| 14. | Czy do realizacji umowy firma będzie obcokrajowców? |  |  |  |  |  | jeśli tak, proszę podać nazwę kraju oraz załączyć wykaz dokumentów zezwalających na pracę) |
| 15. | Planowana liczba osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |  |  |  |  |  |  |
|  | - zatrudnienie własne |  |  |  |  |  |  |
|  | - podwykonawcy |  |  |  |  |  |  |
|  | - obcokrajowcy |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Planowany sposób zabezpieczenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, (szatnie, umywalnie, ustępy, jadalnie, pomieszczenia do odpoczynku) dla osób skierowanych przez firmę – Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czy firma oszacowała wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac będących przedmiotem umowy? |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czy koszty, o których mowa w pkt. 17. znajdują odzwierciedlenie w składanej cenie ofertowej? |  |  |  |  |  |  |

*W przypadku odpowiedzi TAK Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dołączyć kwestionariusze od podwykonawców

| Dane dotyczące wypadków przy pracy ( za okres 3 lat poprzedzających złożenie oferty oraz za okres do dnia złożenia oferty w danym roku)* | 20.. |  | 20.. |  | 20.. |  | 20..*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba wypadków przy pracy pracowników* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba dni absencji wskutek wypadku * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik częstości wypadków (FR)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik ciężkości wypadków (SR)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy podwykonawców* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba wypadków śmiertelnych (w firmie) u (podwykonawców)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dotyczy Z-5 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców

*** Za okres do dnia złożenia kwestionariusza

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie audytu sprawdzającego przez upoważnionych pracowników Elektrowni 
w celu potwierdzenia danych, o których mowa w kwestionariuszu.*

Za zgodność danych zawartych w Karcie/Kwestionariuszu

……………………………….………………………………………………………………

Data, podpis Pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej

FR : Liczba wypadków przy pracy(w tym śmiertelnych) x 1 000 000 / ogólną liczbę przepracowanych godzin ryzyka;

SR : Liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1000 /ogólną liczbą przepracowanych godzin ryzyka;

Liczba godzin ryzyka: Liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony;

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

# CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków i instalacji. Grupa mat: 42001001

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego. Zakres planowanych usług modernizacyjnych wywrotnicy wagonowej WW-1 obejmuje dwuetapową realizację prac:

Etap 1 – dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji pomocniczych elementów i układów wywrotnicy.

Etap 2 – dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji podstawowych elementów i układów wywrotnicy.

- Etap 1: Szczegółowy zakres usług przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie pomocniczych elementów i układów wywrotnicy obejmuje:

  - Wykonanie szczegółowego przeglądu oraz oceny aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 w pełnym zakresie, dla obu planowanych etapów realizacyjnych oraz we wszystkich wymaganych branżach: konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej zasilania, elektrycznej sterowania. Opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.

  - Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1. Opracowanie powyższe należy wykonać na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz dodatkowo w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego, dokumentację techniczną dla modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2, wykonanej w latach 2017-20.

  - Wykonanie  modernizacji wywrotnicy WW-1 dla etapu 1 realizacji usług, obejmuje następujące elementy i układy pomocnicze wywrotnicy:

    - Wykonanie i montaż nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wyłącznikami krańcowymi, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-02,

    - Wykonanie i montaż zespołu poręczy wokół leja pod wywrotnicą wagonową, w oparciu 
o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-03,

    - Wykonanie naprawy/wymiany dwóch podestów, wykonanie i montaż zespołu poręczy dwóch próbopobierników węgla, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-04,

    - Wykonanie i montaż zespołu osłon rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz elementów smarowania, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-06,

    - Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwóch pierścieni czołowych beczki, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technologicznej Zamawiającego nr FP4579-11,

    - Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonaną inwentaryzację obiektową oraz wymaganą aktualizację dokumentacji technologicznej Zamawiającego nr FP4579-12,

    - Wykonanie i montaż elementów komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Wykonanie i montaż elementów instalacji uziemiającej, w oparciu o wykonaną inwentaryzację obiektową oraz wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia do realizacji w Transportowym Dozorze Technicznym, w imieniu Zamawiającego, opracowanej i wymaganej prawem, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji technologicznej dla planowanego całego zakresu wykonywania modernizacji oraz napraw wywrotnicy wagonowej WW-1.

    - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości planowanych do wykonania i wykonanych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

    - Opracowanie szczegółowej dokumentacji technologicznej przygotowania i wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie, instrukcji technologicznej lub IOR, w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną przez Zamawiającego w TDT, wytyczne montażowe zawarte w dokumentacji technicznej dla całego planowanego zakresu robót realizowanych w obu etapach.

    - Bieżące uzgadnianie w imieniu Zamawiającego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym, jeśli będzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji na obiekcie.

    - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości dla wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

    - Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urządzeń i części zamiennych, koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu usług naprawczo-modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.3.

    - Ustawienie beczki w położeniu 00, wykonanie prac przygotowawczych, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji usług, a w tym: zablokowanie położenia beczki, budowa rusztowań, przykrycie zasobników węgla na kratach pod wywrotnicą.

    - Wykonanie koniecznych prac demontażowych, przygotowawczych oraz montaż nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wyłącznikami krańcowymi, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-02.

    - Wymiana zespołu poręczy wokół leja pod wywrotnicą wagonową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-03.

    - Wykonanie naprawy/wymiany dwóch podestów, wymiana zespołu poręczy dwóch próbopobierników węgla, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-04.

    - Wykonanie demontażu, prace przygotowawcze i wymiana zespołu osłon rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz elementów smarowania, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-06.

    - Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwóch pierścieni czołowych beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-11, zgodnie z uzgodnioną z TDT dokumentacją technologiczną napraw, wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w położenia pośrednie.

    - Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę inwentaryzacje obiektową, aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-12 oraz zgodnie z uzgodnioną z TDT dokumentacja technologiczną, wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w położenia pośrednie.

    - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich wykonanych spoin dla zrealizowanego zakresu usług, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania badania doraźnego i odbioru przez Inspektora TDT, w celu dopuszczenia wywrotnicy wagonowej do ponownego użytkowania.

    - Wykonanie montażu elementów komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Wykonanie i montaż elementów instalacji uziemiającej, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji dla wykonanego zakresu prac modernizacyjnych oraz naprawczych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i technologicznej.

    - Wykonanie demontażu wszystkich zbędnych elementów montażowych beczki, niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania prac, demontaż rusztowania oraz przykrycia zasobników.

    - Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, sporządzenie stosownych protokołów, koniecznych dla podania napięcia na wszystkie odbiory elektryczne wywrotnicy.

    - Uruchomienie układu napędowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulców.

    - Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych świadectw jakości, atestów materiałowych i poświadczeń zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgłoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraźnego eksploatacyjnego wywrotnicy.

    - Udział w badaniu doraźnym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zaleceń Inspektora TDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

- Etap 2: Szczegółowy zakres usług przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie podstawowych elementów i układów wywrotnicy obejmuje:

  - Wykonanie  modernizacji dla etapu 2 realizacji robót, obejmuje następujące elementy i układy podstawowe wywrotnicy:

    - Wykonanie i wymiana kompletnego stołu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z układem hamowania wagonów 4-osiowych, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-07,

    - Wykonanie i montaż komunikacji pomocniczych stołu wywrotnicy (konstrukcji wsporczej jezdni)  w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-08,

    - Wykonanie i wymiana hamulców wału napędowego beczki wraz z ich zabudową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-09,

    - Wykonanie i montaż elementów wsporczych układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów (system Igus), w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-10,

    - Wykonanie i montaż elementów stacji hydraulicznej dla układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912”a”,

    - Wykonanie i montaż elementów zabudowy dla wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-13,

    - Wymiana przewodów elektrycznych ruchomych układów zasilania i sterowania beczki pomiędzy częścią stałą a pierścieniem czołowym beczki od strony wyjazdu, wraz z ich z montażem na nowo zabudowanym prowadniku typu Igus, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E,

    - Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi układami wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Bieżące uzgadnianie w imieniu Zamawiającego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym, jeśli będzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji.

  - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości dla wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

  - Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urządzeń i części zamiennych, koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu usług modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem dla etapu 2, określonym w pkt. pkt. 2.1.

  - Ustawienie beczki w położeniu 00, wykonanie prac przygotowawczych, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji usług, a w tym: zablokowanie położenia beczki, budowa rusztowań, przykrycie zasobników węgla na kratach pod wywrotnicą.

  - Wykonanie demontażu podestu komunikacyjnego wzdłuż konstrukcji wsporczej jezdni.

  - Wykonanie montażu, wymaganych dokumentacją technologiczną, wzmocnień konstrukcji beczki na czas demontażu konstrukcji wsporczej jezdni, wykonanie demontażu konstrukcji wsporczej jezdni.

  - Przygotowanie powierzchni montażowych oraz montaż nowego kompletnego stołu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z montażem układu hamowania wagonów 4-osiowych, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-07 oraz zgodnie z uzgodnioną z TDT technologią wykonywania prac.

  - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich spoin montażowych konstrukcji stołu (konstrukcji wsporczej jezdni), zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania odbioru przez TDT.

  - Wykonanie wymiany hamulców wału napędowego beczki wraz z ich zabudową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-09.

  - Montaż elementów wsporczych układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów (system Igus),  w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-10.

  - Wykonanie prac przygotowawczych oraz montaż elementów stacji hydraulicznej dla układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912”a”.

  - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich spoin montażowych dla w/w zakresu prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania odbioru przez TDT.

  - Wykonanie demontażu starego wyłącznika krańcowego, montaż elementów zabudowy dla nowego wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-13, montaż nowego wyłącznika.

  - Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji dla wykonanego zakresu prac naprawczych i modernizacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i technologicznej.

  - Wykonanie wymiany przewodów elektrycznych dla ruchomych układów zasilania i sterowania beczki, pomiędzy częścią stałą, a pierścieniem czołowym beczki od strony wyjazdu, z ich montażem na nowo zabudowanym prowadniku typu Igus, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi układami wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Przygotowanie propozycji bazy nowych oznakowani KKS dla dodatkowo zainstalowanych urządzeń i układów, uzgodnienie z Zamawiającym, montaż oznakowania na obiekcie.

  - Wykonanie demontażu wszystkich zbędnych elementów montażowych beczki, niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania prac, demontaż rusztowania oraz przykrycia zasobników.

  - Wykonanie wymaganych procedurami odbiorowymi, pomiarów elektrycznych przed podaniem napięcia, sporządzenie stosownych protokołów, kompletacja dokumentów koniecznych dla podania napięcia na wszystkie zmodernizowane odbiory elektryczne wywrotnicy.

  - Podanie napięcia, przez służby Zamawiającego, na układy zasilania i sterowania wywrotnicą, wykonanie przez Wykonawcę wymaganych procedurami odbiorowymi, niezbędnych pomiarów elektrycznych.

  - Uruchomienie układu napędowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulców, wykonanie prób i regulacji zmodernizowanych układów zarówno na etapie biegu luzem, jak i podczas testów pod obciążeniem (podczas rozładunku wagonów).

  - Sprawdzenie i ewentualna korekta wyważenia beczki wywrotnicy.

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych świadectw jakości, atestów materiałowych i poświadczeń zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgłoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraźnego eksploatacyjnego wywrotnicy.

  - Opracowanie propozycji zmian do obowiązującej u Zamawiającego instrukcji eksploatacji wywrotnicy, szkolenia obsługi.

  - Udział w badaniu doraźnym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zaleceń Inspektora TDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

- Szczegółowy zakres usług dodatkowych, dotyczący napraw rozliczanych powykonawczo, koniecznych do wykonania podczas realizacji etapów 1 i 2 na wywrotnicy wagonowej WW-1, które nie są ujęte w/w zakresem obejmuje:

  - Opracowanie technologii dla wykonania dodatkowej, nieprzewidzianej w zakresach realizacji etapu 1 oraz 2 napraw i modernizacji, naprawy dodatkowych elementów spawanych konstrukcji wywrotnicy wagonowej WW-1, wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w Transportowym Dozorze Technicznym.

  - Wykonanie dodatkowych prac naprawczych elementów spawanych konstrukcji wywrotnicy wagonowej WW-1, w oparciu o dokumentację technologiczną, uzgodnioną w Transportowym Dozorze Technicznym.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej podczas wykonywania prac z etapu 1 oraz 2, zakresu dodatkowego napraw elementów spawanych konstrukcji wg wymagań TDT w celu przygotowania do wykonania doraźnego badania eksploatacyjnego.

  - Zakres wykonania napraw dodatkowych rozliczanych powykonawczo będzie obejmował wykonanie:

    - Naprawy każdego rodzaju spoin, dla elementów o grubości do 20 mm – rozliczanych za każde wykonane 100 mm ich długości,

    - Wymiany blach i innych profili stalowych, w różnym gatunku materiałowym, o grubości w zakresie 8 – 20 mm – rozliczanych za każdy kilogram wykonania wymiany (wraz z ich spawaniem lub inną technologią wykonania montażu).

  - Zakres napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo, a określonych w pkt. 3.4 będzie wynosił nie więcej niż:

    - Naprawy spoin – maksymalnie do 5 m ich długości,

    - Wymianę blach i innych profili stalowych – maksymalnie do 1,0 tony.

  - Kwota  limitu dla  napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo nie będzie wyższa niż 30 000 zł netto.

# ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DO REALIZACJI PRAC

- Wywrotnica wagonowa WW-1 jest zarejestrowana i podlega przepisom o Transportowym Dozorze Technicznym, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dziennik Ustaw nr 178 poz. 1320).

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne i adekwatne do zlecanego zakresu napraw i modernizacji,  uprawnienia do wykonywania tych prac dla urządzeń SUT, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu posiadania aktualnych, stosownych uprawnień, wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 2 na etapie składania oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie posiadają aktualnych, stosownych uprawnień wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 2, zostaną odrzucone bez ich dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający posiada uzgodnioną i zatwierdzoną w Transportowym Dozorze Technicznym dokumentację techniczną i technologiczną, analogiczną do przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie której wykonana została w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2.

- Zamawiający udostępni do wglądu na etapie składania oferty, posiadaną dokumentację techniczną i technologiczną, dla przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie której wykonana została w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2

- Zamawiający udostępni przyszłemu Wykonawcy jeden egzemplarz w wersji papierowej w/w dokumentacji technicznej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przygotowanie pod względem ruchowym wywrotnicy wagonowej WW-1 do wykonywania prac modernizacyjnych dla każdego etapu ich realizacji,

  - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do istniejących gniazd remontowych zasilania w energię elektryczną,

  - Zapewnienie pól odkładczych dla sprawnej realizacji prac demontażowo-montażowych,

  - Zamknięcia toru dojazdowego i wyjazdowego dla wywrotnicy WW-1 na czas wykonywania napraw i modernizacji,

  - Umożliwienie bezpłatnego korzystania z suwnicy o nośności 20 ton, zainstalowanej na wywrotnicy WW-1, w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji oaz uprawnień przez pracowników Wykonawcy lub zapewnienie jej obsługi przez służby działające w imieniu Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie nowej kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej dla całego zaplanowanego zakresu modernizacji, w oparciu o wykonaną ocenę stanu technicznego wywrotnicy WW-1 oraz udostępnioną przez Zamawiającego, dokumentację techniczną dla przeprowadzonej już modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie oraz uzyskanie wymaganego prawem zatwierdzenia opracowanej dokumentacji przez TDT.

- Wymagana dokumentacja techniczna i technologiczna modernizacji powinna zostać wykonana w 3 egzemplarzach wersji papierowej (w tym dwa egzemplarze dla TDT) i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - Skierowanie do wykonywania prac pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A.,

    - Skierowanie do wykonywania prac pracowników o kwalifikacjach zawodowych, dodatkowo spełniających wymagania w zakresie wykonywania napraw i modernizacji urządzeń SUT podlegających TDT,

    - Dostarczenie wymaganych aktualną instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-5) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach.

    - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S. A. przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy jest kwalifikowany jako odpad Zamawiającego.

    - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

    - Dążenie do skrócenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne.

- Przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej wymagane jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na obiekcie. Oferty bez dokonanej i potwierdzonej wizji lokalnej zostaną odrzucone bez ich rozpatrywania.

- Dla wywrotnicy wagonowej WW-2 wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchowego ze względu na pył węglowy, zawarte w aktualnym Dokumencie Zabezpieczenia przez Wybuchem z roku 2019, który to dokument zostanie udostępniony do wglądu na etapie składania ofert.

- Dla potrzeb wykonywania prac demontażowych i montażowych, wywrotnica wagonowa WW-1 wyposażona jest w suwnicę o udźwigu do 20 ton. Zamawiający zapewnia jej obsługę (w przypadku braku wymaganych do jej obsługi kwalifikacji ze strony Wykonawcy) tylko na czas niezbędny dla bezpiecznego wykonywania prac.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt wszystkie urządzenia, materiały podstawowe i pomocnicze, związane z realizacją prac modernizacyjnych, sprzęt niezbędny dla bezpiecznej ich realizacji na wywrotnicy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać przez jej oczyszczenie do minimum 2 stopnia czystości (np. piaskowanie), dwukrotne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową; całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 240m; kolorystyka konstrukcji  wg RAL do uzgodnienia z zachowaniem istniejącej (RAL8012).

- Opracowanie przez Wykonawcę wymaganej odbiorami przez Inspektora TDT dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwami, atestami materiałowymi, certyfikatami i deklaracjami dla materiałów i urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożenia wybuchowego, należy realizować i uzgadniać na bieżąco wg potrzeb.

- W/w wymagana kompletna dokumentacja powykonawcza modernizacji powinna zostać wykonana w 2 egzemplarzach wersji papierowej dla TDT oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wykonania usług dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:

  - Wykonanie przeglądu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 wraz z opracowaniem raportu – w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

  - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT – w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

  - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych dla etapu 1 – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT,

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość przygotowania wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu usług modernizacyjnych dla etapu 1, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1,

  - Dokładny termin przystąpienia do wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

  - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy,

  - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesień - listopad 2021,

  - W przypadku braku możliwości realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikającej wyłącznie z powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, strony w porozumieniu ustalą nowy termin zakończenia prac, który nie powinien być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 roku.

  - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

- Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wykonania usług dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:

  - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych dla etapu 2, wykonanie wstępnych prac montażowych – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość przygotowania wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu usług modernizacyjnych dla etapu 2, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 w roku 2021 lub w roku 2022,

  - Dokładny termin przystąpienia do wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

  - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien być dłuższy niż 5 tygodni licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie należy wykonać również uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawności jej działania pod obciążeniem,

  - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzień 2021 lub kwiecień/maj 2022,

  - W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urządzeń rozładowczych nawęglania, należy wziąć pod uwagę, ze prace wg zakresu określonego dla etapu 2, mogą być przełożone na inny termin w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych do dnia 30 czerwca 2022,

  - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

  - Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do odbioru końcowego jest pozytywny wynik badania doraźnego eksploatacyjnego przez TDT.

  - Terminy określone w pkt 19 i 20 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, termin przygotowania wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla każdego etapu prac oddzielnie, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

  - Dokładny termin przystąpienia do prac montażowych na obiekcie zostanie obustronnie  uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania

  - Podczas planowych postojów wywrotnicy wagonowej, będą realizowane inne prace remontowe na tym urządzeniu. Będzie więc wymagana bieżąca współpraca pomiędzy Wykonawcami, zgodnie z Art. 208 KP.

  - Prace spawalnicze oraz malarskie należy prowadzić wyłącznie w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w opracowanych przez Wykonawcę kartach technologicznych, wymaganiami zawartymi w kartach charakterystyki zestawu malarskiego oraz zgodnie z opracowanym planem kontroli i badań. Sprawdzenie i udokumentowanie wyżej wymienionych pomiarów kontrolnych i badań, należy do obowiązków Wykonawcy prac.

- Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wykonania usług rozliczanych powykonawczo – na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego.

# KARY UMOWNE

- Kary umowne zgodnie z OWZU.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

# ORGANIZACJA ZAMÓWIENIA

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wymagane instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi
 w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, dokumenty przed rozpoczęciem prac na obiektach 
w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych 
i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi) oraz jest zobowiązany przestrzegać zasad postępowania z nimi w trakcie realizacji prac.

- Wytworzone w trakcie prac odpady poza złomem stalowym, należą do Wykonawcy, którego zadaniem jest dokonanie ich utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. Odpadowy złom stalowy należy przekazać za potwierdzeniem do magazynu złomu Zamawiającego.

- Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

- Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym.

- Dokumenty wymienione w pkt.4 i 5 należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia wywrotnicy do wykonania prac modernizacyjnych.

- Personel, który będzie wykonywał prace modernizacyjne nie musi posiadać świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego. Załączniki dostępne są na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac obiektowych szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w umowie.

- Wykonawca będzie dostarczał cotygodniowe raporty (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym % realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie dotyczące BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac, obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, wydanych zaleceń oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin. Po zakończeniu realizacji usługi, Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

- Wykonawca zapewni:

  - Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Materiały Pomocnicze, Materiały Podstawowe i Części Zamienne konieczne do wykonania Usług,

- Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt:

  - Miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych,

  - Miejsca poboru sprężonego powietrza i wody.

14. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi.

# RAPORTY I ODBIORY

- Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w poniedziałki tygodniowe raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej.

- Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | WSTĘPNA INFORMACJA (Z OFERTĄ). |  |  |
|  | Dane dotyczące granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym układem i zasilania (para; sprężone powietrze, woda, całkowite zużycie energii elektrycznej, ciężar, liczba wejść/wyjść do DCS...) |  |  |
|  | System kontroli jakości i proponowany program I&T ze wskazaniem punktów zatrzymania i punktów zaświadczenia. |  |  |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |
|  | Opracowanych przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót (IOR) doi uzgodnienia z Zamawiającym. | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP ) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac ( uzgodniony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Projekt techniczny - montażowy (uzgodniony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Harmonogram realizacji prac ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy | X |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie realizacji wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych substancji. | X |  |
|  | Plan Kontroli i Badań ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Uzgodniona z TDT Technologia naprawy, montażu ( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT ) | x |  |
| A1 | DWA TYGODNIE ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |
|  | Szczegółowy plan dotyczący podwykonawców, dostaw, prefabrykacji, montażu, prób. | X |  |
|  | Wstępny plan kontroli, prób i procedur rozruchowych | X |  |
|  | Wstępny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczący działań realizowanych przez Wykonawcę i podwykonawców w miejscu budowy /montażu/ (plan wykorzystany, jako wkład do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całego projektu. |  |  |
|  | Wstępny schemat organizacyjny na placu budowy /montażu/ dotyczący wykonawcy i podwykonawców |  |  |
| A2 | DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPAWALNICZYCH NA OBIEKCIE |  |  |
|  | Listy podwykonawców i wyszczególnienie zakresów dla podwykonawców | x |  |
|  | Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA wykazujące kwalifikacje technologii spawania | x |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe | x |  |
|  | Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace | x |  |
|  | Szczegółowy plan realizacji | x |  |
| A3 | PRZED ROZPOCZĘCIEM PREFABRYKACJI |  |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Lista pod-wykonawców i specyfikacja zakresów dostaw pod-wykonawców | x |  |
|  | Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA | x |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe | x |  |
|  | Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace | x |  |
|  | Szczegółowy plan realizacji | x |  |
|  | Procedura badań/prób prowadzonych na warsztacie | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | X |  |
|  | Uzgodniona z TDT Technologia naprawy ( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT ) | x |  |
|  | Miesięczny raport bhp wraz z ilością przepracowanych rbg |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | X |  |
|  | Foty pomiarowe | X |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) | X |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | X |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ | x |  |
|  | Protokoły z pomiarów luzów itp. | X |  |
|  | Przewodnik warsztatowy wykonanych prac | X |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | X |  |
|  | Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami | X |  |
|  | Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny | X | Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | X |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | X |  |
|  | Protokoły odbiorów wstępnych wraz z: kompletem dokumentów dla stanu po zakończeniu montażu oraz Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz sprawozdań. Kompletny i dla stanu po zakończeniu montażu ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i sprawozdaniami; | X |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) oraz sprawozdanie z wykonanych poprawek, napraw po zakończeniu montażu | X |  |
|  | Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym | X |  |
|  | Wykaz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz z kartami przekazania odpadu. | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| C1 | KONIEC PREFABRYKACJI, PRZED WYSYŁKĄ |  |  |
|  | Plan końcowej kontroli i prób na warsztacie oraz sprawozdań; | x |  |
|  | Lokalizacja każdego spawacza w układzie spawania. | x |  |
| C2 | KONIEC MONTAŻU |  |  |
|  | Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz sprawozdań. Kompletny i dla stanu montażu jak przed rozruchem. | X |  |
|  | Wszystkie certyfikaty Deklaracje zgodności (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...) łącznie z certyfikatami zgodności z polskimi przepisami dla urządzeń ciśnieniowych, które wydaje uprawniona organizacja kontroli jakości. | X |  |

# REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY, NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają 
z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

  - Ustawą Kodeks pracy

  - Ustawą Prawo energetyczne

  - Ustawą Prawo budowlane

  - Ustawą o dozorze technicznym

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska

  - Ustawą o ochronie przeciwpożarowej

  - Ustawą o odpadach

  - Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

  - Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie.

- PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Połaniec S.A.

  - Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Na stronie internetowej Enea Połaniec:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i do nich dostosować. Obejmują one, co następuje:

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi . – Załącznik nr 9 do Części II SIWZ.

- Nr 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

- Nr 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

- Nr 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;

- Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

- Nr 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;

- Nr 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

- Nr 14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;

- Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni.

- Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego .

- Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego.

- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi

- Nr 1 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

- Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

- Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec

- Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu

# WIZJA LOKALNA

- Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizji lokalnej  mającej na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.

- Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

  - przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;

  - zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

  - podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;

  - wypełnić i przesłać załącznik Z-1_A Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/

- Zamawiający  przewiduje  dwie wizje  lokalne  w  miejscu  planowanych robót :

- pierwsza w dniu 28.01.2020r

- druga w dniu 04.02.2020r.

- Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem oraz złożeniem oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej.

- Oferent może wziąć  udział w wizji tylko w jednym terminie.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien poczynić stosowne uzgodnienia z Zamawiającym i prowadzić prace zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

# OKRES I WARUNKI GWARANCJI

1.	Okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 36  miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

# ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP), instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty.

- Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej:

- https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Zgodnie z zapisami dokumentu związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013 z IOBP, osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac, przed jej rozpoczęciem zobowiązane są do odbycia szkolenia wstępnego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach 
w Elektrowni w wymaganych terminach.

  - Wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

  - Opracowanie szczegółowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie zakresu robót zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

# DOKUMENTY WŁAŚCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

- Ogólne Warunki Zakupu Towarów

- Ogólne Warunki Zakupu Usług

- Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

- Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

- Instrukcja Postępowania z Odpadami

- Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

- Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

- Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

- Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

- Adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych dostępny na stronie internetowej ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

# ZAŁĄCZNIKI

1.	Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa  terenu   Elektrowni

2.	Załącznik nr 2 do SIWZ – WW1- główne parametry techniczne

3.	Załacznik nr 3 do SIWZ – WW1 – widok ogólny wywrotnicy wagonowej

Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa  terenu   Elektrowni

Mapa  terenu   Elektrowni

Załącznik nr 2 do SIWZ – WW1- główne parametry techniczne

Załacznik nr 3 do SIWZ – WW1 – widok ogólny wywrotnicy wagonowej

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

# CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu …………………………  2021 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Krzysztof Pawełek	-	Wiceprezes Zarządu

………………………….		……………………………………….		-

a

…………………….., zarejestrowaną pod numerem………………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ………. . zł, NIP: ………, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

……………………………….                                 -           ………………………………………

………………………………                                  -           ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

- Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z  Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: https://10.125.13.101/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/zalacznik-nr-1-kodeks-kontrahentow-grupy-enea-informacja-dla-kontrahentow.pdf?t=1588858520

- Wykonawca oświadcza, że ze strony osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji Usług objętych Umową nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Usług , wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość Usług. Wykonawca oświadcza również, że Wykonawca oraz osoby, którym ze strony Zamawiającego powierzono czynności związane ze sporządzeniem, zawarciem, realizacją Umowy nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności a także, że pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, w tym powiązania pomiędzy Wykonawcą a osobami ze strony Zamawiającego, które prowadziły lub będą prowadziły działania dotyczące zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.

- W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów choćby potencjalnie wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi interesów w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz – o ile ma to zastosowanie – obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

- Naruszenie powyższego postanowienia Strony uznają za rażące naruszenie Umowy skutkujące prawem Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy za pisemnym oświadczeniem.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

# PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - Wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego. (dalej „Roboty budowlane”).

  - Szczegółowy zakres Robót i Usług został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy ( dalej SIWZ).

- Termin wykonania

  - Strony ustalają termin wykonania Umowy do dnia 31.08.2022 r.

  - Szczegółowe terminy realizacji Usług:

    - Terminy wykonania usług dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:

      - Wykonanie przeglądu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 
wraz z opracowaniem raportu – w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

      - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów realizacji przebudowy i modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT – w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

      - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług przebudowy i modernizacji dla etapu 1 – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT,

      - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy,

      - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesień - listopad 2021,

      - W przypadku braku możliwości realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikającej wyłącznie z powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, strony w porozumieniu ustalą nowy termin zakończenia prac, który nie powinien być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 roku.

      - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

    - Terminy wykonania usług dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:

      - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług w zakresie przebudowy i modernizacji dla etapu 2, wykonanie wstępnych prac montażowych – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT,

      - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu - 5 tygodni licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie należy wykonać również uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawności jej działania pod obciążeniem,

      - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzień 2021 lub kwiecień/czerwiec 2022,

      - W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urządzeń rozładowczych nawęglania, należy wziąć pod uwagę, ze prace wg zakresu określonego dla etapu 2, mogą być przełożone na inny termin w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych do dnia 30 czerwca 2022,

      - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

      - Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do odbioru końcowego jest pozytywny wynik badania doraźnego eksploatacyjnego przez TDT.

      - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość przygotowania wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu usług modernizacyjnych niezależnie dla etapu 1 oraz 2, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1.

      - Dokładny termin przystąpienia do wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie, niezależnie dla etapu 1 oraz 2,  zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

    - Terminy wykonania usług rozliczanych powykonawczo –na bieżąco wg uzgodnień z Zamawiającym.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

  - Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba Zamawiającego.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Z tytułu należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia (dalej „Wynagrodzenie”):

    - ryczałtowego w wysokości …………………  zł (słownie: ………………………………………. złotych) netto,

    - powykonawczego do wartości 30 000 zł netto (słownie : trzydzieści tysięcy złotych) netto.

  - Ustalono podział Wynagrodzenia ryczałtowego na odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń:

    - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT – kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł.

    - Dostawy oraz wykonanie prac demontażowo-montażowych dla etapu 1 zakresu prac – kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł,

    - Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 1 - kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł,

    - Dostawy oraz wykonanie wstępnych prac montażowych dla etapu 2 zakresu prac – kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł,

    - Wykonanie prac demontażowo-montażowych dla etapu 2 zakresu prac – kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł,

    - Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 2 - kwota wynagrodzenie wynosi ………………. zł,

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w   tym koszty sporządzenia i dostarczenia dokumentacji, inne koszty i zysk oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji opracowanej w wykonaniu Umowy.

  - Podane wynagrodzenie jest obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

  - Dla wynagrodzenia powykonawczego za wykonanie napraw bieżących wywrotnicy WW-1 ustala się następujące wskaźniki do kosztorysowania:

    - Opracowanie technologii dla jednorazowej naprawy elementów spawanych konstrukcji- wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe w wysokości ………zł/1 kpl.

    - Wykonanie jednorazowej naprawy elementów spawanych konstrukcji:

      - Naprawa spoin rozliczana za każde pełne 100 mm ich długości – wynagrodzenie ryczałtowo – jednostkowe w wysokości ………..zł/100 mm.

      - Wymiana blach o grubości od 8 do 16 mm  – wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe za każdy kilogram wykonania wymiany (wraz z spawaniem) w wysokości ……..zł/kg.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla jednorazowej naprawy elementów spawanych konstrukcji wg wymagań TDT – wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe w wysokości ………….zł/kpl.

  - Wynagrodzenie powykonawcze w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty  30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy  złotych) netto.

  - Całkowite wynagrodzenie (ryczałtowe i powykonawcze) nie przekroczy kwoty ……………... zł ( słownie: ………………………………………………….. złotych) netto.

  - Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres do doręczeń faktur wskazany przez Zamawiającego w pkt 9.1.2.

  - Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi,   podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

  - Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

  - Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy nie spełnia tych wymogów, to wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania rachunku spełniającego te wymogi a brak płatności   nie  będzie  podstawą   do  roszczeń Wykonawcy, w tym podstawy do żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności lub odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.

  - W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

- PRAWA AUTORSKIE

5.1. 	Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

    - W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką dalszych egzemplarzy dokumentacji, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - W zakresie rozpowszechniania dokumentacji – udostępniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej formie w całości lub części w zależności od potrzeb Zamawiającego, w szczególności w celu wdrożenia rozwiązań przedstawionych w dokumentacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w szczególności użyczania oraz najmu, wystawiania, publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

    - Wykonania prac w oparciu o dokumentację oraz do remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju, powiększenia obiektu, wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym

    - Wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie utworem zależnym.

    - Wykorzystania w postępowaniach administracyjnych i sądowych mających związek z oddaniem do użytkowania lub zmianą sposobu użytkowania budynku,

    - Wykonywania i publikowania fotografii.

    - Wprowadzanie zmian dla celów realizacji planów Zamawiającego oraz stworzenia opracowania Projektu (utworu zależnego), a także dalsze rozporządzanie nimi

    - Wykorzystanie dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych

  - Z chwilą odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność do jej egzemplarza.

  - Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostało uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie (na terytorium RP oraz poza granicami RP).

  - W przypadku niewymienionych pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać dokumentację, to Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie przeniesie na Zamawiającego stosowne majątkowe prawa autorskie do wskazanych przez Zamawiającego pól eksploatacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.

  - Wykonawca zapewnia, że prawa autorskie majątkowe przysługują mu w pełni (w przenoszonym zakresie), a prawo do rozporządzania nimi nie jest ograniczone. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączna odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z dokumentacją.

  - W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych prawami autorskimi do dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu (w szczególności jako interwenient uboczny), a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym.

  - Zamawiającemu wolno przenieść, po ich skutecznym nabyciu, wszelkie autorskie prawa majątkowe opisane w niniejszym paragrafie na wszelki inny podmiot, Wykonawca zaś potwierdza niniejszym, że przeniesienie takowe nie wymaga jego zgody.

  - Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu przez twórców dokumentacji stanowiących przedmiot prawa autorskiego upoważnienia do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian w dokumentacji zgodnych z potrzebami Zamawiającemu bez wymogu uzyskiwania dalszych zgód tychże autorów.

- ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.7. umowy, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub formie pieniężnej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.7. umowy obowiązującą w okresie 36 miesięcznej  gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Zamawiający wyznacza niniejszym:

Witold Dunal, tel. 15 865 62 81; e-mail: witold.dunal@enea.pl

Tomasz Staromłyński, tel. 15 865 6784; email: tomasz.staromlynski@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnicy Zamawiającego"). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są upoważnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Wykonawcy wyznacza  niniejszym:

## …………………………………………, tel.:  …………………………………………, e-mail: ………………………………………………………

## jako osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. Zmiana Pełnomocników nie wymaga aneksu do Umowy.

- OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

  - Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia OWZU Zamawiającego.

8.1.1	Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„8.1.  Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 36 miesięcy od daty odbioru oraz zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia wady.”

8.1.2	Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„10.1	Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

- POZOSTAŁE UREGULOWANIA

  - Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

9.1.1	Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

9.1.2	Zamawiający – adres do doręczania faktur:

### Enea Połaniec S.A. Centrum Zarządzania Dokumentami

### ul. Zacisze 28  65-775 Zielona Góra

## 9.1.3	Wykonawca: ……………………, …………., mob. ……………; e-mail: .................................

## 9.2	Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

    - Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

    - Załącznik nr 2 do Umowy - OWZU.

    - Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

    - Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór Formularza Gwarancji Usunięcia Wad

    - Załącznik nr 5 do Umowy - Wykaz podwykonawców

    - Załącznik nr 6 do Umowy - Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy

    - Załącznik nr 7 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy

    - Załącznik  nr 8  do Umowy - Klauzula „Informacje chronione”  dla Wykonawcy

    - Załącznik nr 9 do Umowy - ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA			ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

# CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie robót budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementów konstrukcji nośnej oraz wybranych układów wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w układzie rozładunkowym węgla kamiennego nawęglania zewnętrznego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagań prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków i instalacji Grupa mat:  42001001

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Etap 1 – dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji pomocniczych elementów i układów wywrotnicy.

Etap 2 – dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji podstawowych elementów i układów wywrotnicy.

- Etap 1: Szczegółowy zakres usług przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie pomocniczych elementów i układów wywrotnicy obejmuje:

  - Wykonanie szczegółowego przeglądu oraz oceny aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 w pełnym zakresie, dla obu planowanych etapów realizacyjnych oraz we wszystkich wymaganych branżach: konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej zasilania, elektrycznej sterowania. Opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.

  - Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1. Opracowanie powyższe należy wykonać na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz dodatkowo w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego, dokumentację techniczną dla modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2, wykonanej w latach 2017-20.

  - Wykonanie  modernizacji wywrotnicy WW-1 dla etapu 1 realizacji usług, obejmuje następujące elementy i układy pomocnicze wywrotnicy:

    - Wykonanie i montaż nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wyłącznikami krańcowymi, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-02,

    - Wykonanie i montaż zespołu poręczy wokół leja pod wywrotnicą wagonową, w oparciu 
o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-03,

    - Wykonanie naprawy/wymiany dwóch podestów, wykonanie i montaż zespołu poręczy dwóch próbopobierników węgla, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-04,

    - Wykonanie i montaż zespołu osłon rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz elementów smarowania, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-06,

    - Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwóch pierścieni czołowych beczki, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technologicznej Zamawiającego nr FP4579-11,

    - Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonaną inwentaryzację obiektową oraz wymaganą aktualizację dokumentacji technologicznej Zamawiającego nr FP4579-12,

    - Wykonanie i montaż elementów komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Wykonanie i montaż elementów instalacji uziemiającej, w oparciu o wykonaną inwentaryzację obiektową oraz wymaganą aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia do realizacji w Transportowym Dozorze Technicznym, w imieniu Zamawiającego, opracowanej i wymaganej prawem, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji technologicznej dla planowanego całego zakresu wykonywania modernizacji oraz napraw wywrotnicy wagonowej WW-1.

    - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości planowanych do wykonania i wykonanych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

    - Opracowanie szczegółowej dokumentacji technologicznej przygotowania i wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie, instrukcji technologicznej lub IOR, w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną przez Zamawiającego w TDT, wytyczne montażowe zawarte w dokumentacji technicznej dla całego planowanego zakresu robót realizowanych w obu etapach.

    - Bieżące uzgadnianie w imieniu Zamawiającego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym, jeśli będzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji na obiekcie.

    - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości dla wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

    - Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urządzeń i części zamiennych, koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu usług naprawczo-modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.3.

    - Ustawienie beczki w położeniu 00, wykonanie prac przygotowawczych, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji usług, a w tym: zablokowanie położenia beczki, budowa rusztowań, przykrycie zasobników węgla na kratach pod wywrotnicą.

    - Wykonanie koniecznych prac demontażowych, przygotowawczych oraz montaż nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wyłącznikami krańcowymi, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-02.

    - Wymiana zespołu poręczy wokół leja pod wywrotnicą wagonową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-03.

    - Wykonanie naprawy/wymiany dwóch podestów, wymiana zespołu poręczy dwóch próbopobierników węgla, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-04.

    - Wykonanie demontażu, prace przygotowawcze i wymiana zespołu osłon rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz elementów smarowania, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-06.

    - Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwóch pierścieni czołowych beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-11, zgodnie z uzgodnioną z TDT dokumentacją technologiczną napraw, wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w położenia pośrednie.

    - Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę inwentaryzacje obiektową, aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-12 oraz zgodnie z uzgodnioną z TDT dokumentacja technologiczną, wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w położenia pośrednie.

    - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich wykonanych spoin dla zrealizowanego zakresu usług, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania badania doraźnego i odbioru przez Inspektora TDT, w celu dopuszczenia wywrotnicy wagonowej do ponownego użytkowania.

    - Wykonanie montażu elementów komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Wykonanie i montaż elementów instalacji uziemiającej, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-14.

    - Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji dla wykonanego zakresu prac modernizacyjnych oraz naprawczych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i technologicznej.

    - Wykonanie demontażu wszystkich zbędnych elementów montażowych beczki, niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania prac, demontaż rusztowania oraz przykrycia zasobników.

    - Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, sporządzenie stosownych protokołów, koniecznych dla podania napięcia na wszystkie odbiory elektryczne wywrotnicy.

    - Uruchomienie układu napędowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulców.

    - Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych świadectw jakości, atestów materiałowych i poświadczeń zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgłoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraźnego eksploatacyjnego wywrotnicy.

    - Udział w badaniu doraźnym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zaleceń Inspektora TDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

- Etap 2: Szczegółowy zakres usług przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie podstawowych elementów i układów wywrotnicy obejmuje:

  - Wykonanie  modernizacji dla etapu 2 realizacji robót, obejmuje następujące elementy i układy podstawowe wywrotnicy:

    - Wykonanie i wymiana kompletnego stołu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z układem hamowania wagonów 4-osiowych, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-07,

    - Wykonanie i montaż komunikacji pomocniczych stołu wywrotnicy (konstrukcji wsporczej jezdni)  w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-08,

    - Wykonanie i wymiana hamulców wału napędowego beczki wraz z ich zabudową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-09,

    - Wykonanie i montaż elementów wsporczych układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów (system Igus), w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-10,

    - Wykonanie i montaż elementów stacji hydraulicznej dla układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912”a”,

    - Wykonanie i montaż elementów zabudowy dla wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-13,

    - Wymiana przewodów elektrycznych ruchomych układów zasilania i sterowania beczki pomiędzy częścią stałą a pierścieniem czołowym beczki od strony wyjazdu, wraz z ich z montażem na nowo zabudowanym prowadniku typu Igus, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E,

    - Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi układami wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Bieżące uzgadnianie w imieniu Zamawiającego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym, jeśli będzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji.

  - Opracowanie warunków dla prawidłowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakości dla wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poświadczeń, zgodnych z wymaganiami przepisów o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

  - Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urządzeń i części zamiennych, koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu usług modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem dla etapu 2, określonym w pkt. pkt. 2.1.

  - Ustawienie beczki w położeniu 00, wykonanie prac przygotowawczych, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji usług, a w tym: zablokowanie położenia beczki, budowa rusztowań, przykrycie zasobników węgla na kratach pod wywrotnicą.

  - Wykonanie demontażu podestu komunikacyjnego wzdłuż konstrukcji wsporczej jezdni.

  - Wykonanie montażu, wymaganych dokumentacją technologiczną, wzmocnień konstrukcji beczki na czas demontażu konstrukcji wsporczej jezdni, wykonanie demontażu konstrukcji wsporczej jezdni.

  - Przygotowanie powierzchni montażowych oraz montaż nowego kompletnego stołu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z montażem układu hamowania wagonów 4-osiowych, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-07 oraz zgodnie z uzgodnioną z TDT technologią wykonywania prac.

  - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich spoin montażowych konstrukcji stołu (konstrukcji wsporczej jezdni), zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania odbioru przez TDT.

  - Wykonanie wymiany hamulców wału napędowego beczki wraz z ich zabudową, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-09.

  - Montaż elementów wsporczych układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów (system Igus),  w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-10.

  - Wykonanie prac przygotowawczych oraz montaż elementów stacji hydraulicznej dla układu zasilania mechanizmu trzymania wagonów, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912”a”.

  - Wykonanie badania nieniszczącego jakości wszystkich spoin montażowych dla w/w zakresu prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentów jakościowych dla dokonania odbioru przez TDT.

  - Wykonanie demontażu starego wyłącznika krańcowego, montaż elementów zabudowy dla nowego wyłącznika krańcowego obrotu beczki, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579-13, montaż nowego wyłącznika.

  - Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji dla wykonanego zakresu prac naprawczych i modernizacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i technologicznej.

  - Wykonanie wymiany przewodów elektrycznych dla ruchomych układów zasilania i sterowania beczki, pomiędzy częścią stałą, a pierścieniem czołowym beczki od strony wyjazdu, z ich montażem na nowo zabudowanym prowadniku typu Igus, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi układami wywrotnicy, w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę aktualizację dokumentacji technicznej Zamawiającego nr FP4579E.

  - Przygotowanie propozycji bazy nowych oznakowani KKS dla dodatkowo zainstalowanych urządzeń i układów, uzgodnienie z Zamawiającym, montaż oznakowania na obiekcie.

  - Wykonanie demontażu wszystkich zbędnych elementów montażowych beczki, niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania prac, demontaż rusztowania oraz przykrycia zasobników.

  - Wykonanie wymaganych procedurami odbiorowymi, pomiarów elektrycznych przed podaniem napięcia, sporządzenie stosownych protokołów, kompletacja dokumentów koniecznych dla podania napięcia na wszystkie zmodernizowane odbiory elektryczne wywrotnicy.

  - Podanie napięcia, przez służby Zamawiającego, na układy zasilania i sterowania wywrotnicą, wykonanie przez Wykonawcę wymaganych procedurami odbiorowymi, niezbędnych pomiarów elektrycznych.

  - Uruchomienie układu napędowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulców, wykonanie prób i regulacji zmodernizowanych układów zarówno na etapie biegu luzem, jak i podczas testów pod obciążeniem (podczas rozładunku wagonów).

  - Sprawdzenie i ewentualna korekta wyważenia beczki wywrotnicy.

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych świadectw jakości, atestów materiałowych i poświadczeń zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgłoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraźnego eksploatacyjnego wywrotnicy.

  - Opracowanie propozycji zmian do obowiązującej u Zamawiającego instrukcji eksploatacji wywrotnicy, szkolenia obsługi.

  - Udział w badaniu doraźnym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zaleceń Inspektora TDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

- Szczegółowy zakres usług dodatkowych, dotyczący napraw rozliczanych powykonawczo, koniecznych do wykonania podczas realizacji etapów 1 i 2 na wywrotnicy wagonowej WW-1, które nie są ujęte w/w zakresem obejmuje:

  - Opracowanie technologii dla wykonania dodatkowej, nieprzewidzianej w zakresach realizacji etapu 1 oraz 2 napraw i modernizacji, naprawy dodatkowych elementów spawanych konstrukcji wywrotnicy wagonowej WW-1, wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w Transportowym Dozorze Technicznym.

  - Wykonanie dodatkowych prac naprawczych elementów spawanych konstrukcji wywrotnicy wagonowej WW-1, w oparciu o dokumentację technologiczną, uzgodnioną w Transportowym Dozorze Technicznym.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej podczas wykonywania prac z etapu 1 oraz 2, zakresu dodatkowego napraw elementów spawanych konstrukcji wg wymagań TDT w celu przygotowania do wykonania doraźnego badania eksploatacyjnego.

  - Zakres wykonania napraw dodatkowych rozliczanych powykonawczo będzie obejmował wykonanie:

    - Naprawy każdego rodzaju spoin, dla elementów o grubości do 20 mm – rozliczanych za każde wykonane 100 mm ich długości,

    - Wymiany blach i innych profili stalowych, w różnym gatunku materiałowym, o grubości w zakresie 8 – 20 mm – rozliczanych za każdy kilogram wykonania wymiany (wraz z ich spawaniem lub inną technologią wykonania montażu).

  - Zakres napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo, a określonych w pkt. 3.4 będzie wynosił nie więcej niż:

    - Naprawy spoin – maksymalnie do 5 m ich długości,

    - Wymianę blach i innych profili stalowych – maksymalnie do 1,0 tony.

# ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DO REALIZACJI PRAC

- Wywrotnica wagonowa WW-1 jest zarejestrowana i podlega przepisom o Transportowym Dozorze Technicznym, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dziennik Ustaw nr 178 poz. 1320).

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne i adekwatne do zlecanego zakresu napraw i modernizacji,  uprawnienia do wykonywania tych prac dla urządzeń SUT, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu posiadania aktualnych, stosownych uprawnień, wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 32 na etapie składania oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie posiadają aktualnych, stosownych uprawnień wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. .2, zostaną odrzucone bez ich dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający posiada uzgodnioną i zatwierdzoną w Transportowym Dozorze Technicznym dokumentację techniczną i technologiczną, analogiczną do przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie której wykonana została w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2.

- Zamawiający udostępni do wglądu na etapie składania oferty, posiadaną dokumentację techniczną i technologiczną, dla przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie której wykonana została w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2

- Zamawiający udostępni przyszłemu Wykonawcy jeden egzemplarz w wersji papierowej w/w dokumentacji technicznej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przygotowanie pod względem ruchowym wywrotnicy wagonowej WW-1 do wykonywania prac modernizacyjnych dla każdego etapu ich realizacji,

  - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do istniejących gniazd remontowych zasilania w energię elektryczną,

  - Zapewnienie pól odkładczych dla sprawnej realizacji prac demontażowo-montażowych,

  - Zamknięcia toru dojazdowego i wyjazdowego dla wywrotnicy WW-1 na czas wykonywania napraw i modernizacji,

  - Umożliwienie bezpłatnego korzystania z suwnicy o nośności 20 ton, zainstalowanej na wywrotnicy WW-1, w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji oaz uprawnień przez pracowników Wykonawcy lub zapewnienie jej obsługi przez służby działające w imieniu Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie nowej kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej dla całego zaplanowanego zakresu modernizacji, w oparciu o wykonaną ocenę stanu technicznego wywrotnicy WW-1 oraz udostępnioną przez Zamawiającego, dokumentację techniczną dla przeprowadzonej już modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie oraz uzyskanie wymaganego prawem zatwierdzenia opracowanej dokumentacji przez TDT.

- Wymagana dokumentacja techniczna i technologiczna modernizacji powinna zostać wykonana w 3 egzemplarzach wersji papierowej (w tym dwa egzemplarze dla TDT) i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - Skierowanie do wykonywania prac pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A.,

    - Skierowanie do wykonywania prac pracowników o kwalifikacjach zawodowych, dodatkowo spełniających wymagania w zakresie wykonywania napraw i modernizacji urządzeń SUT podlegających TDT,

    - Dostarczenie wymaganych aktualną instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-5) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach.

    - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S. A. przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy jest kwalifikowany jako odpad Zamawiającego.

    - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

    - Dążenie do skrócenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne.

- Przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej wymagane jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na obiekcie. Oferty bez dokonanej i potwierdzonej wizji lokalnej zostaną odrzucone bez ich rozpatrywania.

- Dla wywrotnicy wagonowej WW-2 wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchowego ze względu na pył węglowy, zawarte w aktualnym Dokumencie Zabezpieczenia przez Wybuchem z roku 2019, który to dokument zostanie udostępniony do wglądu na etapie składania ofert.

- Dla potrzeb wykonywania prac demontażowych i montażowych, wywrotnica wagonowa WW-1 wyposażona jest w suwnicę o udźwigu do 20 ton. Zamawiający zapewnia jej obsługę (w przypadku braku wymaganych do jej obsługi kwalifikacji ze strony Wykonawcy) tylko na czas niezbędny dla bezpiecznego wykonywania prac.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt wszystkie urządzenia, materiały podstawowe i pomocnicze, związane z realizacją prac modernizacyjnych, sprzęt niezbędny dla bezpiecznej ich realizacji na wywrotnicy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać przez jej oczyszczenie do minimum 2 stopnia czystości (np. piaskowanie), dwukrotne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową; całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 240 µm; kolorystyka konstrukcji  wg RAL do uzgodnienia z zachowaniem istniejącej (RAL8012).

- Opracowanie przez Wykonawcę wymaganej odbiorami przez Inspektora TDT dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwami, atestami materiałowymi, certyfikatami i deklaracjami dla materiałów i urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożenia wybuchowego, należy realizować i uzgadniać na bieżąco wg potrzeb.

- W/w wymagana kompletna dokumentacja powykonawcza modernizacji powinna zostać wykonana w 2 egzemplarzach wersji papierowej dla TDT oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wykonania usług dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:

  - Wykonanie przeglądu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 wraz z opracowaniem raportu – w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

  - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych etapów modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT – w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

  - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych dla etapu 1 – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT,

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość przygotowania wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu usług modernizacyjnych dla etapu 1, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1,

  - Dokładny termin przystąpienia do wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

  - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy,

  - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesień - listopad 2021,

  - W przypadku braku możliwości realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikającej wyłącznie z powodów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, strony w porozumieniu ustalą nowy termin zakończenia prac, który nie powinien być dłuższy niż do 30 czerwca 2022 roku.

  - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

- Oczekiwane przez Zamawiającego terminy wykonania usług dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:

  - Kompletacja urządzeń, materiałów oraz części zamiennych do wykonania usług modernizacyjnych dla etapu 2, wykonanie wstępnych prac montażowych – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, gotowość przygotowania wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu usług modernizacyjnych dla etapu 2, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 w roku 2021 lub w roku 2022,

  - Dokładny termin przystąpienia do wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

  - Czas realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien być dłuższy niż 5 tygodni licząc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie należy wykonać również uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawności jej działania pod obciążeniem,

  - Planowany wstępnie przez Zamawiającego termin kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzień 2021 lub kwiecień/maj 2022,

  - W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urządzeń rozładowczych nawęglania, należy wziąć pod uwagę, ze prace wg zakresu określonego dla etapu 2, mogą być przełożone na inny termin w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich prac demontażowo-montażowych do dnia 30 czerwca 2022,

  - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

  - Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do odbioru końcowego jest pozytywny wynik badania doraźnego eksploatacyjnego przez TDT.

  - Terminy określone w pkt 19 i 20 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą.

  - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, termin przygotowania wszystkich urządzeń oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla każdego etapu prac oddzielnie, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

  - Dokładny termin przystąpienia do prac montażowych na obiekcie zostanie obustronnie  uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, najpóźniej na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania

  - Podczas planowych postojów wywrotnicy wagonowej, będą realizowane inne prace remontowe na tym urządzeniu. Będzie więc wymagana bieżąca współpraca pomiędzy Wykonawcami, zgodnie z Art. 208 KP.

20.13.	Prace spawalnicze oraz malarskie należy prowadzić wyłącznie w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w opracowanych przez Wykonawcę kartach technologicznych, wymaganiami zawartymi w kartach charakterystyki zestawu malarskiego oraz zgodnie z opracowanym planem kontroli i badań. Sprawdzenie i udokumentowanie wyżej wymienionych pomiarów kontrolnych i badań, należy do obowiązków Wykonawcy prac.

# KARY UMOWNE

- Kary umowne zgodnie z OWZU.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

# ORGANIZACJA ZAMÓWIENIA

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wymagane instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi
 w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, dokumenty przed rozpoczęciem prac na obiektach 
w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych 
i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi) oraz jest zobowiązany przestrzegać zasad postępowania z nimi w trakcie realizacji prac.

- Wytworzone w trakcie prac odpady poza złomem stalowym, należą do Wykonawcy, którego zadaniem jest dokonanie ich utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. Odpadowy złom stalowy należy przekazać za potwierdzeniem do magazynu złomu Zamawiającego.

- Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

- Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym.

- Dokumenty wymienione w pkt.4 i 5 należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia wywrotnicy do wykonania prac modernizacyjnych.

- Personel, który będzie wykonywał prace modernizacyjne nie musi posiadać świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego. Załączniki dostępne są na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac obiektowych szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w umowie.

- Wykonawca będzie dostarczał cotygodniowe raporty (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym % realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie dotyczące BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac, obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, wydanych zaleceń oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin. Po zakończeniu realizacji usługi, Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

- Wykonawca zapewni:

  - Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Materiały Pomocnicze, Materiały Podstawowe i Części Zamienne konieczne do wykonania Usług,

- Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt:

  - Miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych,

  - Miejsca poboru sprężonego powietrza i wody.

14. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi.

# RAPORTY I ODBIORY

- Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w poniedziałki tygodniowe raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej.

- Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | WSTĘPNA INFORMACJA (Z OFERTĄ). |  |  |
|  | Dane dotyczące granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym układem i zasilania (para; sprężone powietrze, woda, całkowite zużycie energii elektrycznej, ciężar, liczba wejść/wyjść do DCS...) |  |  |
|  | System kontroli jakości i proponowany program I&T ze wskazaniem punktów zatrzymania i punktów zaświadczenia. |  |  |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |
|  | Opracowanych przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót (IOR) doi uzgodnienia z Zamawiającym. | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP ) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac ( uzgodniony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Projekt techniczny - montażowy (uzgodniony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Harmonogram realizacji prac ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy | X |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie realizacji wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych substancji. | X |  |
|  | Plan Kontroli i Badań ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Uzgodniona z TDT Technologia naprawy, montażu ( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT ) | x |  |
| A1 | DWA TYGODNIE ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |  |
|  | Szczegółowy plan dotyczący podwykonawców, dostaw, prefabrykacji, montażu, prób. | X |  |
|  | Wstępny plan kontroli, prób i procedur rozruchowych | X |  |
|  | Wstępny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczący działań realizowanych przez Wykonawcę i podwykonawców w miejscu budowy /montażu/ (plan wykorzystany, jako wkład do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całego projektu. |  |  |
|  | Wstępny schemat organizacyjny na placu budowy /montażu/ dotyczący wykonawcy i podwykonawców |  |  |
| A2 | DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPAWALNICZYCH NA OBIEKCIE |  |  |
|  | Listy podwykonawców i wyszczególnienie zakresów dla podwykonawców | x |  |
|  | Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA wykazujące kwalifikacje technologii spawania | x |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe | x |  |
|  | Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace | x |  |
|  | Szczegółowy plan realizacji | x |  |
| A3 | PRZED ROZPOCZĘCIEM PREFABRYKACJI |  |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Lista pod-wykonawców i specyfikacja zakresów dostaw pod-wykonawców | x |  |
|  | Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA | x |  |
|  | Procedury prefabrykacji na warsztacie | x |  |
|  | Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe | x |  |
|  | Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace | x |  |
|  | Szczegółowy plan realizacji | x |  |
|  | Procedura badań/prób prowadzonych na warsztacie | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | X |  |
|  | Uzgodniona z TDT Technologia naprawy ( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT ) | x |  |
|  | Miesięczny raport bhp wraz z ilością przepracowanych rbg |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | X |  |
|  | Foty pomiarowe | X |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) | X |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | X |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | X |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ | x |  |
|  | Protokoły z pomiarów luzów itp. | X |  |
|  | Przewodnik warsztatowy wykonanych prac | X |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | X |  |
|  | Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami | X |  |
|  | Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny | X | Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | X |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | X |  |
|  | Protokoły odbiorów wstępnych wraz z: kompletem dokumentów dla stanu po zakończeniu montażu oraz Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz sprawozdań. Kompletny i dla stanu po zakończeniu montażu ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i sprawozdaniami; | X |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) oraz sprawozdanie z wykonanych poprawek, napraw po zakończeniu montażu | X |  |
|  | Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym | X |  |
|  | Wykaz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz z kartami przekazania odpadu. | X | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| C1 | KONIEC PREFABRYKACJI, PRZED WYSYŁKĄ |  |  |
|  | Plan końcowej kontroli i prób na warsztacie oraz sprawozdań; | x |  |
|  | Lokalizacja każdego spawacza w układzie spawania. | x |  |
| C2 | KONIEC MONTAŻU |  |  |
|  | Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz sprawozdań. Kompletny i dla stanu montażu jak przed rozruchem. | X |  |
|  | Wszystkie certyfikaty Deklaracje zgodności (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...) łącznie z certyfikatami zgodności z polskimi przepisami dla urządzeń ciśnieniowych, które wydaje uprawniona organizacja kontroli jakości. | X |  |

# REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY, NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają 
z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

  - Ustawą Kodeks pracy

  - Ustawą Prawo energetyczne

  - Ustawą Prawo budowlane

  - Ustawą o dozorze technicznym

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska

  - Ustawą o ochronie przeciwpożarowej

  - Ustawą o odpadach

  - Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

  - Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie.

- PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Połaniec S.A.

  - Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Na stronie internetowej Enea Połaniec:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/ zamówienia/dokumenty w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i do nich dostosować. Obejmują one, co następuje:

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi . – Załącznik nr 9 do Części II SIWZ.

- Nr 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

- Nr 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

- Nr 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;

- Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

- Nr 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;

- Nr 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

- Nr 14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;

- Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Elektrowni.

- Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego .

- Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego.

- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi

- Nr 1 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

- Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

- Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec

- Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu

# OKRES I WARUNKI GWARANCJI

1.	Okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

# ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP), instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty.

- Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej:

- https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Zgodnie z zapisami dokumentu związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013 z IOBP, osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac, przed jej rozpoczęciem zobowiązane są do odbycia szkolenia wstępnego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach 
w Elektrowni w wymaganych terminach.

  - Wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

  - Opracowanie szczegółowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie zakresu robót zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

# DOKUMENTY WŁAŚCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

- Ogólne Warunki Zakupu Towarów

- Ogólne Warunki Zakupu Usług

- Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

- Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

- Instrukcja Postępowania z Odpadami

- Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

- Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

- Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

- Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

- Adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych dostępny na stronie internetowej ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

# ZAŁĄCZNIKI

1.	Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa  terenu   Elektrowni

2.	Załącznik nr 2 do SIWZ – WW1- Główne parametry techniczne

3.	Załacznik nr 3 do SIWZ – WW1 – Widok ogólny wywrotnicy wagonowej

Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa  terenu   Elektrowni

Mapa  terenu   Elektrowni

Załącznik nr 2 do SIWZ – WW1- Główne parametry techniczne

Załącznik nr 3 do SIWZ – WW1 – Widok ogólny wywrotnicy wagonowej

Załącznik nr 2 do Umowy nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

Załącznik nr 3 do Umowy nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

## Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

……………………………………..

Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

GWARANCJA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY [●]

Beneficjent:

Enea Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

Gwarancja NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nr []

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł

(słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w następujących terminach:

- po upływie Terminu Ważności Gwarancji;

- po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji;

- w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

## (dalej: „Termin Ważności Gwarancji”).

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

- gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;

- otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji;

- gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej gwarancji, osiągną kwotę gwarancji;

- zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:

- po upływie Terminu Ważności Gwarancji;

- po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji;

- w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z gwarancji będzie rozstrzygany przez [●]

………………………………………

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]

Załącznik nr 4 do Umowy nr NZ/C/……/………………………../2020/……………………./MB

Wzór Formularza Gwarancji Usunięcia Wad

……………………………………..

Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

GWARANCJA USUNIĘCIA WAD [●]

Beneficjent:

Enea Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

Gwarancja Usunięcia Wad do UMOWY nr []

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Gwarant”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez względu na sprzeciw Wykonawcy, zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł

(słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające kwotę roszczenia wraz z oświadczeniem, że żądana kwota jest należna z tytułu gwarancji w związku z tym, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Gwarancja wygasa w dniu [●], a jeżeli data przypadałaby w dniu, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, gwarancja ważna jest do pierwszego dnia roboczego, następującego po tym dniu (dalej: „Termin Ważności Gwarancji”).

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania wypłaty spełniającego wymagania określone w gwarancji.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

- gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Gwarantowi;

- otrzymania przez Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu, zwalniającego Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji;

- gdy świadczenia Gwaranta, z tytułu niniejszej gwarancji, osiągną kwotę gwarancji;

- zwrócenia Gwarantowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi:

- po upływie Terminu Ważności Gwarancji;

- po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji;

- w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Gwaranta.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z gwarancji będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego

………………………………………

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta]

Załącznik nr 5 do Umowy nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Zakres prac |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do Umowy - nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.

Załącznik nr 7 do Umowy - nr ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym 
a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 8 do umowy nr  ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

Klauzula „Informacje chronione”

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

- INFORMACJE CHRONIONE

  - Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami 
w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii 
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

    - wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,

    - Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

  - Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.

1.3. Strony zobowiązują się:

    - zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,

    - zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,

    - wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,

    - ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne 
w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

    - zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,

    - nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

    - odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

    - zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.

  - Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

  - Postanowienia pkt 9.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

    - opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,

    - są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Załącznik nr 9 do umowy nr  ZZ/C/4100/……/2021/………………………./……………………………/MM

…………………………..

(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr …………………….

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez ………………… z siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w …………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

Umowy nr (…)
z dnia ………………...

na dostawę / wykonanie usług (…) („Umowa”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

- Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

- Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

- Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

……………………………………….                                ……………………………………….

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

………………………………………..

w imieniu Cesjonariusza

Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.