# CZĘŚĆ DRUGA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia: Wymiana bram w hali budynku pompowni C-1

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC.

  - Zakres prac obejmuje wymianę bram w hali budynku pompowni C-1 o wymiarach:

    - 3600/4200 mm (szerokość/wysokość) – 1 szt.

    - 3700/4200 mm (szerokość/wysokość) – 1 szt.

  - Zakres prac dla wymiany bram ma obejmować:

    - Dostawę i montaż bram przemysłowych segmentowych typu COMPACT (z systemem składania 
w niskie nadproże na zewnątrz budynku) o następującej specyfikacji:

      - sekcje pełne bramy aluminiowe o strukturze gładkiej lub stucco, o grubości min. 40 mm ocieplone, wypełnione pianką izolacyjną PU,

      - brama bez przeszkleń,

      - prowadnice konstrukcyjne rolek stalowe – ocynkowane ogniowo,

      - system składania w niskie nadproże COMPACT,

      - kolor: zewnętrznie niebieski RAL 5010 / wewnętrznie biały RAL 9002,

      - zespół winylowych uszczelek (międzysekcyjne, górne, dolne, boczne),

      - urządzenie blokujące bramę w przypadku pęknięcia linki,

      - awaryjne otwieranie ręczne kołowrotem,

      - napęd elektryczny z jednostką sterująca z wyłącznikami góra–stop (zbijak awaryjny, wyłączający bramę i wymagający zazbrojenia w celu użycia bramy) – dół,

      - wyłącznik sterowania (na kluczyk - 2 kpl.) zabezpieczający bramę przed niepowołanym użyciem,

      - wyświetlacz LCD do programowania jednostki,

      - siatka fotokomórki na wysokości od 0 m do 2,1 m,

      - obudowa konsoli oraz napędu RAL 5010,

      - napęd w klasie IP 65,

      - prowadnice, profile: boczne, górny, dolny malowane proszkowo,

    - Wykonanie i montaż niezbędnych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej.

    - Wykonanie prób funkcjonalnych bramy.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu robót zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz specyfikacji technicznej.

- WARUNKI WYKONANIA REMONTU.

  - Zamawiający:

    - przygotuje konstrukcję stalową (ramę) do montażu bramy,

    - wykona niezbędne dla montażu bram przekładki instalacji oświetlenia i instalacji odgromowej,

    - wykona zasilanie elektryczne bram.

  - Prace będą prowadzone na czynnych obiektach energetycznych Elektrowni.

  - Zakres i rodzaj prac wymagających unieczynnienia obiektów/urządzeń zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania Instrukcji Organizacji Robót.

  - Na czas prowadzenia prac Wykonawca w miejscach remontu wykona wg wskazań Zamawiającego niezbędne bezpieczne dojścia, przejścia dla obsługi oraz ewentualnych innych prac eksploatacyjnych urządzeń.

  - Pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Wykonawca musi uwzględnić następujące utrudnienia związane z realizacją prac:

    - możliwość wystąpienia przerw w pracach wynikających z sytuacji ruchowej Elektrowni,

    - czas oczekiwania na dopuszczenie do prac wynikający z obowiązujących procedur.

  - Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
i uzgodnienia z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni Instrukcji Organizacji Robót.

  - Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:

    - posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy,

    - pracownika służby BHP.

- TERMIN REALIZACJI.

  - 3 miesiące od podpisania umowy.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA.

  - Opracowanie i uzgodnienie z elektrownią „Instrukcji organizacji robót” i ”Planu BIOZ”.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska.

  - Prowadzenie prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

  - Raportowanie (tygodniowe) z postępu prac (w okresie realizacji).

  - Raportowanie miesięczne z kontroli stanu BHP (w okresie realizacji).

  - Przekazanie przed przystąpieniem do prac oraz bieżąca aktualizacja wykazu pracowników.

  - Przeszkolenie pracowników (szkolenie wstępne) przez służby BHP Elektrowni.

  - Bezzwłocznego  informowania Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

  - Ustanowienie nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia 
i organizacji  prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy, oraz koordynacji prac wg art. 208 KP.

  - Przekazanie planów wytworzonych odpadów oraz raportowanie (kwartalne) 
o wytworzonych odpadach.

- RAPORTY I ODBIORY

  - Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z-1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/../2020 |
|  | Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców (Załącznik Z-5 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/…/2020 |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 16 do IOBP |
|  | Plan BIOZ | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Tygodniowy raport postępu realizacji prac oraz miesięczny raport z kontroli stanu BHP | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- WIZJA LOKALNA

  - Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający przeprowadzi wizję  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu wizji  z:

Mariusz Wójtowicz, tel. 15 865 63 09; kom. 608 740 147;  
e-mail: mariusz.wojtowicz@enea.pl

  - Termin wizji nie może być później niż 5 dni roboczych przed  terminem złożenia oferty.

  - Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej powinni:

    - wypełnić formularz (Z-2 /Dokument związany nr 2 do I/NB/B/20/2013 z IOBP) i przesłać 
z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia godziny szkolenia,

    - podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,

    - zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A.,

    - przybyć do siedziby Zamawiającego w ustalonym terminie (odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek), następnie po odbyciu wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren Enea Elektrownia Połaniec S.A. odbędzie się wizja lokalna.

- REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

  - Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych
i ubezpieczeniowych.

  - Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

  - Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

  - Dokumenty właściwe dla ENEA Elektrownia POŁANIEC S.A

    - Ogólne Warunki Zakupu Towarów.

    - Ogólne Warunki Zakupu Usług.

    - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej.

    - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy.

    - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań.

    - Instrukcja Postępowania z Odpadami.

    - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego.

    - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

    - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu.

    - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4.

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- LOKALIZACJA

Zdj. 1. Widok bramy nr 1

Zdj. 1. Widok bramy nr 2