Enea Połaniec S.A.                                                                                                         Połaniec, dnia 8 sierpnia 2022

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy:   wykonanie regeneracji przekładni zębatej typu A1-55/75/100, i=12,5 do napędu przenośników taśmowych T-43 galerii skośnej i RT-115 galerii przykotłowej nawęglania zewnętrznego w Enea Połaniec S.A.:

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Odebranie z magazynu Zamawiającego przeznaczonej do wykonania regeneracji przekładni zębatej typu A1-55/75/100, i=12,5 oraz jej transport do warsztatu remontowego Wykonawcy.

- Wykonanie regeneracji warsztatowej przekładni zębatej typu A1-55/75/100, i=12,5, wg zakresu szczegółowego określonego w pkt. II – indeks materiałowy 110028490.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w zakresie regeneracji warsztatowej przekładni obejmuje:

  - Oczyszczenie korpusu przekładni z resztek węgla i smaru.

  - Demontaż korpusu górnego przekładni, mycie wnętrza, inwentaryzacja elementów roboczych (kół zębatych, wałków, tulei), łożysk i uszczelniaczy oraz całego korpusu.

  - Wykonanie regeneracji wymiarowej czopów wałka wejściowego (szybkoobrotowego) oraz wyjściowego (wolnoobrotowego).

  - Montaż zregenerowanych wałków, wymiana wszystkich łożysk oraz uszczelniaczy zgodnie z DTR przekładni.

  - Montaż pokrywy górnej, uszczelnienie, zalanie olejem, sprawdzenie szczelności i poprawności działania.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych korpusu przekładni przez oczyszczenie do 2 stopnia czystości, dwukrotne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz przynajmniej jednokrotne malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową w kolorze RAL 5024. Całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 240 μm.

  - Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych półsprzęgła kabłąkowego oraz otworu tulei wyjściowej na czas magazynowania kompletnej przekładni.

  - Dodatkowe opcje wykonania zakresu regeneracji przekładni, poza wyszczególnionym wyżej zakresem obejmują:

10.1 Opcja 1:

  - wykonanie warsztatowe oraz wymiana wieńca zębatego wolnoobrotowego m=7 z=86 na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej nr rys. 3-1376 oraz jej weryfikacji przez Wykonawcę,

  - wykonanie warsztatowe oraz wymiana zębnika wolnoobrotowego m=7 z=19 na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej nr rys. 2-0667 oraz jej weryfikacji przez Wykonawcę,

10.2 Opcja 2:

- wykonanie warsztatowe oraz wymiana koła zębatego stożkowego szybkoobrotowego m=8 z=23 na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej nr rys. 3-1377 oraz jej weryfikacji przez Wykonawcę,

- wykonanie warsztatowe oraz wymiana koła zębatego stożkowego szybkoobrotowego m=8 z=64 na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej nr rys. 3-1378 oraz jej weryfikacji przez Wykonawcę.

II. Warunki techniczne wykonania prac regeneracyjnych:

- Przekładnia zębata zostanie odebrana do regeneracji z siedziby Zamawiającego i przetransportowana do siedziby Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszystkie materiały podstawowe (w tym wykonanie wg opcji dodatkowych kół i wałków zębatych) oraz materiały pomocnicze, niezbędne dla wykonania pełnego i prawidłowego zakresu regeneracji zapewnia Wykonawca.

- Przy wymianie łożyskowania należy zastosować łożyska o najwyższej jakości wykonania np. SKF lub NSK.

- W przypadku konieczności zmiany zakresu regeneracji przekładni (wykonania i wymiany dodatkowych elementów, wg opcji 1 i/lub 2), Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, przedstawi dokumentację fotograficzną potwierdzającą oraz uzgodni ostateczne warunki techniczne zakresu zamówienia.

- Oczekiwany czas wykonania prac regeneracyjnych do 6 tygodni licząc od dnia odebrania przekładni od Zamawiającego, jednak nie później niż do 10 tygodni od dnia otrzymana zamówienia.

- Opisane wyżej terminy wykonania prac regeneracyjnych w przypadku realizacji zakresu z opcja 1 i/lub 2, zmieniają się do 12 tygodni licząc od dnia odebrania przekładni od Zamawiającego, jednak nie później niż do 16 tygodni od dnia otrzymana zamówienia.

- Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu regeneracji przekładni oraz dostarczy ją na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji oraz warunki gwarancyjne dla wykonanego zakresu regeneracji, w tym określi warunki magazynowania.

- Oczekiwany okres gwarancji na wykonane prace nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od dnia montażu na przenośniku oraz nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia dostawy.

- Oferta powinna zawierać:

- Specyfikację wykonania zakresu regeneracji spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

- Cenę ryczałtową wykonania zaplanowanego zakresu regeneracji bez dodatkowych opcji wykonania.

- Ceny ryczałtowe za wykonanie zakresu wykonania dodatkowych prac regeneracyjnych wg opcji 1 i 2 oddzielnie.

- Oferowane warunki gwarancyjne.

- Referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla wykonania nowych lub regeneracji przekładni zębatych na kwotę nie mniejsza niż 50 tys. zł netto.

- Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

Sporządził

Tomasz Staromłyński