Enea Elektrownia Połaniec S.A.                                                                                          Połaniec, dnia 8 sierpnia 2022

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy:   Wykonanie regeneracji przekładni zębatej typu KA-193,  i=16,3 do napędu przenośników taśmowych T-55, T-56 galerii skośnej  nawęglania zewnętrznego w Enea Połaniec S.A.:

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

  - Odebranie z magazynu Zamawiającego przeznaczonej do wykonania regeneracji przekładni zębatej typu KA-193, i=16,3  oraz jej transport do warsztatu remontowego Wykonawcy.

  - Wykonanie regeneracji warsztatowej przekładni zębatej typu KA-193, i=16,3 wg zakresu szczegółowego określonego w pkt. II – indeks materiałowy 110028477.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w zakresie regeneracji warsztatowej przekładni obejmuje:

  - Oczyszczenie korpusu przekładni z resztek węgla i smaru.

  - Weryfikacja przekładni obejmuje:

- demontaż przekładni, demontaż łożysk, mycie

- czyszczenie mechaniczne korpusu

- pomiar gniazd korpusu, badania defektopowe spoin i gniazd korpusu (metoda penetracyjna)

- badania defektopowe elementów zębatych (metoda magnetyczno – proszkowa)

- podsumowanie w formie protokołu.

- Montaż zregenerowanych wałków, wymiana wszystkich łożysk oraz uszczelniaczy zgodnie z DTR przekładni.

- Montaż pokrywy górnej, uszczelnienie, zalanie olejem, sprawdzenie szczelności i poprawności działania.

  - Wszystkie zastosowane do naprawy części (koła zębate, wałki, łożyska, pokrywy) będą nowymi,                 oryginalnymi bądź katalogowymi częściami zamiennymi.

  - Elementy zębate mają być wykonane w klasie nie gorszej niż 5 co musi być potwierdzone odpowiednimi protokołami.

  - Elementy zębate wykonane ze stali do nawęglania potwierdzone odpowiednimi protokołami z obróbki cieplnej.

- Wymagane świadectwo 3.1 wg PN-EN 10204:2006 z załączonymi:

- Wykazem użytych materiałów (podstawowych, handlowych, spawalniczych) oraz świadectwami                                                               3.1 wg PN-EN 10204:2006 lub deklaracją zgodności 2.1 wg PN-EN 10204:2006

-  Minimum atest 2.2 wg PN-EN 10204:2006 na materiały spawalnicze

-  Protokołami badań nieniszczących.

- Zastosować łożyska produkcji SKF/FAG.

- Regeneracja korpusu ma być wykonana poprzez tulejowanie gniazd. Korpus ma być oczyszczony mechanicznie poprzez śrutownie a następnie malowany podkładową farbą epoksydową pigmentowaną fosforanem cynku (grubość warstwy 120µm). Międzywarstwowa farba epoksydowa pigmentowana aluminium, błyszczem żelazowym i fosforanem cynku (grubość warstwy 100µm). Nawierzchniowa dwuskładnikowa farba poliuretanowa (grubość warstwy 60µm). Sumaryczna grubość powłoki suchej – 280µm.

- Wyremontowana przekładnia zostanie poddana badaniu w zakresie, oceny stanu, wymienionych w procesie remontu części (koła zębate, wałki, łożyska, pokrywy) – celem badania jest potwierdzenie zastosowania w przekładni nowych części i łożysk, które podlegały wymianie. Wiąże się to z koniecznością demontażu poszczególnych kół zębatych, wałków i łożysk, a także z podaniem wszelkich wymiarów geometrycznych kół dla potrzeb badań – badanie zostanie przeprowadzone w niezależnej jednostce badawczej.

- Przeprowadzenie prób stanowiskowych (stacja prób o mocy co najmniej 500 kW) na biegu luzem:

- sprawdzenie szczelności przekładni,

- pomiar i ocena poziomu drgań – analiza stanu dynamicznego przekładni,

- pomiar i ocena poziomu mocy akustycznej  - hałasu,

- pomiar i ocena temperatury powierzchni korpusu w okolicach łożysk.

  - Próby te będą udokumentowane raportem z wykonania pomiarów diagnostycznych.

- Końcowy odbiór techniczny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela zamawiającego (Eksperta) na stanowisku prób w miejscu wskazanym przez wykonawcę.

- Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

Sporządził

Tomasz Staromłyński