### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy:        Dostarczenia łańcucha rolkowego M224-C-160 - 150 m

I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn 150 m łańcucha MC224-C-160 ze sworzniem rurkowym o wymiarach jak na dołączonych rysunkach.

II. Szczegółowy zakres:

- Wykonanie łańcucha MC-224-C-160 przeznaczonego do pracy w strefie 20 Atex, przenoszącego materiał w postaci zrębki drzewnej, odpadów potartacznych itp.

- Materiał na sworznie, tuleje, rolki – stal nierdzewna, hartowana.

- Twardość płytek – ok. 36-42 HRC.

- Twardość sworzni, tulejek i rolek – przynajmniej 45 HRC.

- Łańcuch zakuwany.

- Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów.

- Atesty materiałów, deklaracje zgodności wykonania zgodnie z normami 
przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: michal.kosowicz@enea.pl)

Sporządził:

Michał Kosowicz

Tel. 015-865-60-46,    kom. 609-130-668   michal.kosowicz@enea.pl