|  | Zawada, 14.01.2025 r. |
| --- | --- |

Zakres rzeczowy do wyceny.

1. Wykonanie czyszczenia chemicznego instalacji oczyszczalni ścieków, która składa się z następujących obiektów:

- zbiornika buforowego (pojemność ok. 113 m3),

Dane techniczne pompy:

- Typ pompy – NEPO 100-65-250 (Producent Wernert Pumpen GMBH)

- Wysokość podnoszenia H = 22m

- Wydajność Q = 100m3/h

- Obroty r = 1450 obr/min

- Moc silnika P = 15kW

- zbiornika reakcyjnego (który zbudowany jest z trzech komór o łącznej pojemności ok. 82m3),

- trzech separatorów płytowych (każdy o pojemności ok. 41m3),

- dwóch filtrów piaskowych,

- zbiornika końcowej regulacji pH,

- zbiornika pomiarowego pH

- rurociągu ścieków (DN150 około 700 metrów) oczyszczonych do zbiornika retencyjnego przy Wiśle. Odpływ ścieków z IOS grawitacyjnie lub za pomocą pompy:

- Typ pompy: NKP80-200/0

- Wysokość podnoszenia H = 11m

- Wydajność Q = 80m3/h

2. Medium potrzebne do wykonania powyższego czyszczenia po stronie Wykonawcy,

3. Instalacja pomocnicza (wykonanie, montaż i demontaż) oraz urządzenia pomocnicze tj. pompki, węże itp. do procesu chemicznego czyszczenia po stronie Wykonawcy,

4. Opróżnienie z piasku filtrów piaskowych po stronie Zamawiającego,

5. Przed złożeniem informacji cenowej obowiązkowa wizja lokalna na terenie Elektrowni Połaniec, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

6. Wykonawca posiada zaplecze techniczne do przeprowadzenia pacy.

7. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców.

8. Termin realizacji: od 09.05.2025 r. (godz. 06:00) do 12.05.2025 r. (godz. 06:00), który może ulec zmianie Zamawiający potwierdzi ostateczny termin realizacji 10 dni wcześniej.

9. Neutralizacja odpadu po stronie Wykonawcy. Zagospodarowanie odpadu po stronie Zamawiającego.

Wymagane dokumenty do oferty:

Wykonawca posiada doświadczenie prowadzeniu podobnych prac i udokumentuje je min.              2 referencjami lub dokumentami poświadczającymi prawidłowe przeprowadzenie pracy            z oczyszczalni ścieków o wydajności min. 40 m3/h.

Wymagane dokumenty jakościowe:

- certyfikaty jakości na zastosowane materiały.