Enea Połaniec S.A.                                                                                                               Zawada, dnia 08.04.2025 r.

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Wykonanie nowej powłoki zabezpieczającej kolektor recyrkulacyjny zawiesiny gipsowej.

I.  Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Wykonanie wszystkich prac na obiekcie u Zamawiającego.

  - Usunięcie całej pozostałej okładziny gumowej w wewnątrz.

  - Dokonanie oględzin stanu technicznego konstrukcji stalowej kolektora i króćcy po usunięciu pozostałego ogumowania oraz wykonanie ewentualnych napraw konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne (kolor – kość słoniowa 1014).

  - Wykonanie nowego zabezpieczenia kolektora i króćcy materiałem chemoodpornym oraz odpornym na zużycie ścierne z wykonaniem nakładki na  wykładzinę gumową w kolektorze w miejscu łączenia z pozostałą powłoką.

  - Zamawiający wykonywał już we własnym zakresie doraźne naprawy uszkodzeń powłoki gumowej, które należy usunąć i ponownie wykonać w całości.

  - Wymiary

6.1. Króćca:

- średnica 1400 mm,

- wysokość w najwyższym punkcie w przedziale około 900-1300 mm,

- wysokość w najniższym punkcie około 700 mm,

- wejście do kolektora przez właz o średnicy około 600mm

6.2. Kolektora:

- średnica wewnętrzna około 1200 mm

- długość około 7000 mm

- średnica wewnętrzna około 1800 mm

  - Na aktualnie eksploatowanym kolektorze i króćcach największym problemem jest zużycie, odchodzenie wykładziny gumowej w różnych miejscach oraz pojawianie się pęcherzów powietrza pod powłoką gumową. Zamawiający nie narzuca zastosowania materiału do regeneracji, jednak w celu spełnienia stawianych jej wymogów powinna się ona cechować:

- przyczepnością do podłoża stalowego przy odrywaniu równoważną lub lepszą niż m.in. 40 MPa do stali,

- odpornością na zużycie ścierne poniżej 55 mm3 na mokro,

- średnia grubość nowej powłoki około 6-8 mm,

- odpowiednią chemoodpornością na medium (zawiesina gipsowa).

  - Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnego                            i prawidłowego zakresu prac zapewnia Wykonawca.

  - Demontaż i montaż włazów kolektora tłocznego oraz jego wymycie wewnątrz po stronie Zamawiającego.

  - Oczekiwany okres gwarancji na wykonane prace i zastosowany materiał nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

  - Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

  - Szczegółowe warunki realizacji w całości zakresu prac to:

pierwszy możliwy termin 09.05.2025 r. – 12.05.2025 r. lub w drugim możliwym terminie 31.07.2025 r. – 04.08.2025 r.

W/w terminy będą do uzgodnienia przed planowanym rozpoczęciem prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z poinformowaniem Wykonawcy m.in. 10 dni przed planowym postojem.

II. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- Specyfikację wykonania zakresu regeneracji spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

- Oferowane warunki gwarancyjne.

- Referencje – minimum dwie za ostatnie 2 lata.

III. Zakres do regeneracji