# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań oraz opracowanie wyników dla zadania
 pn. „Badania geologiczne gruntów w Enea Elektrownia Połaniec”. Realizacja zamówienia przewidziana jest na terenie istniejącego kompleksu zlokalizowanego w miejscowości Zawada oraz na magazynie „Tursko”.

- Wstęp

Enea Elektrownia Połaniec jako jeden z kluczowych elementów polskiego systemu elektro-energetycznego, realizuje obecnie projekty transformacji w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Proces ten wymaga jednak szczegółowego przygotowania, w tym przeprowadzenia badań geologicznych, które są kluczowe dla oceny warunków lokalizacji 
i bezpieczeństwa poszczególnych projektów. W ramach umowy należy dostarczyć informację 
o warunkach występujących w podłożu, mającą znaczenie przy realizacji inwestycji.

- Prace wykonawcze

  - W ramach realizacji zlecenia należy wykonać łącznie 77 sztuk odwiertów 
w miejscach wskazanych Załączniku Nr 1 do OPZ:

    - otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemiennie 
z sondowaniami na 10 m - 73 szt. (zielone kółka w Zał. Nr 1 do OPZ)

    - otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemiennie 
z sondowaniami na 15 m - 4 szt. (czerwone kółka w Zał. Nr 1 do OPZ)

    - głębokość rozpoznania min. 10 m ale warunek zakończenia badania min. 3 m w iłach półzwartych.

  - W ramach realizacji zlecenia należy wykonać dodatkowo łącznie 19 sztuk odwiertów w miejscach wskazanych w Załączniku Nr 2 do OPZ:

    - otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemiennie 
z sondowaniami na 6 m - 19 szt.

W przypadku stwierdzenia istotnych kolizji odwiertów z obecną infrastrukturą, Zamawiający dopuszcza zmianę ich lokalizacji względem miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 
i Załączniku nr 2.

- Zakres realizacji prac

Wszystkie prace wykonawcze należy realizować zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego Planem Robót Geologicznych. Badania powinny być przeprowadzone pod stałym nadzorem geologa posiadającego odpowiednie uprawnienia. Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego Planu Robót Geologicznych wymagają akceptacji przedstawiciela Enea Elektrownia Połaniec.

Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi u Zamawiającego procedurami. Wykonawca zapewni wszystkie materiały, urządzenia i personel w celu realizacji prac. Zamawiający udostępnia bezpłatnie media potrzebne do realizacji zamówienia (energia elektryczna, woda). Zamawiający jest upoważniony do kontroli sprzętu wykonawcy oraz posiadanych uprawnień przez personel realizujący prace a Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne certyfikaty. Po pobraniu próbek otwory wiertnicze powinny zostać zlikwidowane, próbki odpowiednio oznaczone.

- Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pełną dokumentację w formie geotechnicznych warunków posadowienia, zawierającą wyniki badań geologicznych wraz z interpretacją i zaleceniami.

- Termin realizacji prac

Termin realizacji: do 06.06.2025 r.

- Tabela wynagrodzenia

| Lp. | Zakres prac | szacowana ilość robót | jedn. [m] | cena jedn. [zł/m] | razem [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Badania geologiczne gruntów Enea Elektrownia Połaniec |  |  |  |  |
| 1 | Otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemiennie z sondowaniami na 10m | 730 | m |  |  |
| 2 | Otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemiennie z sondowaniami na 15m | 60 | m |  |  |
| 3 | Otwory badawcze i sondowania statyczne CPTu, otwory naprzemienne z sondowaniami na 6m | 114 | m |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

- Dodatkowe informacje:

Zamawiający przewiduje możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej. Wizja lokalna jest obowiązkowa i jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego: Kamil Buda; tel.: + 48 15 865 63 79, e-mail: kamil.buda@enea.pl