Zał. nr.2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego (technicznego) , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztów dla zamierzenia budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń dla inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części  budynku F9 zgodnie  z załcznikami graficznymi. Zmiana sposobu użytkowania polegać bedzie na dostosowaniu istniejących pomieszczeń cześć budynku na pomieszczenia biurowe.

- Lokalizacja.

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

28-230 Połaniec, Zawada 26

- Termin Realizacji.

Planowany termin wykonania: 12 tygodni od podpisania umowy.

- Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej.

Istniejący budynek jest zaopatrzony w przyłącza wszelkich niezbędnych mediów zapewniających poprawne funkcjonowanie. Jednak z uwagi na zmianę sposobu użytkowania obiektu konieczne będzie określenie dokładnego zapotrzebowania na poszczególne media na podstawie załącznika nr 1 do OPZ, bądź zaakceptowanej koncepcji układu pomieszczeń przez zamawiającego.

Przyłącza i sieci istniejące będące w kolizji z zamierzeniem inwestycyjnym wymagać będą

przebudowy. Projekt i uzyskanie pozwoleń na realizację przebudowy przyłączy i sieci objęte jest w zakresie prac projektowych (jeśli wymagane). Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno zostać poprzedzone sporządzeniem aktualnej mapy sytuacyjna – wysokościowej. Dla zaakceptowanego układu funkcjonalno-użytkowego należy wykonać dokumentację branżowe na konstrukcję, wod-kan, elektrykę, wentylację mechaniczną, klimatyzację.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń.

Pomieszczenia w budynku powinny spełniać wytyczne określone w:

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

 Polskiej Normie PN-ISO 11799:2006P z czerwca 2006 pt. "Informacja i dokumentacja – Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych".

 Ustawa - Prawo Budowlane

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń.

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:

- toalety ogólnodostępne w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych o pow. i wymiarach zgodnych z przepisami i wymaganiami użytkowymi,

- pomieszczenia pracownicze, socjalne, sanitarne, techniczne i gospodarcze o powierzchni zgodnej z przepisami i wymaganiami użytkowymi,

- kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń oraz ich wysokości powinny wynikać

z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowań          technologicznych.

- Przebudowa i remont budynku dotyczy:

- Przebudowy pomieszczeń toalet ogólnodostępnych w tym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami użytkowymi,

- Przystosowaniu pomieszczeń do funkcji zgodnie z wykazem pomieszczeń w załączniku graficznym, poprzez wyburzenia czy wymurowania ścian, wykonaniem nowych instalacji użytkowych, przeszkleń w pomieszczeniach narad i spotkań,

- Wymiany stolarki drzwiowej w całości obiektu, okiennej tylko w przypadku konieczność,

- Remontu elewacji ponad poziomem terenu, w miejscach ich uszkodzenia,

- Dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów w tym w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bądź uzyskania odstępstw i zgód od tych przepisów,

- Wymianę wszystkich posadzek wraz z podłożami i izolacjami,

- Naprawy tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach wraz z wykonaniem gładzi i robót malarskich, a w pomieszczeniach tego wymagających wykonanie sufitu podwieszanego,

- Wykonanie okładzin ceramicznych ścian, gdzie takie przewidziano,

- Wymianę i modernizację wszystkich instalacji w budynku (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji), instalacja C.O. tylko w przypadku konieczności.

- Wymianę parapetów wewnętrznych, osłon grzejnikowych,

- WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA.

  - Opracowanie i uzgodnienie z elektrownią koncepcji przebudowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska.

  - Raportowanie (tygodniowe) z postępu prac (w okresie realizacji).

  - Przekazanie przed przystąpieniem do prac oraz bieżąca aktualizacja wykazu pracowników.

  - Przeszkolenie pracowników (szkolenie wstępne) przez służby BHP Elektrowni.

  - Bezzwłocznego  informowania Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

  - bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego,

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych

oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, w razie konieczności uzyskania

odpowiedniego odstępstwa lub zgody.

- Wymagania dotyczące konstrukcji:

- przed przystąpieniem do projektu należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącego układu konstrukcyjnego i w oparciu o nią wykonać projekt wszelkich elementów konstrukcyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przebudowy,

- projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania.

- Instalacje sanitarne wewnętrzne:

- wentylacja:

- mechaniczna nawiewno-wywiewna (zgodnie z wytycznymi pomieszczeń)

- w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z

Zamawiającym)

- instalacje wod.-kan.

- Instalacje elektryczne wewnętrzne:

 instalacja oświetlenia wewnętrznego,

 instalacja oświetlenia zewnętrznego,

 instalacja oświetlenia awaryjnego,

 instalacja gniazd wtykowych 230V,

 zasilanie urządzeń technologicznych,

 instalacja gniazd dedykowanych z UPS,

 instalacja siłowa,

 instalacja ochrony przepięciowej,

 instalacja ochrony od porażeń,

 instalacja odgromowa,

 instalacja urządzeń multimedialnych (rzutnik +ekran) w pomieszczeniach narad i spotkań

 instalacja urządzeń multimedialnych - gniazda multimedialne zlokalizowane w posadzce w pomieszczeniu open space

- Instalacje teletechniczne wewnętrzne:

 instalacja rozgłaszania przewodowego,

 instalacja sieci lokalnej LAN,

 instalacja sieci telefonicznej

- Instalacje związane z bezpieczeństwem pożarowym:

 system sygnalizacji pożaru (SSP),

 stałe urządzenia gaśnicze w pomieszczeniu serwerowni (SUG)

- Wymagania dotyczące wykończenia:

Wykończenia pomieszczeń zgodnie z poniższymi wytycznymi. Materiały i sposób wykończenia powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

a) pomieszczenia techniczne, magazynowe, archiwalne

 posadzka:

płytki gresowe antypoślizgowe, posadzka przemysłowa lub inne alternatywne rozwiązanie (kratki odprowadzające wodę w posadzce)

 ściany, sufity, okna:

materiały spełniające odpowiednie normy pomieszczeń

b) pomieszczenia biurowe

 posadzka:

wykładzina dywanowa w całym pomieszczeniu,

 ściany, sufity, okna:

materiały spełniające odpowiednie normy dla pomieszczeń

c) pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 posadzka:

płytki ceramiczne, antypoślizgowe

 ściany, sufity, okna:

materiały spełniające odpowiednie normy dla pomieszczeń

d) pomieszczenia części wspólnych

 posadzka:

 płytki ceramiczne, antypoślizgowe, płyty kamienne, granitowe,

 ściany, sufity, okna:

materiały spełniające odpowiednie normy dla pomieszczeń

- RAPORTY I ODBIORY

  - Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Plan BIOZ dla zamierzenia | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Projekty, budowlany, techniczny (wykonawcze) , prawomocne decyzje, warunki, uzgodnienia, projekty branżowe opisane w OPZ, przedmiar, kosztorys inwestorski. | x |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- DOKUMENTY WŁAŚCIWE DLA WYKONAWCÓW

Dostępne na stronie internetowej:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

z poważaniem:

Ceny jednostkowe

| Lokalizacja | Lp. | Rodzaj robót | jedn. | cena [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enea Elektrownia Połaniec | 1 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku F9 | kpl |  |