Enea Połaniec S.A.                                                                                                               Zawada, dnia 16.07.2025 r.

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Wykonanie nowej powłoki zabezpieczającej króćce kolektora recyrkulacyjnego zawiesiny gipsowej absorbera C i D .

I.  Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Wykonanie wszystkich prac na obiekcie u Zamawiającego.

  - Usunięcie całej okładziny gumowej w wewnątrz króćca.

  - Dokonanie oględzin stanu technicznego konstrukcji stalowej króćcy po usunięciu ogumowania oraz wykonanie ewentualnych napraw konstrukcji stalowej, zabezpieczenie antykorozyjne (kolor – kość słoniowa 1014).

  - Wykonanie nowego zabezpieczenia króćcy materiałem chemoodpornym oraz odpornym na zużycie ścierne z wykonaniem nakładki na  wykładzinę gumową w kolektorze.

  - Zamawiający wykonywał już we własnym zakresie doraźne naprawy uszkodzeń powłoki gumowej, które należy usunąć i ponownie wykonać w całości.

  - Wymiary króćca:

- średnica 1400 mm,

- wysokość w najwyższym punkcie w przedziale około 900-1300 mm,

- wysokość w najniższym punkcie około 700 mm,

- wejście do kolektora przez właz o średnicy około 600mm

  - Na aktualnie eksploatowanych króćcach największym problemem jest zużycie, odchodzenie wykładziny gumowej w różnych miejscach oraz pojawianie się pęcherzów powietrza pod powłoką gumową. Zamawiający nie narzuca zastosowania materiału do regeneracji, jednak w celu spełnienia stawianych jej wymogów powinna się ona cechować:

- przyczepnością do podłoża stalowego przy odrywaniu równoważną lub lepszą niż m.in. 40 MPa do stali,

- odpornością na zużycie ścierne poniżej 55 mm3 na mokro,

- średnia grubość nowej powłoki około 6-8 mm,

- odpowiednią chemoodpornością na medium (zawiesina gipsowa).

  - Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnego                            i prawidłowego zakresu prac zapewnia Wykonawca.

  - Demontaż i montaż włazów kolektora tłocznego oraz jego wymycie wewnątrz po stronie Zamawiającego.

  - Oczekiwany okres gwarancji na wykonane prace i zastosowany materiał nie powinien być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odpowiednio dla każdego króćca.

  - Możliwość odbycia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  - Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

  - Szczegółowe warunki realizacji:

- 04.12.2025 r. – 08.12.2025 r. – 1 sztuka

- 11.12.2025 r. – 15.12.2025 r. – 1 sztuka

- 10.04.2026 r. – 26.04.2026 r. – 4 sztuki

Ilości do wykonania w/w termiach będą do uzgodnienia przed planowanym rozpoczęciem prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z poinformowaniem Wykonawcy m.in. 10 dni przed planowym postojem.

II. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- Specyfikację wykonania zakresu regeneracji spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

- Oferowane warunki gwarancyjne.

- Referencje – minimum dwie za ostatnie 2 lata.

III. Króćce do regeneracji