|  | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26, 28-230 Połaniec (dalej „Enea Połaniec S.A.”) |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - CZĘŚĆ II |  |
| # Enea Połaniec S.A. # Zawada 26 # 28-230 Połaniec jako: ZAMAWIAJĄCY przedstawia Część II SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „Dostawę pierścieni miażdżących młyna MKM-33 po regeneracji poprzez ponowne napawanie” KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV 43414100-9; Części młynów węglowych. sporządził:; sprawdził pod względem merytorycznym:. Koperski Jan; Henryk Skotnicki. 2025 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. |

- Definicje

|  | Zamawiający | - | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 tel.: (15) 865 62 80, fax: (15) 865 66 88, adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja Techniczna |  | Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM - 33” w ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. |
|  | MKM - 33 |  | Młyn kulowo-misowy typu MKM-33 |
|  | Zespół mielący młyna MKM-33 |  | Elementy młyna węglowego służące do rozdrobnienia paliwa |
|  | Wykonawca |  | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Oferta |  | Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę na „Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM - 33 w ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna”. |
|  | Dostawy |  | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. |
|  | Strony przetargu |  | Zamawiający i Wykonawca. |
|  | Cena |  | Należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. |
|  | Cena Netto |  | Cena za Przedmiot Zamówienia, nie zawierająca podatku VAT. |
|  | Cena Brutto |  | Cena za Przedmiot Zamówienia, zawierająca podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert. |
|  | Dokumentacja |  | Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową |

- Zakres usług:

Zakresem usług jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pierścieni miażdżących młyna MKM-33 po regeneracji poprzez ponowne napawanie.

- Termin dostawy pierścieni miażdżących po regeneracji poprzez ponowne napawanie:

Okres obowiązywania umowy: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji regeneracji poszczególnych pierścieni miażdżących  będzie uzgadniany każdorazowo przez przedstawicieli stron.

Termin wykonania regeneracji 1szt. pierścienia do 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania pierścienia od Zamawiającego.

## Terminy Dostaw mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów Dostaw będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika Zmawiającego oraz Wykonawcy. W przypadku nadmiernego zużycia pierścienia miażdżącego, którego  regeneracja wykracza poza okres 30 dni kalendarzowych Koordynator Umowy Zmawiającego na prośbę Wykonawcy uzgodnią wspólnie nowy termin dostawy pierścienia miażdżącego.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Transport pierścieni miażdżących z Magazynu Zamawiającego do siedziby Wykonawcy

  - Oczyszczenie pierścieni miażdżących.

  - Wykonanie oceny stanu technicznego pozostałej warstwy napawanej pierścienia miażdżącego.

  - Usuwanie napoiny poprzez żłobienie elektropowietrzne.

  - Wykonanie ważenia pierścienia po  procesie usuwania warstwy  napawanej regeneracyjnego.

  - Napawanie  regeneracyjne pierścienia miażdżącego do uzyskania wymiarów zgodnych z rysunkiem nr 2-1711 lub wymiarów uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonanie ważenia pierścienia po  procesie  napawania regeneracyjnego.

  - Wykonanie dokumentacji jakościowej.

  - Transport pierścieni miażdżących z Magazynu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Zakres dostawy pierścieni miażdżących po regeneracji poprzez ponowne napawanie:

Zamawiający w okresie trwania umowy planuje przeprowadzić regeneracje 17 szt. pierścieni miażdżących – ilość  ta może ulec zmianie w zależności od kosztów regeneracji poszczególnych pierścieni miażdżących oraz warunków, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

## Techniczne warunki wykonania dostawy pierścieni miażdżących po regeneracji poprzez ponowne napawanie:

  - Zamawiający wymaga zastosowania do procesu napawania drutów rdzeniowych o właściwościach:

- odporność na ścieranie,

- twardość 60-65 HRC,

- odporność na odspojenie,

- równoważnym składzie chemicznym :

| C | Mn | Si | Cr | Nb | V | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 5% | 0,5% | 1,2% | >10% | występuje | występuje | Rem. |

  - Zamawiający nie  wyraża zgody na zastosowanie drutów z dodatkiem boru.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na układanie na czas transportu pierścieni jeden na drugim.

  - Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015. Kopia certyfikatu, stanowi załącznik do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się dysponować odpowiednim sprzętem specjalistycznym pozwalającym na realizację zadania, tj. co najmniej jednym zautomatyzowanym stanowiskiem do napawania pierścieni o średnicy co najmniej 3250 mm oraz urządzeniem dźwigowym pozwalającym na manipulację, załadunek i rozładunek pierścienia o w/w gabarytach i ciężarze. Wykaz posiadanego sprzętu stanowi załącznik do Umowy.

  - Proces napawania należy wykonać sprawdzoną i potwierdzoną referencjami technologią.

- Gwarancja:

  - Bezawaryjna (Brak pęknięć, brak odspojenia) praca przez minimum 24 miesięcy  eksploatacji młyna licząc od terminu uruchomienia młyna po wymianie elementów  mielących.

- Warunki dostawy:

  - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w formacie pdf.  minimum 2 dni robocze przed planowaną dostawą.

  - Warunkiem ustalenia terminu dostawy na magazyn Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego.

  - Warunkiem przyjęcia dostawy na magazyn Zamawiającego jest dołączenie 1 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jej zgodność z dostarczonymi elementami.

    - Zamawiający zapewnia przyjęcie i rozładunek do siedziby Zamawiającego tj. Zawada 26 28-230 Połaniec w dni robocze w godzinach 7.00-12.00.

- Wynagrodzenie:

  - Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresu pkt.4.1,4.2,4.3,4.5,4.7,4.8,4.9.

  - Wynagrodzenie rozliczone powykonawczo na podstawie ceny jednostkowej za 1 kg usuniętej napoiny – kwota zawierająca wszystkie koszty związane usunięciem 1 kg napoiny

Zamawiający przewiduje usunięcie ok 100 kg napoiny w ramach regeneracji 1 szt. pierścienia miażdżącego (wykonanie zakresu pkt.4.4).

  - Wynagrodzenie rozliczone  powykonawczo na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie  1 kg napoiny - Kwota zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem 1 kg napoiny. Zamawiający przewiduje wykonanie do ok 860 kg napoiny w ramach regeneracji 1 szt. pierścienia miażdżącego (wykonanie zakresu pkt.4.6).

Załączniki do cz. II SWZ:

Załącznik nr 1 do cz. II SWZ Pierścień miażdżący  2-1711