Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie  wymiany filtrów w 10 szt.  filtrowentylatorów nad silosowych   Dantherm w Enea Połaniec”

  - Zakres prac :

    - Przegląd filtrowentylatorów nad silosowych  na BIOMASIE II wraz ze spisaniem ewentualnych usterek

    - Usunięcie drobnych usterek  / typu: sprawdzenie uszczelnienia włazów do filtrów filtrowentylatora  i ewentualne podklejenie uszkodzonych uszczelek lub ich wymiana ,Wymiana uszkodzonych kontrolek gotowości pracy, Sprawdzenie ustawienia sterowników układu czyszczenia wkładów  filtracyjnych, Sprawdzenie  stanu silników i połączeń wyrównawczych instalacji elektrycznej  /

    - Przegląd zaworów strzepywaczy wraz z wymianą wszystkich membran w zaworach powietrza czyszczącego / membrany DB18 /

    - Dostawę  i wymianę 40 szt.  kaset  filtracyjnych w 10  odpylaczach filtracyjnych kasetonowych  FKZ-E-04/6 z roku 2009 zamontowanych nad silosami w Enea Połaniec   „Biomasa II”.

    - Utylizację  zużytych  kaset filtracyjnych  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami

  - Wykonawca zobowiązany  jest do:

    - Przedstawienia planu odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas realizacji umowy

    - Dostarczenia rejestru ilości i rodzaju wytworzonych odpadów

    - Dostarczenia karty odpadów przekazanych do utylizacji / kopii/

Dostarczenia  własnej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót